OPIS TECHNICZNY DO ROBÓT POLEGAJĄCYCH

NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ                                   ORAZ MALOWANIE ELEWACJI – etap II

dotyczy robót w budynku Szkoły Podstawowej numer 2

w Rawie Mazowieckiej, przy ulicy Miłej 2

W części dydaktycznej szkoły w 2024 roku wykonano częściową wyminę stolarki okiennej oraz pomalowano południowe skrzydło budynku – był to I etap inwestycji.                 W 2024 roku realizowano również inwestycję, polegającą na przebudowie i rozbudowie sali gimnastycznej.

W celu ujednolicenia bryły budynku przewiduje się obecnie wykonanie malowania północnej części elewacji istniejącego budynku szkoły.  Wymianie podlegać będą również drewniane okna, które obecnie są w złym stanie technicznym (posiadają zniszczone ramiaki i niesprawne zamki, nieszczelne skrzydła) nie spełniaj również aktualnych wymogów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród.

Okna drewniane wymienione będą na okna PCV o współczynniku przenikania ciepła, wynoszącym: U max =0,9 [W/(m2·K)], okna szklone szybą zespoloną z pakietem 3-szybowy +CR, profilem o szer. 70 mm, klasy A, okucia uchylno-rozwierane, profil odporny na działanie UV, kolor ramy: biały  NCS S0500 N., RAL 9002. Czyli okna posiadać będą szyby potrójne zespolone oraz sześciokomorowe ościeżnice.                         Kolor ramy wewnątrz i na zewnątrz: biały RAL 9002 lub 9010, wg NCS S0500N. Dolne, uchylne skrzydła (zgodnie z załączonym rysunkiem) będą posiadały wyposażenie                         w pakiet trzyszybowy i wewnętrzną szybę bezpieczną. W każdym pomieszczeniu                        w co drugim oknie ma być zamontowany nawiewnik ciśnieniowy. Nie przewiduje się wymiany okien piwnicznych.  Niektóre z wymienianych okien, zamykane będą na kluczyk (patrz załączone zestawienie stolarki okiennej).

Na północnej elewacji budynku widnieją drzwi wejściowe, prowadzące do części kuchennej, które będą wymienione na drzwi aluminiowe, ciepłe w kolorze grafitowym RAL 7016. Szyba P4 zewnętrznie, pakiet 3 -szybowy +CR. Współczynnik przenikania ciepła Umax = 1,1 [W/(m2K)].

Na załączonych do niniejszego opracowania rysunkach, kolorem czerwonym zaznaczono stolarkę okienną i drzwiową przeznaczoną do wymiany.

W ościeżach wewnętrznych należy położyć tynk gipsowy, a następnie dwukrotnie pomalować je farbą w kolorze białym. Kolor farby dopasować do tej wykonanej w etapie I.  W kuchni, gdzie w ościeżach położona jest glazura, przewidziano jej skucie                            i ponowne ułożenie. Zaleca się, aby dobrać płytki, które wzorem i fakturą będą współgrały z istniejącymi.

Renowacji należy poddać wewnętrzne parapety lastrykowe poprzez uzupełnienie ubytków i ewentualne wzmocnienie, podparcie. Parapety uzupełnić masą szpachlową                i pomalować farbą epoksydową w kolorze identycznym jak w etapie I. Wszelkie niezbędne do wykonania wzmocnienia wykonać z kątowników, zamocowanych do ścian za pomocą kotew chemicznych.

Należy również wymienić istniejące, blaszane parapety zewnętrzne na parapety stalowe w kolorze antracytowym (RAL7016 – kolor dostosować do parapetów użytych      w części sali sportowej i zamontowanych w etapie I), grubości 0,7mm, parapety zakończyć zaślepkami po każdej ze stron.

Przewiduje się również uzupełnienie niewielkich ubytków w ociepleniu, szczególnie po wymianie parapetów zewnętrznych. Uzupełnieniu drobnych ubytków styropianu, wklejenie siatki wraz z naciągnięciem kleju,  nałożeniem tynku na ościeżach oraz ich pomalowanie.

Malowanie elewacji wykonać farbą na bazie żywicy silikonowej z podwyższoną zawartością środka biobójczego o wydłużonym uwalnianiu. Cokół pomalować farbą silikonową do wysokości +/-1,50m na kolor RAL7016, pozostałą część ściany pomalować farbą silikonową w kolorze białym  RAL9003 (kolory dobrać do malowań nowo wybudowanej sali gimnastycznej).  Ościeża okien piwniczych pomalować farbą jak powyżej na kolor biały RAL 9003. Kolorem RAL7016 należy pomalować wszystkie kominy na całym budynku szkoły.                            W przypadku uszkodzeń tynków na kominach, projektuje się ich uzupełnienie – przyjęto naprawę około 30 % tynków na kominach.

Prace remontowe prowadzone będą w okresie wakacyjnym z zewnętrznych rusztować jak i od wewnątrz budynku. Z opracowania wyłączono fragment frontowej elewacji – wejście główne, gdzie nie przewiduje się wymiany witryn i drzwi wejściowych.

Do kosztorysu załączono rysunki, poszczególnych elewacji wraz z zestawieniem stolarki. Szczegółowy opis robót uwzględniono w specyfikacji technicznej i kosztorysie.

Opracował :

...........................................................