| miejsce/data | Szczecin / 10.2022 |
| --- | --- |

Jednostka projektowa:

temat /obiekt /część :

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania: „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu” obejmująca działki nr: 5641/1, 5640, 4497/23, 5634/5, 4487/2, 2607/5, 2608/1, 2609/1, 2610/1, 2611/1.

Adres obiektu budowlanego:

Działka nr 5641/1, 5640, 4497/23, 5634/5, 4487/2, 2607/5, 2608/1, 2609/1, 2610/1, 2611/1, obręb 0001 Wałcz, Wałcz

Inwestor i adres inwestora :

Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

opracowanie :

# KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

Oświadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane , obwieszczenie z dnia 8.06.2017r - projektanci i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| specjalność / autor | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architektura główny projektant | mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012 |  |  |  |  |  |
| architektura sprawdził | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |  |
| architektura opracowała | inż. arch. Joanna PILIPCZUK |  |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |  |
| INWESTORA |  | INWESTORA | INWESTORA | INWESTORA |  |  |

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA:

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- Rozwiązania materiałowe i techniczne

- UWAGI FORMALNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU

- Wnioski końcowe, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji  robót, inne uwagi

ZAŁĄCZNIKI:

- Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych izb samorządu zawodowego.

- Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika).

- Kopia mapy zasadniczej

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Opinia geotechniczna

- Ekspertyza techniczna

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| Nr rys. | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Z1 | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| I/1 | Rzut - przyziemie - inwentaryzacja | 1:200 |
| I/2 | Rzut – 1 piętro - inwentaryzacja | 1:200 |
| I/3 | Rzut – dach - inwentaryzacja | 1:200 |
| I/4 | Przekrój: A-A, B-B - inwentaryzacja | 1:150 |
| I/5 | Elewacja: E01, E02 - inwentaryzacja | 1:150 |
| I/6 | Elewacja: E03, E04 - inwentaryzacja | 1:150 |
| I/7 | Rzut - przyziemie – bud. sportowy - inwentaryzacja | 1:100 |
| I/8 | Rzut – dach – bud. sportowy - inwentaryzacja | 1:100 |
| I/9 | Przekrój C-C – bud. sportowy - inwentaryzacja | 1:100 |
| I/10 | Elewacje – bud. sportowy - inwentaryzacja | 1:100 |
| I/11 | Elewacje – bud. sportowy - inwentaryzacja | 1:100 |
| Z2 | Zagospodarowanie terenu | 1:500 |
| A1 | Rzut – przyziemie – bud. hotelowy i hangarowy | 1:200 |
| A1.1 | Rzut – przyziemie – rozbiórki i wyburzenia – bud. hotelowy i hangarowy | 1:200 |
| A1a | Rzut – 1 piętro – bud. hotelowy i hangarowy | 1:200 |
| A1a.1 | Rzut – 1 piętro – rozbiórki i wyburzenia – bud. hotelowy | 1:200 |
| A1b | Rzut – 2 piętro – bud. hotelowy | 1:200 |
| A1c | Rzut – dach – bud. hotelowy | 1:200 |
| A2 | Rzut przyziemie – bud. sportowy | 1:200 |
| A2.1 | Rzut przyziemie - rozbiórki i wyburzenia - bud. sportowy | 1:200 |
| A2a | Rzut - 1 piętro – bud. sportowy | 1:200 |
| A2b | Rzut – dach – bud. sportowy | 1:200 |
| A3 | Przekrój A-A, B-B | 1:200 |
| A4 | Elewacja E-1, E-2 | 1:200 |
| A5 | Elewacja E-3, E-4 | 1:200 |
| A6 | Elewacja E-5, E-6 | 1:200 |

- PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Dane ogólne:

- Nazwa inwestycji – Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu obejmująca działki nr: 5641/1, 5640, 4497/23, 5634/5, 4487/2, 2607/5, 2608/1, 2609/1, 2610/1, 2611/1

- Adres inwestycji – Działka nr 5641/1, 5640, 4497/23, 5634/5, 4487/2, 2607/5, 2608/1, 2609/1, 2610/1, 2611/1, obręb 0001 Wałcz, Wałcz

- Stadium – projekt techniczny

- Inwestor i zleceniodawca – Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

Podstawa opracowania:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

-  Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

-   mapa do celów projektowych

-   oględziny i inwentaryzacja stanu istniejącego budynku

-   założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

-   obowiązujące przepisy i normy

-   decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6P/2023

-   opinia geotechniczna

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

- Rozbiórka istniejącej hali namiotowej i części budynku sportowego

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku sportowego z kortem tenisowym

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku hotelowego

- Nadbudowa istniejącego budynku hangarowego

- Budowa łącznika pomiędzy budynkiem sportowym a hotelowym (będący jednocześnie nadbudową budynku hangarowego)

- „Zamknięcie” pomostu na plaży przy MOSiR.

- Regulacja kształtu kąpieliska miejskiego

- Budowa slipu

- Budowa pomostu pływającego

- Wydzielenie stanowisk dla camperów i pola biwakowego

- Budowa placu zabaw

- Przebudowa istniejącej ścieżki

- Wydzielenie ścieżki rowerowej i wprowadzenie oznakowania o braku możliwości poruszania się rowerami po terenie MOSiR

- Przebudowa istniejącego oświetlenia zagospodarowania terenu i projektowanie nowych punktów oświetleniowych

- Przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej oraz budowę nowej kanalizacji deszczowej

- Wprowadzenie strefy pieszej

- Rozwiązania materiałowe i techniczne

  - Budynek zalicza się ze względu na :

BUDYNEK HOTELOWY

- wysokość

stan istniejący - budynek niski (N) – 2 kondygnacje,

stan projektowany – budynek niski (N) – 3 kondygnacje

- przeznaczenie

stan istniejący - obiekt zalicza się do budynków hotelowych: kategoria XIV

stan projektowany – bez zmian

- kategoria zagrożenia ludzi

stan istniejący - ZLV

stan projektowany – bez zmian

- strefa pożarowa

stan istniejący - „C”

stan projektowany – bez zmian

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku:

Klasa C

- główna konstrukcja nośna – R 60,

- konstrukcja dachu – R 15,

- stropy – REI 60,

- ściany zewnętrzne – EI 30,

- ściany wewnętrzne – EI 15,

- przekrycie dachu – RE 15,

biegi i spoczniki klatki schodowej – R 60,

Materiały wykończeniowe

- elementy wykończenia wnętrz wykonane z elementów NRO

- sufity i okładziny ścian z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

- przejścia instalacji przez ściany i stropy zabezpieczyć masami pęczniejącymi pod wpływem ognia

Oświetlenie awaryjne

- oświetlenie awaryjne, spełniające wymagania PN, będzie zapewniać oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego

Główny wyłącznik prądu

- główny wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku

Ewakuacja i drogi ewakuacyjne

Klatka schodowa została wydzielona pożarowo od części hotelowej i administracyjnej drzwiami w klasie EI30. Pokoje hotelowe, łazienki i pomieszczenia towarzyszące należą do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Ze wszystkich pokoi hotelowych na parterze użytkownicy ewakuują się korytarzem bezpośrednio na zewnątrz budynku. Na 1 piętrze ewakuacja odbywać się będzie korytarzem i klatką schodową na poziom parteru i następnie na zewnątrz budynku, lub drugą klatką schodową bezpośrednio na zewnątrz obiektu. Projektuje się trzecią klatkę schodową w miejscu istniejącego pokoju hotelowego (na 1 piętrze), pokoju biurowego (na parterze)z na parterze projektuje się bezpośrednie wyjście z klatki schodowej na zewnątrz budynku – poprzez wydzielony ze stołówki korytarz. Projektowana przebudowa daje również możliwość ewakuacji przez projektowany korytarz nad budynkiem hangarowym i na zewnątrz obiektu. Na kondygnacji 2 (projektowanej) korytarze i klatki schodowe wydzielone są pożarowo. Szerokość drogi ewakuacyjnej na parterze: najmniej 145 cm – projektowany korytarz wydzielony z pomieszczenia stołówki.  Szerokość drogi ewakuacyjnej na 1 piętrze (przebudowywanym): najmniej 145 cm po przebudowie, na fragmencie korytarz o szer. 128 cm na części zawężenie do 123 cm obsługujący pokój i apartament (łącznie 6 os.). Szerokość drogi ewakuacyjnej na 2 piętrze (projektowanym): najmniej 145 cm.

- Odległości wyjść z poszczególnych pomieszczeń oraz długości dróg ewakuacyjnych odpowiadają warunkom technicznym, czyli nie przekraczają 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

- Długość dojść ewakuacyjnych przy 2 dojściach - 40 m – dla dojścia najkrótszego , przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100%od najkrótszego. Dojścia nie mogą pokrywać się, ani krzyżować, przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m.

- Ilość wyjść ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.

- Wykończenie wnętrz z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych.

- Korytarze zaopatrzone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN.

- Szerokość dróg ewakuacji min. 120 cm.

- Fosforyzujące oznakowanie dróg ewakuacji i drzwi wyjściowych

Wyposażenie w środki gaśnicze

- Należy zaprojektować hydranty i odpowiednie środki gaśnicze w wymaganych przez warunki techniczne ilościach i lokalizacjach.

BUDYNEK HANGAROWY:

- wysokość

stan istniejący - budynek niski (N) – 1 kondygnacja,

stan projektowany – budynek niski (N) – 2 kondygnacje

- przeznaczenie

stan istniejący - obiekt zalicza się do budynków kultury fizycznej i budynków hangarowych

stan projektowany – obecne funkcje bez zmian, dodatkowa funkcja korytarza między budynkami – budynki użytku publicznego pozostałe

- kategoria zagrożenia ludzi

stan istniejący - ZLIII

stan projektowany – ZL III, projektowany korytarz – ZL I,

- strefa pożarowa

stan istniejący - „C”

stan projektowany – „C” i „B”

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku:

Klasa C

- główna konstrukcja nośna – R 60,

- konstrukcja dachu – R 15,

- stropy – REI 60,

- ściany zewnętrzne – EI 30,

- ściany wewnętrzne – EI 15,

- przekrycie dachu – RE 15,

biegi i spoczniki klatki schodowej – R 60,

Klasa B

- główna konstrukcja nośna – R 120,

- konstrukcja dachu – R 30,

- stropy – REI 60,

- ściany zewnętrzne – EI 60,

- ściany wewnętrzne – EI 30,

- przekrycie dachu – RE 30,

biegi i spoczniki klatki schodowej – R 60,

Materiały wykończeniowe

- elementy wykończenia wnętrz wykonane z elementów NRO

- sufity i okładziny ścian z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

- przejścia instalacji przez ściany i stropy zabezpieczyć masami pęczniejącymi pod wpływem ognia

Oświetlenie awaryjne

- oświetlenie awaryjne, spełniające wymagania PN, będzie zapewniać oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego

Główny wyłącznik prądu

- główny wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu z budynku hotelowego do korytarza łączącego budynki

Ewakuacja i drogi ewakuacyjne

Istniejące pomieszczenia znajdujące się w budynku hangarowym, takie jak: pomieszczenia magazynowe, czy pomieszczenia kultury fizycznej nie podlegają przebudowie i traktowane są jako oddzielna strefa pożarowa. Projektowany korytarz (od strony południowej) oddzielony drzwiami pożarowymi w klasie EI60 od budynku hotelowego. Ewakuacja z pomieszczeń znajdujących się od południa odbywać się będzie tak jak obecnie – bezpośrednio na zewnątrz budynku. Ewakuacja z pomieszczeń od północnej strony odbywać się będzie po przebudowie, na zewnątrz budynku przez projektowany korytarz. Z projektowanego korytarza na budynku hangarowym ewakuacja odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku.

- Odległości wyjść z poszczególnych pomieszczeń oraz długości dróg ewakuacyjnych odpowiadają warunkom technicznym, czyli nie przekraczają 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

- Długość przejść nie przekracza 40 m.

- Ilość wyjść ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.

- Wykończenie wnętrz z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych.

- Korytarze zaopatrzone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN.

- Szerokość dróg ewakuacji min. 120 cm.

- Fosforyzujące oznakowanie dróg ewakuacji i drzwi wyjściowych

Wyposażenie w środki gaśnicze

- Należy zaprojektować hydranty i odpowiednie środki gaśnicze w wymaganych przez warunki techniczne ilościach i lokalizacjach.

BUDYNEK SPORTOWY Z KORTEM TENISOWYM

- wysokość

stan istniejący - budynek niski (N) – 1 kondygnacja,

stan projektowany – budynek niski (N) – 2 kondygnacje

- przeznaczenie

stan istniejący - obiekt zalicza się do budynków kultury fizycznej

stan projektowany – bez zmian

- kategoria zagrożenia ludzi

stan istniejący - ZLIII

stan projektowany – bez zmian

- strefa pożarowa

stan istniejący - „C”

stan projektowany – bez zmian

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku:

Klasa C

- główna konstrukcja nośna – R 60,

- konstrukcja dachu – R 15,

- stropy – REI 60,

- ściany zewnętrzne – EI 30,

- ściany wewnętrzne – EI 15,

- przekrycie dachu – RE 15,

biegi i spoczniki klatki schodowej – R 60,

Materiały wykończeniowe

- elementy wykończenia wnętrz wykonane z elementów NRO

- sufity i okładziny ścian z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

- przejścia instalacji przez ściany i stropy zabezpieczyć masami pęczniejącymi pod wpływem ognia

Oświetlenie awaryjne

- oświetlenie awaryjne, spełniające wymagania PN, będzie zapewniać oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego

Główny wyłącznik prądu

- główny wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku

Ewakuacja i drogi ewakuacyjne

Pomieszczenia znajdujące się w obecnej lokalizacji budynku sportowego mają drogę ewakuacji przez wewnętrzny korytarz prowadzący do korytarza właściwego i na zewnątrz budynku za pomocą dwóch najbliżej zlokalizowanych wyjść na zewnątrz. Użytkownicy z pomieszczeń zlokalizowanych w projektowanej części obiektu ewakuują się głównym korytarzem, a następnie 1 z 3 wyjść na zewnątrz. Kort tenisowy posiada 2 wyjścia do głównego korytarza i 1 bezpośrednie wyjście na zewnątrz. Szerokość korytarza ewakuacyjnego na parterze – najmniej 166 cm

- Odległości wyjść z poszczególnych pomieszczeń oraz długości dróg ewakuacyjnych odpowiadają warunkom technicznym, czyli nie przekraczają 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

- Długość przejść nie przekracza 40 m.

- Ilość wyjść ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.

- Wykończenie wnętrz z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych.

- Korytarze zaopatrzone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN.

- Szerokość dróg ewakuacji min. 120 cm.

- Fosforyzujące oznakowanie dróg ewakuacji i drzwi wyjściowych

- Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi.

Wyposażenie w środki gaśnicze

- Należy zaprojektować hydranty i odpowiednie środki gaśnicze w wymaganych przez warunki techniczne ilościach i lokalizacjach.

  - Istniejące rozwiązania materiałowe i techniczne – inwentaryzacja - w zakresie opracowania

konstrukcja

Budynek hotelowy:

Budynek wykonano w konstrukcji murowanej. Obiekt dwukondygnacyjny kryty dachami płaskimi jednospadowymi, o nachyleniu około 2,5˚ - 5˚. Dachy pochylone są w różnych kierunkach – w zależności od fragmentu budynku. Dachy kryte papą asfaltową.

Budynek hangarowy:

Budynek wykonano w konstrukcji murowanej. Obiekt jednokondygnacyjny o różnych wysokościach pomieszczeń. Na części budynku znajduje się taras widokowy stanowiący również komunikację na wyższy taras widokowy znajdujący się na dachu budynku hotelowego. Dach budynku składa się z dwóch połaci płaskich o nachyleniu między 3˚ a 4˚. Część budynku pokryta dachem z blachy falistej. Pozostała część obiektu kryta dachem pokrytym papą asfaltową. Taras na niższej części budynku hangarowego pokryty został płytkami gresowymi. Pomieszczenia klubu sportowego i pom. z siłownią nr 0.68 – sufit podwieszany.

Budynek sportowy:

Budynek wykonano w konstrukcji murowanej. Obiekt jednokondygnacyjny, o różnych wysokościach pomieszczeń. Dach budynku jednopołaciowy, płaski, o nachyleniu ≈4˚. Kort tenisowy w formie hali namiotowej w przekroju poprzecznym o geometrii półkolistej. Hala składa się z układów łukowych tworząc półwalec.

###### ściany zewnętrzne

Budynek hotelowy:

- ściany zewnętrzne nośne – murowane. Na zewnątrz budynku ściany są obłożone tynkiem typu baranek, w kolorze białym. Części elewacji pokryte płytkami imitującymi cegłę. Cokół budynku pokryty płytkami klinkierowymi. Na fragmencie elewacji przy głównym wejściu - kamień elewacyjny. Konstrukcja zadaszenia nad wejściem głównym w kolorze zielonym.

Budynek hangarowy:

- ściany zewnętrzne nośne – murowane. Na zewnątrz budynku ściany są obłożone tynkiem typu baranek. Cokół budynku pokryty płytkami klinkierowymi. Słupki elewacyjne pokryte płytkami klinkierowymi. Fragment elewacji bocznej pokryty kamieniem elewacyjnym.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- ściany zewnętrzne nośne – murowane. Na zewnątrz budynku ściany są obłożone tynkiem typu baranek. Cokół budynku pokryty płytkami klinkierowymi. Fragment elewacji nad wejściem głównym do budynku pokryty płytkami klinkierowymi (na szerokości wejścia).

###### ściany wewnętrzne

Budynek hotelowy:

- ściany nośne – murowane. Ściany otynkowane, pokryte farbą.

- ściany działowe – murowane. Ściany otynkowane, pokryte farbą.

- Ściany w pomieszczeniach mokrych – otynkowane, pokryte farbą, wykończone płytkami do pewnej wysokości

Budynek hangarowy:

- ściany nośne i działowe – murowane, częściowo z ukrytymi słupami stalowymi Ściany otynkowane, pokryte farbą. Wewnętrzna konstrukcja – słupy i podciągi odkryte

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- ściany nośne i działowe – murowane. Ściany otynkowane, pokryte farbą.

SCHODY WEWNĘTRZNE

Budynek hotelowy:

- W budynku znajdują się dwie klatki schodowe:

- główne schody – betonowe, trójbiegowe

- schody w bocznej części budynku – betonowe, dwubiegowe

KOMINY

Budynek hotelowy:

- Istniejące kominy wykonano jako murowane.

Budynek hangarowy:

- Istniejące kominy wykonano jako murowane.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- Istniejące kominy wykonano jako murowane.

###### DRZWI I OKNA

Budynek hotelowy:

##### Okna

- Okna na profilach z tworzywa, rozwierno-uchylne w kolorze białym, szklone zestawem dwuszybowym,  termoizolacyjnym. Szklenie szkłem przeźroczystym.

##### Drzwi

- Drzwi zewnętrzne, wejściowe – drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, ślusarka drzwiowa w kolorze białym

- Drzwi zewnętrzne, wejściowe boczne – drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, ślusarka drzwiowa w kolorze białym

- Drzwi zewnętrzne, wejściowe boczne, do kawiarni – drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, ślusarka drzwiowa w kolorze białym

- Drzwi zewnętrzne, do węzła cieplnego i pomieszczeń technicznych– drzwi jednoskrzydłowe, pełne, ślusarka drzwiowa w kolorze białym

- Drzwi balkonowe – jednoskrzydłowe, przeszklone, ślusarka w kolorze białym

- Drzwi do pokoi hotelowych – drzwi pełne, jednoskrzydłowe, płytowe, stolarka w kolorze białym

- Drzwi do sanitariatów, pralni– drzwi pełne, płytowe, jednoskrzydłowe, stolarka w kolorze białym, drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne

- Drzwi do ustępów – drzwi z przeszkleniem w górnej części, drzwi płytowe, jednoskrzydłowe, otwory wentylacyjne

- Drzwi wewnętrzne z klatki schodowej do korytarza na 1 piętrze – drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, ślusarka w kolorze białym

- Drzwi do świetlicy na 1 piętrze - drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, ślusarka w kolorze białym

Budynek hangarowy:

##### Okna

- Okna na profilach z tworzywa, rozwierno-uchylne w kolorze białym, szklone zestawem dwuszybowym,  termoizolacyjnym. Szklenie szkłem przeźroczystym.

##### Drzwi

##### Drzwi zewnętrzne, wejściowe do klubu sportowego – drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, ślusarka drzwiowa w kolorze białym

- Bramy zewnętrzne, do części magazynowych budynku -  metalowe, podnoszone, ślusarka w kolorze zielonym, jednoskrzydłowe

- Drzwi zewnętrzne, do pom. 0.62, 0.63, 0.64, 0.69, 0.33 – jednoskrzydłowe, metalowe, pełne, ślusarka w kolorze zielonym

- Drzwi zewnętrzne, do pom. 0.68 – jednoskrzydłowe, przeszklone, ślusarka w kolorze białym

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

##### Okna

##### Okna zespolone na profilach z tworzywa, rozwierno-uchylne w kolorze białym, szklone zestawem dwuszybowym,  termoizolacyjnym. Szklenie szkłem przeźroczystym.

##### Okna stałe – nad drzwiami głównymi wejściowymi, nad drzwiami bocznymi do pom. technicznych – o szerokości drzwi

##### Drzwi

- Drzwi zewnętrzne, główne wejściowe – drzwi dwuskrzydłowe, drzwi wypełnione panelem aluminiowym, ślusarka drzwiowa w kolorze białym

- drzwi wejściowe boczne, do pom. technicznych – drzwi jednoskrzydłowe, aluminiowe, pełne, ślusarka w kolorze szarym

- Drzwi wewnętrzne między bud. sportowym a przedsionkiem do kortu tenisowego – drzwi dwuskrzydłowe, wypełnione panelem aluminiowym, ślusarka w kolorze białym

- Drzwi z przedsionka do kortu tenisowego – drzwi dwuskrzydłowe, pełne, płytowe, stolarka w kolorze zielonym

- Drzwi zewnętrzne do kortu tenisowego – drzwi dwuskrzydłowe, pełne, płytowe, stolarka w kolorze zielonym

- Drzwi wewnętrzne do przedsionków, szatni, łazienek, magazynów, pomieszczenia kuchennego – drzwi pełne, płytowe, stolarka w kolorze białym, drzwi wyposażone w okrągłe otwory wentylacyjne

- Drzwi do ustępów – Drzwi w systemie HPL, pełne, w kolorze białym

###### POSADZKI

Budynek hotelowy

- Komunikacja, klatka schodowa – płytki gres

- pom. Administracyjne, pom. dyrektora, magazyny – płytki gres

- Hol, recepcja, pom. pomocnicze – płytki gres

- sanitariaty – płytki gres

- pokoje hotelowe – wykładzina PCV

- pomieszczenia kuchenni i towarzyszące – płytki gres

Budynek hangarowy:

- magazyny hangarowe – posadzka betonowa

- siłownia – płytki gres

- pom. karate – płytki gres / mata

- sanitariaty – płytki gres

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- komunikacja – płytki gres

- pom. magazynowe, pom. kuchenne, przedsionki – płytki gres

- sanitariaty, szatnie – płytki gres

- łącznik i kort tenisowy – nawierzchnia tartanowa

###### elewacja

Budynek hotelowy

- ściany zewnętrzne - ściany pokryte strukturalnym tynkiem typu „baranek” w kolorze białym. Części elewacji pokryte płytkami imitującymi cegłę. Cokół budynku pokryty płytkami klinkierowymi. Na fragmencie elewacji przy głównym wejściu - kamień elewacyjny.

- dach – dachy płaskie jednospadowe, o nachyleniu około 2,5˚ - 5˚. Dachy pochylone są w różnych kierunkach – w zależności od fragmentu budynku. Dachy kryte papą asfaltową.

- rynny i rury spustowe

- obróbki blacharskie

Budynek hangarowy:

- ściany zewnętrzne - ściany pokryte strukturalnym tynkiem typu „baranek” w kolorze białym. Cokół budynku pokryty płytkami klinkierowymi. Słupki elewacyjne pokryte płytkami klinkierowymi. Fragment elewacji bocznej pokryty kamieniem elewacyjnym

- dach – Dach budynku składa się z dwóch połaci płaskich o nachyleniu między 3˚ a 4˚. Część budynku pokryta dachem z blachy falistej. Pozostała część obiektu kryta dachem pokrytym papą asfaltową

- rynny i rury spustowe

- obróbki blacharskie

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- ściany zewnętrzne - ściany pokryte strukturalnym tynkiem typu „baranek” w kolorze białym. Cokół budynku pokryty płytkami klinkierowymi. Fragment elewacji nad wejściem głównym do budynku pokryty płytkami klinkierowymi (na szerokości wejścia).

- dach – Dach budynku jednopołaciowy, płaski, o nachyleniu ≈4˚.

- rynny i rury spustowe

- obróbki blacharskie

  - Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe

###### Projekt przewiduje następujące zmiany:

Zagospodarowanie terenu:

- Wykonanie drogi pieszo-rowerowej

- Wykonanie nowych chodników i krawężników

- Wykonanie wjazdu na pole biwakowe

- Wykonanie placu zabaw z nawierzchnią Terraway

- Demontaż istniejącego pomostu drewnianego

- Wykonanie pomostu pływającego

- Wykonanie molo

- Usunięcie wybranych krzewów

- Wytyczenie pola biwakowego dla kamperów

- wymiana istniejącego oświetlenia terenu na oświetlenie LED

- wykonanie oświetlenia LED w nowych lokalizacjach

- prace terenowe związane z rozbudową budynków

- budowa slipu

Budynek hotelowy:

- Przyziemie:

- Wydzielenie pożarowe korytarzy

- Budowa nowych ścian działowych

- Budowa nowych ścian nośnych

- Montaż drzwi w klasie odporności ogniowej EI30

- Rozbiórka istniejących schodów wewnętrznych

- Budowa nowych schodów wewnętrznych

- Montaż balustrad i poręczy

- Montaż dźwigu osobowego z obudową szybu

- Rozbiórka wskazanych fragmentów ścian wewnętrznych

- Demontaż wybranych drzwi

- Montaż nowych drzwi

- Montaż instalacji oddymiającej

- Montaż tryskaczy

- Zamurowanie wskazanego okna

- Korytarz zewnętrzny łączący budynek hangarowy i hotelowy:

- Budowa stropu

- Budowa ścian zewnętrznych murowanych z warstwą termoizolacji

- Budowa zadaszenia korytarza

- Montaż okien

- Montaż drzwi

- 1 piętro:

- Demontaż istniejącego wyposażenia

- Rozbiórka wskazanych ścian działowych

- Rozbiórka elementów z suchej zabudowy,

- Demontaż instalacji oświetlenia,

- Rozbiórka warstw posadzki,

- Usunięcie starych i wykonanie nowych okładzin ścian i zabudów

- Rozbiórka wskazanych części ścian nośnych

- Demontaż wybranych okien i drzwi

- Budowa nowych ścian działowych

- Budowa nowych ścian nośnych

- Wykonanie nowych ścian działowych w technologii lekkiej z płyt g-k na ruszcie metalowym,

- Budowa podciągów

- Zamurowanie wybranych otworów w ścianach

- Wykonanie otworów drzwiowych i okiennych w istniejących ścianach

- Wymiana nawierzchni istniejącego stropu

- Przebudowa i remont istniejących instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej, wentylacji i deszczowej

- Wykonanie otworów w stropach i ścianach pod nowe instalacje

- Wykonanie otworu w dachu w miejscu projektowanych schodów i dźwigu

- Wykonanie potrzebnych wzmocnień konstrukcji w miejscu oparcia projektowanego stropu 2 piętra

- Wykonanie potrzebnej konstrukcji wspierającej projektowaną kondygnację – 2 piętro

- Instalacja projektowanych instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej i wentylacji zgodnie z projektami technicznymi branżowymi

- Zbicie tynków

- Naprawa ścian i stropów

- Wykonanie nowych tynków

- Malowanie ścian i sufitu

- Wykończenie posadzek

- Rozbiórka istniejących schodów

- Przebudowa istniejących schodów

- Montaż nowych balustrad i poręczy

- Wydzielenie stref p.poż.

- Montaż i instalacja urządzeń sanitarnych

- Wyposażenie projektowanych pomieszczeń

- Obudowa szybu windowego

- Budowa ścian akustycznych we wskazanych miejscach

- Remont istniejących balkonów

- 2 piętro:

- Budowa stropu

- Budowa ścian zewnętrznych wraz z warstwą termoizolacji

- Budowa zadaszenia projektowanej kondygnacji

- Budowa ścian wewnętrznych nośnych

- Budowa ścian wewnętrznych działowych

- Obudowa szybu windowego

- Budowa schodów wewnętrznych

- Montaż okien

- Montaż drzwi wewnętrznych

- Budowa nadszybia windy

- Montaż balustrad i poręczy

- Wykonanie instalacji oddymiającej

- Budowa kominów

- Wykonanie instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej, wentylacji i deszczowej zgodnie z projektami technicznymi branżowymi

- Wykonanie i wyprowadzenie kanałów wentylacyjnych ponad dach budynku

- Wykończenie posadzek i ścian

- Tynkowanie i malowanie ścian i sufitów

- Wyposażenie projektowanych pomieszczeń

- Montaż i instalacja urządzeń sanitarnych

- Wykończenie projektowanych balkonów

Budynek hangarowy:

- Przyziemie:

- Przebudowa ściany zewnętrznej

- Budowa stropu

- Budowa ścian zewnętrznych z warstwą termoizolacji

- Budowa zadaszenia projektowanych pomieszczeń

- Budowa ściany wewnętrznej nośnej

- Montaż drzwi dwuskrzydłowych

- Montaż wyposażenia pomieszczeń

- Nadbudowa korytarza łączącego budynek sportowy z hotelowym:

- Wymiana nawierzchni istniejącego stropu

- Budowa nowego stropu

- Rozbiórka ściany zewnętrznej budynku

- Budowa nowej ściany zewnętrznej murowanej

- budowa nowych ścian zewnętrznych w konstrukcji lekkiej

- Budowa ścian zewnętrznych w miejscu ścian attykowych

- Budowa dachu

- Budowa pochylni – pochylony strop ze spadkiem 5% i 2,5%

- Montaż okien przesuwnych

- Montaż drzwi przeszklonych

- Wyposażenie w siedziska i kosze na odpadki

- Montaż oświetlenia

Łącznik między budynkiem sportowym a hangarowym i hotelowym:

- Budowa stropu

- Budowa ścian zewnętrznych

- Montaż okien

- Montaż drzwi przeszklonych

- Budowa dachu

- Wykończenie posadzki

- Tynkowanie i malowanie ścian i sufitu

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- Przyziemie

- Wyburzenie części ścian nośnych i działowych

- Demontaż drzwi i okien

- Rozbiórka dachu

- Budowa nowych fundamentów

- Budowa stropu

- Budowa ścian zewnętrznych z warstwą termoizolacyjną

- Budowa ścian działowych

- Budowa ścian nośnych

- Wykonanie nowych ścian działowych w technologii lekkiej z płyt g-k na ruszcie metalowym,

- Budowa stropu nad parterem

- Budowa schodów wewnętrznych

- Montaż nowych balustrad i poręczy

- Montaż platform schodowych

- Montaż okien i drzwi

- Remont ścian, sufitów i stropu pozostawianego budynku sportowego

- Wykonanie instalacji c.o., wod-kan, elektrycznej, wentylacji i deszczowej zgodnie z projektami technicznymi branżowymi

- Wydzielenie stref p.poż.

- Montaż i instalacja urządzeń sanitarnych

- Wykonanie sufitów podwieszanych

- Wyposażenie projektowanych pomieszczeń

- Wykonanie zadaszenia budynku

###### FUNDAMENTY

Budynek hotelowy

- Zgodnie z projektem technicznym konstrukcji

Budynek hangarowy:

- Zgodnie z projektem technicznym konstrukcji

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- Zgodnie z projektem technicznym konstrukcji

###### ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- ściany zewnętrzne nośne:

Budynek hotelowy

-   Wyburzenie ścian zewnętrznych oznaczonych na rysunku koncepcji,

-   Wykonanie nowych otworów drzwiowych,

-   Wykonanie nowych otworów okiennych,

-   Zamurowanie wybranych otworów okiennych,

-   Zamurowanie wybranych otworów drzwiowych,

-  Wymurowanie nowych ścian nośnych zewnętrznych o gr. 24 cm z warstwą termoizolacyjną

Zbicie i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych. Ściany wyszpachlować. Ewentualne uszkodzone elementy ścian, otwory okienne lub drzwiowe należy wykończyć analogicznie do istniejących.

Budynek hangarowy:

-   Wyburzenie ścian zewnętrznych oznaczonych na rysunku koncepcji,

-   Wykonanie nowych otworów drzwiowych,

-   Wykonanie nowych otworów okiennych,

-   Zamurowanie wybranych otworów okiennych,

-   Zamurowanie wybranych otworów drzwiowych,

-  Wymurowanie nowych ścian nośnych zewnętrznych o gr. 24 cm z warstwą termoizolacyjną

Zbicie i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych. Ściany wyszpachlować. Ewentualne uszkodzone elementy ścian, otwory okienne lub drzwiowe należy wykończyć analogicznie do istniejących.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

-   Wyburzenie ścian zewnętrznych oznaczonych na rysunku koncepcji,

-   Wykonanie nowych otworów drzwiowych,

-   Wykonanie nowych otworów okiennych,

-   Zamurowanie wybranych otworów okiennych,

-   Zamurowanie wybranych otworów drzwiowych,

-  Wymurowanie nowych ścian nośnych zewnętrznych o gr. 24 cm z warstwą termoizolacyjną

Zbicie i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych. Ściany wyszpachlować. Ewentualne uszkodzone elementy ścian, otwory okienne lub drzwiowe należy wykończyć analogicznie do istniejących.

###### ŚCIANY WEWNĘTRZNE

- ściany nośne:

Budynek hotelowy

-  część ścian wewnętrznych nośnych do wyburzenia

-  wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych wewnętrznych

-  zamurowanie części otworów drzwiowych w wybranych lokalizacjach

-  projektuje się nowe ściany nośne wewnętrzne w wybranych lokalizacjach – murowane o gr. 24, 25 cm

Budynek hangarowy:

-  część ścian wewnętrznych nośnych do wyburzenia

-  wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych wewnętrznych

-  zamurowanie części otworów drzwiowych w wybranych lokalizacjach

-  projektuje się nowe ściany nośne wewnętrzne w wybranych lokalizacjach – murowane o gr. 24 cm

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

-  część ścian wewnętrznych nośnych do wyburzenia

-  wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych wewnętrznych

-  zamurowanie części otworów drzwiowych w wybranych lokalizacjach

-  projektuje się nowe ściany nośne wewnętrzne w wybranych lokalizacjach – murowane o gr. 24 cm

- ściany działowe:

Budynek hotelowy:

- ściany działowe do wyburzenia zgodnie z rysunkami koncepcji

- projektuje się nowe ściany działowe w wybranych lokalizacjach – murowane o gr. 12, 12,5 i 15 cm

- projektuje się nowe ścianki działowe w systemie HPL w sanitariatach

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- ściany działowe do wyburzenia zgodnie z rysunkami koncepcji

- projektuje się nowe ściany działowe w wybranych lokalizacjach – murowane o gr. 6 i 12 cm

- projektuje się nowe ścianki działowe w systemie HPL w sanitariatach

- Obudowy szachtów/kominów/przewodów:

Budynek hotelowy

- projektuje się w technologii lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych na systemowej zabudowie szkieletowej.

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- projektuje się w technologii lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych na systemowej zabudowie szkieletowej.

- Wykończenie ścian na klatce schodowej i w korytarzach:

Budynek hotelowy

- powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia.

Budynek hangarowy:

- powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- powierzchnie zmywalne odporne na uszkodzenia.

- Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, aneksy kuchenne)

Budynek hotelowy:

- płytki ceramiczne - glazura z profilami ceramicznymi do połączeń  posadzka/ściana. Powyżej linii glazury - malowanie farbami lateksowymi, odporne na mycie i szorowanie. Wysokość kładzenia płytek – 2 m.

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- płytki ceramiczne - glazura z profilami ceramicznymi do połączeń  posadzka/ściana. Powyżej linii glazury - malowanie farbami lateksowymi, odporne na mycie i szorowanie. Wysokość kładzenia płytek – 2 m.

- Wykończenie ścian w pozostałych pomieszczeniach:

Budynek hotelowy:

- malowanie farbami lateksowymi, odpornymi na mycie i szorowanie.

Budynek hangarowy:

- malowanie farbami lateksowymi, odpornymi na mycie i szorowanie.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- malowanie farbami lateksowymi, odpornymi na mycie i szorowanie.

###### NADPROŻA

Budynek hotelowy:

- Nadproża wykonać systemowe w technologii ścian murowanych lub stalowe.

Budynek hangarowy:

- Nadproża wykonać systemowe w technologii ścian murowanych lub stalowe.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- Nadproża wykonać systemowe w technologii ścian murowanych lub stalowe.

###### PODŁOGA NA GRUNCIE

Budynek hotelowy – korytarz łączący budynek hotelowy i hangarowy:

- W części rozbudowywanej projektuje się podłogę na gruncie z warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w systemie izolacji lekkiej.

Budynek hangarowy:

- W części rozbudowywanej projektuje się podłogę na gruncie z warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w systemie izolacji lekkiej.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- W razie konieczności - Projektowana podłoga na gruncie do stanu ocieplonego np. z twardej płyty styropianowej (podłoga pływająca) EPS-100 gr.10cm, =0,035 wraz z izolacją przeciwwilgociową np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)]

- W części rozbudowywanej projektuje się podłogę na gruncie z warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w systemie izolacji lekkiej.

###### STROP

Budynek hotelowy:

-   Istniejący strop na gruncie – bez zmian

-   Istniejący strop nad parterem – przebudowa stropu w zakresie przebudowy

schodów wewnętrznych

-   Projektowany strop nad kondygnacją 1 – zgodnie z projektem konstrukcji

-  Posadzki w pomieszczeniach mokrych i w pom. socjalnym - układ warstwy

uzupełniony o dodatkową izolację poziomą na podkładzie betonowym w

postaci „płynnej folii”. Izolacja wywinięta na ściany na wysokość 15cm.

Szczególną uwagę zwrócić na połączenie posadzka - ściana – wykonać

zgodnie z instrukcją producenta materiału.

- Stropy podwieszane, poziome obudowy przewodów instalacyjnych z płyt

gipsowo – kartonowych do zastosowań ściennych i sufitowych lub sufity

kasetonowe o odpowiednich parametrach przeciwpożarowych na ruszcie

stalowym – schemat konstrukcji rusztu stalowego zgodnie z instrukcją

producenta. W pomieszczeniach mokrych płyta odporna również na

działanie wilgoci.

Budynek hangarowy:

-   Istniejący strop na gruncie – bez zmian

-   Projektowany strop na gruncie projektowanego korytarza: zgodnie z

projektem konstrukcji

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

-   Istniejący strop na gruncie – bez zmian

-  Projektowany strop na gruncie rozbudowywanej części - zgodnie z

projektem konstrukcji

-  Projektowany strop nad parterem – zgodnie z projektem konstrukcji

-  Posadzki w pomieszczeniach mokrych i w pom. socjalnym - układ warstwy

uzupełniony o dodatkową izolację poziomą na podkładzie betonowym w

postaci „płynnej folii”. Izolacja wywinięta na ściany na wysokość 15cm.

Szczególną uwagę zwrócić na połączenie posadzka - ściana – wykonać

zgodnie z instrukcją producenta materiału.

- Stropy podwieszane, poziome obudowy przewodów instalacyjnych z płyt

gipsowo – kartonowych do zastosowań ściennych i sufitowych lub sufity

kasetonowe o odpowiednich parametrach przeciwpożarowych na ruszcie

stalowym – schemat konstrukcji rusztu stalowego zgodnie z instrukcją

producenta. W pomieszczeniach mokrych płyta odporna również na

działanie wilgoci.

Łącznik między budynkiem sportowym, a hangarowym:

- Projektowany strop – zgodnie z projektem konstrukcji

###### DACH

Budynek hotelowy:

- Istniejący dach – konstrukcja bez zmian, możliwe zmiany w konstrukcji wymuszone przez przejścia instalacji i montaż urządzeń, a także wymagane wzmocnienia w konstrukcji dla oparcia projektowanej kondygnacji

Nad projektowaną kondygnacją budynku projektuje się dach jednospadowy o nachyleniu 3˚.

Dla urządzeń montowanych na dachu muszą być przewidziane rozwiązania umożliwiające łatwe ich serwisowanie. Należy przewidzieć uszczelnienie przejść instalacji przez pokrycie dachu.

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

Nad projektowaną kondygnacją budynku projektuje się dach jednospadowy o nachyleniu 3˚.

Dla urządzeń montowanych na dachu muszą być przewidziane rozwiązania umożliwiające łatwe ich serwisowanie. Należy przewidzieć uszczelnienie przejść instalacji przez pokrycie dachu.

## SCHODY WEWNĘTRZNE

Budynek hotelowy:

W budynku znajdują się schody betonowe, dwubiegowe i trójbiegowe – do rozbiórki. Projektuje się nowe schody w obecnej lokalizacji – zgodnie z projektem konstrukcji.

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

Projektuje się schody w dwóch miejscach budynku – zgodnie z projektem konstrukcji.

KANAŁY WENTYLACYJNE

Budynek hotelowy:

Obudowa szachtów/kominów  - w technologii lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych na systemowej zabudowie szkieletowej.

Przewody projektowane:

- w pomieszczeniach należy zaprojektować wentylację mechaniczną

- przewody wentylacyjne systemowe kanałów, kształtek i łączników stalowych

Przewody istniejące:

- działające kominy wentylacyjne murowane, które nie będą kolidować z nowym układem pomieszczeń – do pozostawienia

- projektowaną grupę przewodów wentylacyjnych zakończyć ponad dachem obudową z blachy powlekanej, wykonanej na wzór istniejących obudów, w kolorze obróbek blacharskich

Budynek hangarowy: bez zmian

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

Obudowa szachtów/kominów  - w technologii lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych na systemowej zabudowie szkieletowej.

Przewody projektowane:

- w pomieszczeniach należy zaprojektować wentylację mechaniczną

- przewody wentylacyjne systemowe kanałów, kształtek i łączników stalowych

Przewody istniejące:

- działające kominy wentylacyjne murowane, które nie będą kolidować z nowym układem pomieszczeń – do pozostawienia

- projektowaną grupę przewodów wentylacyjnych zakończyć ponad dachem obudową z blachy powlekanej, wykonanej na wzór istniejących obudów, w kolorze obróbek blacharskich

###### RYNNY I OBRÓBKI BLACHARSKIE wszystkie budynki:

- rynny – do wymiany

- rury spustowe – do wymiany

- obróbki blacharskie – do wymiany

###### IZOLACJE AKUSTYCZNE I TERMICZNE

Budynek hotelowy

Poziome:

- podłoga na gruncie korytarza dobudowywanego – projektowane podłogi na gruncie, termoizolacja np. z twardej płyty styropianowej (podłoga pływająca) EPS-100 gr.10cm, =0,035 wraz z izolacją przeciwwilgociową np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)].

- Posadzki w pomieszczeniach „mokrych” i w socjalnym - układ warstwy uzupełniony o dodatkową izolację poziomą na podkładzie betonowym w postaci „płynnej folii”. Izolacja wywinięta na ściany na wysokość 15cm. Szczególną uwagę zwrócić na połączenie posadzka - ściana – wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiału.

- Dach kondygnacji nadbudowywanej – projektowany dach, termoizolacja, np. z wełny mineralnej. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)].

Budynek hangarowy:

- podłoga na gruncie pomieszczeń dobudowywanych – projektowane podłogi na gruncie, termoizolacja np. z twardej płyty styropianowej (podłoga pływająca) EPS-100 gr.10cm, =0,035 wraz z izolacją przeciwwilgociową np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)].

- Dach korytarza nadbudowywanego – projektowany dach, termoizolacja, np. z wełny mineralnej. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)].

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- podłoga na gruncie części budynku rozbudowywanego – projektowane podłogi na gruncie, termoizolacja np. z twardej płyty styropianowej (podłoga pływająca) EPS-100 gr.10cm, =0,035 wraz z izolacją przeciwwilgociową np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)]

- Posadzki w pomieszczeniach „mokrych” i w socjalnym - układ warstwy uzupełniony o dodatkową izolację poziomą na podkładzie betonowym w postaci „płynnej folii”. Izolacja wywinięta na ściany na wysokość 15cm. Szczególną uwagę zwrócić na połączenie posadzka - ściana – wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiału.

- Dach kondygnacji nadbudowywanej – projektowany dach, termoizolacja, np. z wełny mineralnej. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)].

Łącznik między budynkiem sportowym, a hangarowym:

- Podłoga łącznika – projektowany strop, termoizolacja, np. z twardej płyty styropianowej. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)].

- Dach łącznika – projektowany dach, termoizolacja, np. z wełny mineralnej. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)].

###### IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Budynek hotelowy:

##### Poziome:

- podłoga na gruncie części nadbudowywanej – projektowane podłogi na gruncie do stanu ocieplonego np. z twardej płyty styropianowej (podłoga pływająca) EPS-100 gr.10cm, =0,035 wraz z izolacją przeciwwilgociową np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)]

- W pomieszczeniach mokrych należy bezwzględnie wykonać izolacje przeciwwilgociowe (folia w płynie).

Budynek hangarowy:

- podłoga na gruncie części nadbudowywanej – projektowane podłogi na gruncie do stanu ocieplonego np. z twardej płyty styropianowej (podłoga pływająca) EPS-100 gr.10cm, =0,035 wraz z izolacją przeciwwilgociową np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)]

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- podłoga na gruncie części nadbudowywanej – projektowane podłogi na gruncie do stanu ocieplonego np. z twardej płyty styropianowej (podłoga pływająca) EPS-100 gr.10cm, =0,035 wraz z izolacją przeciwwilgociową np. 2x folia PCV lub papa termozgrzewalna. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)]

- W pomieszczeniach mokrych należy bezwzględnie wykonać izolacje przeciwwilgociowe (folia w płynie).

###### DRZWI I OKNA

Budynek hotelowy:

##### Okna

- Projektuje się nowe okna w wybranych lokalizacjach. Okna szklone zestawem min. trzyszybowym, termoizolacyjnym, w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9 W/(m2K). Szklenie szkłem przeźroczystym.

- Okna wewnętrzne w wybranych lokalizacjach.  – okna w nieotwieralne, w klasie odporności ppoż. EI30

##### Drzwi

- Drzwi zewnętrzne – projektowane drzwi w wybranych lokalizacjach, dwuskrzydłowe - drzwi przeszklone na profilach aluminiowych. Drzwi zewnętrzne nowe jednoskrzydłowe – drzwi pełne. Drzwi szklone zestawem min. dwuszybowym, termoizolacyjnym. Ślusarka drzwiowa w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Współczynnik przenikania ciepła całych drzwi min. U≤1,3 W/(m2K). Szklenie szkłem przeźroczystym, zabezpieczone folią przed rozpryskiem.

- Drzwi wewnętrzne – drzwi pełne i przeszklone, płytowe. Szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem.

- Drzwi do pomieszczeń mokrych – typowe płycinowe z otworami wentylacyjnymi

- Drzwi ppoż. – drzwi dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe, drzwi na profilach aluminiowych, przeszklone, w klasie odporności ogniowej EI30. Szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem.

Budynek hangarowy:

##### Okna

- Korytarz nadbudowywany - Projektuje się nowe okna w wybranych lokalizacjach. Okna przesuwne,  Okna szklone zestawem min. trzyszybowym, termoizolacyjnym, w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9 W/(m2K). Szklenie szkłem przeźroczystym

##### Drzwi

- Drzwi zewnętrzne – projektowane drzwi w wybranych lokalizacjach, drzwi pełne, dwuskrzydłowe. Ślusarka drzwiowa w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Współczynnik przenikania ciepła całych drzwi min. U≤1,3 W/(m2K).

- Drzwi ppoż. – drzwi dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe, drzwi na profilach aluminiowych, przeszklone, w klasie odporności ogniowej EI30. Szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

##### Okna

- Projektuje się nowe okna w wybranych lokalizacjach. Okna szklone zestawem min. trzyszybowym, termoizolacyjnym, w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9 W/(m2K). Szklenie szkłem przeźroczystym.

- Okna wewnętrzne w wybranych lokalizacjach.  – okna w nieotwieralne

- Okna wewnętrzne ppoż. - okna w nieotwieralne, w klasie odporności ppoż. EI30

##### Drzwi

- Drzwi zewnętrzne – projektowane drzwi w wybranych lokalizacjach, dwuskrzydłowe - drzwi przeszklone na profilach aluminiowych. Drzwi zewnętrzne nowe jednoskrzydłowe – drzwi pełne. Drzwi szklone zestawem min. dwuszybowym, termoizolacyjnym. Ślusarka drzwiowa w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. Współczynnik przenikania ciepła całych drzwi min. U≤1,3 W/(m2K). Szklenie szkłem przeźroczystym, zabezpieczone folią przed rozpryskiem.

- Drzwi wewnętrzne – drzwi pełne, płytowe i przeszklone, aluminiowe. Szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem.

- Drzwi do pomieszczeń mokrych – typowe płycinowe z otworami wentylacyjnymi

- Drzwi ppoż. – drzwi dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe, drzwi na profilach aluminiowych, przeszklone, w klasie odporności ogniowej EI30. Szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed rozpryskiem.

###### PARAPETY I PODOKIENNIKI

Budynek hotelowy:

- parapety wewnętrzne – w systemie zastosowanej ślusarki okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta okien.

- podokienniki zewnętrzne – w systemie zastosowanej ślusarki okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta okien. Podokienniki z blachy stalowej gr. 0,75mm powlekanej metodą lakierowania proszkowego, z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, przeciw promieniowaniu UV i czynnikom atmosferycznym, w kolorze szarym. Powierzchnia parapetów pokryta farbami w układzie warstwowym o łącznej grubości powłoki min. 35 mikrometów.

Budynek hangarowy: brak

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- parapety wewnętrzne – w systemie zastosowanej ślusarki okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta okien.

- podokienniki zewnętrzne – w systemie zastosowanej ślusarki okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta okien. Podokienniki z blachy stalowej gr. 0,75mm powlekanej metodą lakierowania proszkowego, z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym, przeciw promieniowaniu UV i czynnikom atmosferycznym, w kolorze szarym. Powierzchnia parapetów pokryta farbami w układzie warstwowym o łącznej grubości powłoki min. 35 mikrometów.

###### POSADZKI

Budynek hotelowy:

Wykończenie posadzek:

- Pokoje hotelowe – panele laminowane z atestem do stosowania w budynkach hotelowych w kategorii ZLIII,

- Sanitariaty - gres, klasa min. III, min. R10

- Korytarze, komunikacja - Płytki gresowe w klasie ścieralności 4 posiadające odpowiednie atesty. Stopnice schodów wykonać z płytek gresowych posiadających ryfle przy krawędzi płytek w celu zwiększenia antypoślizgowości. Stopień antypoślizgowy min. R11. Cokoły o wys. 8cm i szerokości dostosowanej do szerokości zastosowanej płytki gresowej. Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń producenta.

- Pomieszczenie gospodarcze, pomieszczeni socjalne – Płytki gresowe w klasie ścieralności 4

Budynek hangarowy:

Wykończenie posadzek:

- Korytarze, komunikacja, pom. techniczne - Płytki gresowe w klasie ścieralności 4 posiadające odpowiednie atesty. Stopnice schodów wykonać z płytek gresowych posiadających ryfle przy krawędzi płytek w celu zwiększenia antypoślizgowości. Stopień antypoślizgowy min. R11. Cokoły o wys. 8cm i szerokości dostosowanej do szerokości zastosowanej płytki gresowej. Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń producenta.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

Wykończenie posadzek:

- Boiska do squasha – podłoga drewniana przystosowana do stosowania w obiektach sportowych

- Sanitariaty - gres, klasa min. III, min. R10

- Korytarze, komunikacja - Płytki gresowe w klasie ścieralności 4 posiadające odpowiednie atesty. Stopnice schodów wykonać z płytek gresowych posiadających ryfle przy krawędzi płytek w celu zwiększenia antypoślizgowości. Stopień antypoślizgowy min. R11. Cokoły o wys. 8cm i szerokości dostosowanej do szerokości zastosowanej płytki gresowej. Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń producenta.

- Sala rehabilitacyjna – Wykładzina PCV/ sportowa

- Kort tenisowy – nawierzchnia akrylowa

###### TYNKI

Budynek hotelowy:

- Ściany wewnętrzne:

- pomieszczenia suche – tynk cementowo-wapienny

- pomieszczenia mokre - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm; kat. III.

Ze wszystkich ścian istniejących, a w szczególności tych gdzie tynk się odspoił, odparzył lub jest zawilgocony należy usunąć tynk. Ściany osuszyć i pokryć środkami grzybobójczymi.

Budynek hangarowy:

- Ściany wewnętrzne:

- pomieszczenia suche – tynk cementowo-wapienny

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- Ściany wewnętrzne:

- pomieszczenia suche – tynk cementowo-wapienny

- pomieszczenia mokre - tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm; kat. III.

Ze wszystkich ścian istniejących, a w szczególności tych gdzie tynk się odspoił, odparzył lub jest zawilgocony należy usunąć tynk. Ściany osuszyć i pokryć środkami grzybobójczymi.

###### OKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE

Budynek hotelowy:

- Łazienka, aneksy kuchenne, pomieszczenia mokre – płytki ceramiczne - glazura z profilami ceramicznymi do połączeń posadzka/ściana. Powyżej linii glazury - malowanie farbami lateksowymi, odporne na mycie i szorowanie.

Budynek hangarowy:

- Pomieszczenie mokre – płytki ceramiczne - glazura z profilami ceramicznymi do połączeń posadzka/ściana.

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- Łazienka, aneksy kuchenne, pomieszczenia mokre – płytki ceramiczne - glazura z profilami ceramicznymi do połączeń posadzka/ściana. Powyżej linii glazury - malowanie farbami lateksowymi, odporne na mycie i szorowanie.

###### POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

- elementy stalowe – farba antykorozyjna przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz w kolorze szarym (metalicznym) nakładane bezpośrednio na rdzę, nakładana min. w dwóch warstwach

- projektowane elementy stalowe konstrukcje - wodorozcieńczalna powłoka farba do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych, która pod wpływem wysokiej temperatury w środowisku pożarowym pęcznieje tworząc warstwę izolacyjną w klasie R120. Powłoka przeznaczona do zabezpieczeń powierzchni metalowych zlokalizowanych w miejscach zaliczonych do kategorii C3 korozyjności środowiska. Powłoka przeciwpożarowa: gęstość, g/cm3 – 1,3±0,05, zawartość substancji stałych % – 60% (objętościowo), 68% (wagowo), czas schnięcia – 2÷6 godzin przy t≥20°C, wilgotność ≤65% i 6÷24 godziny przy t=10 ÷ 20°C wilgotność 65-80%. Powłokę ogniochronną zabezpieczyć dodatkowo nawierzchniową powłoką ochronną, zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu ogniochronnego

- Wykończenie ścian w łazienkach/wc, pom. z aneksem kuchennym – powyżej linii glazury – malowanie farbami lateksowymi, odporne na mycie i szorowanie.

- Wykończenie ścian w pozostałych pomieszczeniach – malowanie farbami lateksowymi, odpornymi na mycie i szorowanie.

- Pozostałe – gładź gipsowa, malowane farbą lateksową zmywalne, lub równoważne

- Sufity (pomieszczenia suche) – wodorozcieńczalna, farba lateksowa akrylowo-kompozytowa, o wysokiej odporności mechanicznej, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej. Odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1. Farba w kolorze białym.

- Sufity (pomieszczenia mokre) – farba nawierzchniowa, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych, wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny. Farba odporna na przemywanie środkami dezynfekującymi, odporna na szorowanie (klasa 1). Farba w kolorze białym.

- Ściany i sufity – wodorozcieńczalna, farba lateksowa o powierzchni głęboko matowej i dużej siły krycia.  Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

###### ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE, OBUDOWY I ŚCIANKI DZIAŁOWE WC

- Ścianki wydzielające kabiny WC – ścianki w systemie ścianek działowych z płyty kompaktowej HPL przeznaczonej do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Obudowy grzejnikowe w pomieszczeniach kultury fizycznej – obudowa wykonana z płyty wiórowej, wzmocnionej. Obudowy z otworami okrągłymi. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Elewacje

Budynek hotelowy:

- Ściany zewnętrzne istniejące (w zakresie opracowania) i projektowane tynkowane, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym

- Ściany projektowane – okładzina z płytek klinkierowych pasujących do istniejących

- Okna i drzwi przeszklone – na profilach z tworzywa w kolorze białym

- Podokienniki zewnętrzne – w systemie zastosowanej ślusarki okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta okien

- Obróbka blacharska ścianek attykowych, przy kominach itp. – z blachy tytanowo-cynkowej.

Budynek hangarowy:

- Ściany zewnętrzne istniejące (w zakresie opracowania) i projektowane tynkowane, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym

Budynek sportowy z kortem tenisowym:

- Ściany zewnętrzne istniejące (w zakresie opracowania) i projektowane tynkowane, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym

- Ściany projektowane – okładzina z płytek klinkierowych, do uzgodnienia z Zamawiającym

- Opaska wokół budynku – ze żwiru

- Okna i drzwi przeszklone – na profilach z tworzywa w kolorze białym

- Podokienniki zewnętrzne – w systemie zastosowanej ślusarki okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta okien

- Obróbka blacharska ścianek attykowych, przy kominach itp. – z blachy tytanowo-cynkowej.

  - Wyposażenie techniczne budynku

- Instalacja wodociągowa – zgodnie z projektem branżowym

- Instalacja kanalizacji sanitarnej – zgodnie z projektem branżowym

- Instalacja kanalizacji deszczowej – zgodnie z projektem branżowym

- Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – zgodnie z projektem branżowym

- Instalacja elektryczna – zgodnie z projektem branżowym

- Instalacja wentylacji mechanicznej – zgodnie z projektem branżowym

- Instalacja klimatyzacji – zgodnie z projektem branżowym

- TECHNOLOGIA – do uzgodnienia z Zamawiającym

Budynek hotelowy:

- Wyposażenie pokoi hotelowych (zgodnie z rysunkiem koncepcji):

- łóżka 1-os.,

- szafki nocne,

- stoły i krzesła,

- aneksy kuchenne: szafki kuchenne ze zlewem, płyty grzewcze, lodówki podblatowe, szafki kuchenne wiszące, blaty kuchenne,

- kanapy rozkładane 2-os.,

- stoliki kawowe,

- biurka i siedziska

- TV mocowane do ściany,

- Wyposażenie łazienek i sanitariatów (zgodnie z rysunkiem koncepcji):

- kabiny prysznicowe,

- miski ustępowe,

- umywalki nablatowe,

- szafki podumywalkowe,

- podajniki papieru, mydła, ręczników papierowych, lustra wiszące

- Wyposażenie lobby (zgodnie z rysunkiem koncepcji):

- kanapy,

- stolik kawowy

- Wyposażenie pomieszczenia socjalnego (zgodnie z rysunkiem koncepcji):

- szafy ubraniowe,

- aneks kuchenny: lodówka podblatowa, szafki kuchenne, blat kuchenny, zlew, kosz na śmieci, mikrofalówka,

- stół z krzesłami,

- umywalka,

- kosz na śmieci

- Wyposażenie pomieszczeń gospodarczych (zgodnie z rysunkiem koncepcji):

- szafy,

- regały,

- szafki,

- zlewy

Budynek hangarowy – korytarz nadbudowywany (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- siedziska

- kosze na śmieci

Budynek sportowy

- Wyposażenie recepcji (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- lada recepcyjna

- siedzisko

- wyposażenie biurowe

- Wyposażenie widowni boisk do squasha (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- siedziska

- kosze na śmieci

- Dokładne kolory posadzek, ścian, drzwi i wykończenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wyposażenie pomieszczenia socjalnego (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- szafy ubraniowe

- ciąg kuchenny ze zlewem, płytą grzewczą, mikrofalówką, blatem kuchennym i szafkami kuchennymi

- umywalka

- stół i krzesła

- kosz na śmieci

- Drzwi pełne, rozwierne; ościeżnice i opaski wykończone w ten sam sposób jak skrzydło drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria użytkowania wg PN–EN1906. Drzwi wyposażyć w otwory nawiewne. Okleina jasny buk albo malowane na kolor kontrastujący z kolorem ścian;

- Posadzka o antypoślizgowych parametrach min. R11. Posadzka w kolorze kontrastującym z kolorem ścian, np. jasnoszarym;

- Płytki ścienne montowane do wys. 2m – za częścią aneksu kuchennego. Ściany powyżej płytek- farba w kolorze białym;

- Dokładne kolory posadzek, ścian, drzwi i wykończenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Klamki i włączniki na wys. max 1,10 cm. Gniazdka na wys. 0,4-1,10 m.

- Biuro (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- biurko i siedzisko

- szafa

- regał

- szafka biurowa

- Drzwi pełne, rozwierne; ościeżnice i opaski wykończone w ten sam sposób jak skrzydło drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria użytkowania wg PN–EN1906.

- Dokładne kolory posadzek, ścian, drzwi i wykończenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Magazyn / wypożyczalnia sprzętu (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- biurko i siedzisko

- regały i szafy zamykane

- Sanitariaty i łazienki (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- miski ustępowe

- umywalka z blatem i szafką podumywalkową

- kabiny prysznicowe

- lustra

- kosze na śmieci

- podajniki papieru toaletowego, podajniki mydła i papieru ręcznikowego

- Drzwi pełne, rozwierne; ościeżnice i opaski wykończone w ten sam sposób jak skrzydło drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria użytkowania wg PN–EN1906. Drzwi wyposażyć w otwory nawiewne.

- Posadzka o antypoślizgowych parametrach min. R11.

- Dokładne kolory posadzek, ścian, drzwi i wykończenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Szatnia dla personelu (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- szafki na kluczyki

- siedzisko z szafkami

- Drzwi pełne, rozwierne; ościeżnice i opaski wykończone w ten sam sposób jak skrzydło drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria użytkowania wg PN–EN1906. Drzwi wyposażyć w otwory nawiewne.

- Posadzka o antypoślizgowych parametrach min. R11.

- Dokładne kolory posadzek, ścian, drzwi i wykończenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

- WC dla niepełnosprawnych (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- miska ustępowa wisząca lejowa w kolorze białym, o dł. 70cm, na stelażu systemowym z przyciskiem dwufunkcyjnym, w kolorze chromowanym, umieszczonym nie wyżej niż 110 cm od poziomu posadzki; wysokość zawieszenia miski ustępowej 42-48 cm; Po obu stronach miski ustępowej poręcze o średnicy 3 cm na wysokości 75 cm nad posadzką, od strony zewnętrznej miski poręcz ruchoma lub kątowa/łamana.

- umywalka w kolorze białym o min. wymiarach 50-40 cm, przelewowa z korkiem automatycznym i otworem na baterię; kolanko chromowane. Bateria z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą przedłużonej dźwigni, elektronicznie. Górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wys. 80cm od posadzki; syfon podtynkowy chromowany, wyjmowany, schowany za chromowaną płytką maskującą, wysokość syfonu podtynkowego regulowana w zakresie do 50 mm co umożliwia podjechanie wózkiem do samej umywalki; Po obu stronach umywalki składane poręcze o średnicy 3 cm na wysokości 90-100 cm nad posadzką.

- syfon podtynkowy chromowany, wyjmowany, schowany za chromowaną płytką maskującą. Wysokość syfonu podtynkowego regulowana w zakresie do 50 mm,

- natrysk z odpływem w posadzce, wyposażony w składane siedzisko oraz poręcze; Siedzisko składane mocowane do ściany, montaż na wysokości między 43 a 48 cm. Siedzisko o antypoślizgowej powierzchni i ażurowym wykończeniu.

- przycisk alarmowy

- nad umywalką dozownik mydła w płynie lub piany – w kolorze białym, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS, z okienkiem informującym o ilości mydła, montowany do ściany;

- lustro mocowane w sposób ruchomy z możliwością zmiany kąta nachylenia; dolna krawędź lustra wyposażona w uchwyt, powinna znajdować się nie wyżej niż 80 cm nad posadzką;

- podajnik papieru toaletowego należy mocować na wysokości 60-70 cm od posadzki i nie dalej niż 70-90 cm od tylnej ściany, na której została powieszona miska ustępowa;

- kosz (max. 6l) na odpadki – w kolorze szarym kontrastującym z kolorem płytek, stojący z uchylną pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego;

- toaleta wyposażona w poręcze chromowane

- Oświetlenie: oprawy plafoniery, kinkiety obok lustra – szkło matowe, stal nierdzewna; źródła światła – energooszczędne np. LED/ świetlówki; przełączniki oświetlenia przy wejściu i przy umywalce. Oświetlenie włączane za pomocą mikrofalowych czujek ruchu.

- Drzwi pełne, rozwierne; ościeżnice i opaski wykończone w ten sam sposób jak skrzydło drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria użytkowania wg PN–EN1906. Drzwi wyposażyć w otwory nawiewne. Okleina jasny buk albo malowane na kolor kontrastujący z kolorem ścian;

- Płytki ścienne montowane do wys. 2m. Ściany powyżej płytek- farba w kolorze białym. Posadzka w kolorze kontrastującym z kolorem ścian.

- Płytki ceramiczne podłogowe należy wybrać antypoślizgowe o symbolu minimum R11.

- Dokładne kolory posadzek, ścian, drzwi i wykończenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Klamki i włączniki na wys. max 1,10 cm. Gniazdka na wys. 0,4-1,10 m.

9.  Szatnie (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- siedziska z szafkami na kluczyk

- kosze na śmieci

- Drzwi pełne, rozwierne; ościeżnice i opaski wykończone w ten sam sposób jak skrzydło drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria użytkowania wg PN–EN1906. Drzwi wyposażyć w otwory nawiewne.

- Posadzka o antypoślizgowych parametrach min. R11.

- Dokładne kolory posadzek, ścian, drzwi i wykończenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

10. Pom. gospodarcze (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- szafy/regały

- zlew gospodarczy

11. Magazyn (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- szafy

- regały

- stół / blat / biurko

12. Gabinety terapii / rehabilitacji (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- biurka i siedziska

- przesłony

- szafy

- stół rehabilitacyjny

- umywalka

- szafka

- Drzwi pełne, rozwierne; ościeżnice i opaski wykończone w ten sam sposób jak skrzydło drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria użytkowania wg PN–EN1906. Drzwi wyposażyć w otwory nawiewne.

- Posadzka o antypoślizgowych parametrach min. R11.

- Dokładne kolory posadzek, ścian, drzwi i wykończenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

13. Poczekalnia / korytarz (zgodnie z rysunkiem koncepcji)

- siedziska

- Drzwi pełne, rozwierne; ościeżnice i opaski wykończone w ten sam sposób jak skrzydło drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria użytkowania wg PN–EN1906. Drzwi wyposażyć w otwory nawiewne.

- Posadzka o antypoślizgowych parametrach min. R11.

- Dokładne kolory posadzek, ścian, drzwi i wykończenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

14. Sala rehabilitacyjna

- sprzęt rehabilitacyjny według zapotrzebowania

- umywalka

- szafy na sprzęt

- lustra na ścianie

- posadzka bezpieczna

- Drzwi pełne, rozwierne; ościeżnice i opaski wykończone w ten sam sposób jak skrzydło drzwiowe; okucia drzwiowe co najmniej 3 kategoria użytkowania wg PN–EN1906. Drzwi wyposażyć w otwory nawiewne.

- Posadzka sportowa / wykładzina PCV

- Dokładne kolory posadzek, ścian, drzwi i wykończenia do uzgodnienia z Zamawiającym.

15. Laboratoria badawcze – wyposażenie do uzgodnienia z Zamawiającym

  - Zestawienie wyposażenia prefabrykowanego (gotowego)

| L.p. | wyposażenie | liczba [szt] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | razem |  |
|  | BUDYNEK HOTELOWY |  |  |  |  |  |  |
|  | POKOJE HOTELOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Łóżko 1-os. |  | 1 p.: 30 2 p.: 41 |  |  | 71 |  |
| 2 | Szafka nocna |  | 1 p.: 30 2 p.: 41 |  |  | 71 |  |
| 3 | Szafa ubraniowa |  | 1 p.: 26 2 p.: 38 |  |  | 64 |  |
| 4 | Stół |  | 1 p.: 13 2 p.: 19 |  |  | 32 |  |
| 5 | Krzesła |  | 1 p.: 38 2 p.: 74 |  |  | 112 |  |
| 6 | Kanapa rozkładana 2-os. |  | 1 p.: 1 2 p.: 4 |  |  | 5 |  |
| 7 | Stolik kawowy |  | 1 p.: 1 2 p.: 4 |  |  | 5 |  |
| 8 | Biurko |  | 1 p.: 12 2 p.: 12 |  |  | 24 |  |
| 9 | Siedzisko |  | 1 p.: 12 2 p.: 12 |  |  | 24 |  |
| 10 | Blat kuchenny z szafkami kuchennymi |  | 1 p.: 6 2 p.: 6 |  |  | 12 |  |
| 11 | Lodówka podblatowa |  | 1 p.: 6 2 p.: 6 |  |  | 12 |  |
| 12 | Płyta grzewcza 2-palnikowa |  | 1 p.: 6 2 p.: 6 |  |  | 12 |  |
| 13 | Zlew |  | 1 p.: 6 2 p.: 6 |  |  | 12 |  |
| 14 | Kosz na śmieci |  | 1 p.: 16 2 p.: 21 |  |  | 37 |  |
| 15 | TV mocowane do ściany |  | 1 p.: 16 2 p.: 21 |  |  | 37 |  |
|  | ŁAZIENKI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Umywalka |  | 1 p.: 17 2 p.: 23 |  |  | 40 |  |
| 2 | Miska ustępowa |  | 1 p.: 17 2 p.: 23 |  |  | 40 |  |
| 3 | Kabina prysznicowa |  | 1 p.: 16 2 p.: 22 |  |  | 38 |  |
| 4 | Kosz na śmieci |  | 1 p.: 17 2 p.: 23 |  |  | 40 |  |
| 5 | Podajnik papieru |  | 1 p.: 17 2 p.: 23 |  |  | 40 |  |
| 6 | Dozownik mydła |  | 1 p.: 17 2 p.: 23 |  |  | 40 |  |
| 7 | Podajnik ręcznika papierowego |  | 1 p.: 17 2 p.: 23 |  |  | 40 |  |
| 8 | Blat |  | 1 p.: 17 2 p.: 23 |  |  | 40 |  |
| 9 | Szafka podumywalkowa |  | 1 p.: 17 2 p.: 23 |  |  | 40 |  |
|  | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafa |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 2 | Regał |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 3 | Szafka podblatowa |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 4 | Zlew |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
|  | POM. SOCJALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Blat kuchenny z szafkami podblatowymi |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | Zlew |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | Kosz na odpadki pod zlewem |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Lodówka podblatowa |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
| 5 | Mikrofalówka |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
| 6 | Umywalka |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
| 7 | Stół |  | 1 p.:- 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | Krzesła |  | 1 p.: - 2 p.: 4 |  |  | 4 |  |
| 9 | Szafa ubraniowa |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
|  | LOBBY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw wypoczynkowy |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
|  | BUDYNEK SPORTOWY |  |  |  |  |  |  |
|  | WIDOWNIA BOISKA DO SQUASHA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Siedziska |  | 1 p.: 10 2 p.: - |  |  | 10 |  |
|  | POMIESZCZENIE SOCJALNE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Blat kuchenny z szafkami podblatowymi |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 2 | Zlew |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 3 | Kosz na odpadki pod zlewem |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 4 | Lodówka podblatowa |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 5 | Mikrofalówka |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 6 | Umywalka |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 7 | Stół |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 8 | Krzesła |  | 1 p.: 4 2 p.: 4 |  |  | 8 |  |
| 9 | Szafa ubraniowa |  | 1 p.: 1 2 p.: 2 |  |  | 3 |  |
| 10 | Kanapa |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
|  | MAGAZYNY, WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko/ blat |  | 1 p.: 2 2 p.: 1 |  |  | 3 |  |
| 2 | Siedzisko |  | 1 p.: 1 2 p.: - |  |  | 1 |  |
| 3 | Regały |  | 1 p.: 5 2 p.: 2 |  |  | 7 |  |
|  | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szafa |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 2 | Regał |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 3 | Szafka podblatowa |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 4 | Zlew |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
|  | ŁAZIENKI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Umywalka nablatowa |  | 1 p.: 16 2 p.: 9 |  |  | 25 |  |
| 2 | Miska ustępowa |  | 1 p.: 11 2 p.: 8 |  |  | 19 |  |
| 3 | Kabina prysznicowa |  | 1 p.: 14 2 p.: 7 |  |  | 21 |  |
| 4 | Kosz na śmieci |  | 1 p.: 9 2 p.: 7 |  |  | 16 |  |
| 5 | Podajnik papieru |  | 1 p.: 12 2 p.: 8 |  |  | 20 |  |
| 6 | Dozownik mydła |  | 1 p.: 17 2 p.: 9 |  |  | 26 |  |
| 7 | Podajnik ręcznika papierowego |  | 1 p.: 9 2 p.: 5 |  |  | 14 |  |
| 8 | Blat |  | 1 p.: 7 2 p.: 4 |  |  | 11 |  |
| 9 | Szafka podumywalkowa |  | 1 p.: 1 2 p.: - |  |  | 1 |  |
| 10 | Umywalka dla niepełnosprawnych |  | 1 p.: 1 2 p.: - |  |  | 1 |  |
| 11 | Pisuar |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 12 | Miska ustępowa dla niepełnosprawnych |  | 1 p.: 1 2 p.: - |  |  | 1 |  |
| 13 | Natrysk dla niepełnosprawnych |  | 1 p.: 1 2 p.: - |  |  | 1 |  |
| 14 | Lustro |  | 1 p.: 9 2 p.: 5 |  |  | 14 |  |
|  | SZATNIE SPORTOWE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Siedziska z szafkami na kluczyk |  | 1 p.: 28 2 p.: 16 |  |  | 44 |  |
| 2 | Kosz na śmieci |  | 1 p.: 4 2 p.: 2 |  |  | 6 |  |
|  | POMIESZCZENIA BIUROWE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko |  | 1 p.: 2 2 p.: 2 |  |  | 4 |  |
| 2 | Siedzisko |  | 1 p.: 3 2 p.: 4 |  |  | 7 |  |
| 3 | Szafa |  | 1 p.: 2 2 p.: 1 |  |  | 3 |  |
| 4 | Regał |  | 1 p.: 1 2 p.: 1 |  |  | 2 |  |
| 5 | Szafka |  | 1 p.: 2 2 p.: 1 |  |  | 3 |  |
|  | GABINETY REHABILITACJI / TERAPII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Biurko |  | 1 p.: 2 2 p.: - |  |  | 2 |  |
| 2 | Siedzisko |  | 1 p.: 4 2 p.: - |  |  | 4 |  |
| 3 | Szafa |  | 1 p.: 2 2 p.: - |  |  | 2 |  |
| 4 | Stół rehabilitacyjny |  | 1 p.: 2 2 p.: - |  |  | 2 |  |
| 5 | Umywalka |  | 1 p.: 2 2 p.: - |  |  | 2 |  |
| 6 | Szafka |  | 1 p.: 2 2 p.: - |  |  | 2 |  |
| 7 | Przesłona |  | 1 p.: 2 2 p.: - |  |  | 2 |  |
|  | POCZEKALNIA / KORYTARZ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Siedziska |  | 1 p.: 5 2 p.: - |  |  | 5 |  |
|  | SALA KONFERENCYJNA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rzutnik |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
| 2 | Ekran rozwijany pod sufitem |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
| 3 | Stół konferencyjny |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Siedziska |  | 1 p.: - 2 p.: 10 |  |  | 10 |  |
| 5 | Tablica do prezentacji |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |
| 6 | Szafa |  | 1 p.: - 2 p.: 1 |  |  | 1 |  |

UWAGI FORMALNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

- Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie pełnego projektu architektoniczno-budowlanego (wielobranżowego), w fazie budowlanej/ wykonawczej/ technicznej, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującego prawa i etyki zawodowej.

- Wymiary materiałów budowlanych (w tym ślusarki, stolarki itp.), urządzeń i osprzętu, należy zweryfikować na placu budowy względem w/w projektu, przed ich zakupem i wbudowaniem

- Miejsce wykorzystania materiałów budowlanych, urządzeń, osprzętu itp., wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w projektu, musi być zgodne z producencką specyfikacją wykorzystania produktu

- Wnioski materiałowe na zakup wyposażenia ruchomego (meble) i nieruchomego (montaż biały, wyposażenie kuchenne, oprawy oświetleniowe itp.) należy przedstawić do akceptacji projektantów przed dokonaniem zakupu

- Wnioski końcowe, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji  robót, inne uwagi

- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 	pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

- Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,

- być przeszkoleni w w/w zakresie,

- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:

- decyzją o pozwoleniu na budowę,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

Autorzy opracowania :

| architektura projektant: |  | mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK upr. nr 34/ZPOIA/OKK/2012 |
| --- | --- | --- |