1. Obliczenia hydrologiczne mostu

Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych z mapy topograficznej oraz danych umieszczonych przez Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie w serwisie DanePubliczne.gov.pl. oraz danych zawartych w „Atlasie podziału hydrograficznego Polski” i pozyskanych w ramach Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

Przekrój mostowy cieku znajduje się w zlewni RW200017252499 (Wiązownica). Zlewnia do obliczeń stanowi fragment zlewni Dopływ z Wrzeszczowa nr 252481:

A = 41,10ha = 0,41 km2

Projektowany obiekt

Po wykonaniu pomiarów terenu zalewowego i profilu dna rzeki przed istniejącym mostem przyjęto średni spadek hydrauliczny na odcinku pomiaru: u  = 5,0‰ od strony ponuru oraz u  = 3,0‰ od strony poszuru.

Obliczenie wartości przepływu maksymalnego rocznego ( Q1% ) o prawdopodobieństwie pojawienia się p=1% ( wg §40 p.3, Rozporządzenia Ministra Transportu u Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny, odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie).

Obliczenia przeprowadzono Formułą opadową wg Stachý i Fal zgodnie z rozporządzeniem nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

| Dane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezwymiarowy wsp. kształtu fali |  |  |  | f= | 0.6 | [-] |
| Wysokość opadu dobowego 1% |  |  |  | H1= | 90 | [mm] |
| Powierzchnia zlewni |  |  |  | A= | 0.41 | [km2] |
| Powierzchnia jezior |  |  |  | Aj= | 0 | [km2] |
| Długość cieku głównego |  |  |  | L= | 0.124 | [km] |
| Długość suchej doliny |  |  |  | I= | 0.9 | [km] |
| Wysokość przekroju suchej doliny |  |  |  | wg= | 170.5 | m npm |
| Wysokość przekroju |  |  |  | wd= | 167.3 | m npm |
| Uśredniony spadek |  |  |  | Ir1= | 1.87 | [m/km] |
| Przeciętna charakterystyka koryta i tarasu zalewowego na długości cieku |  |  |  |  |  |  |
| Charakterystyka powierzchni stoków |  |  |  |  |  |  |
| Makroregion |  |  |  |  | 4a | Nizinny |
| Współczynniki - obliczenia pośrednie |  |  |  |  |  |  |
| Współczynnik redukcji jeziornej |  |  |  | δj= | 1 | [-] |
| Współczynnik szorstkości koryta |  |  |  | m= | 9 | [-] |
| Współczynnik szorstkości stoków |  |  |  | ms= |  | [-] |
| Współczynnik odpływu |  |  |  | Φ= | 0.35 | [-] |
| Maksymalny moduł odpływu jednostkowego |  |  |  | F1= | 0.0444 | [-] |
| Czas spływu |  |  |  | ts= | 60 | [-] |
| Hydromorfologiczna charakterystyka koryta rzeki |  |  |  | Φr= | 50.04174 | [-] |
| p% | Lp | Kwantyl λp | Qp% formuła opadowa |  |  |  |
| 0.1 | 1 | 1.43 | 0.492 |  |  |  |
| 0.2 | 2 | 1.30 | 0.447 |  |  |  |
| 0.5 | 3 | 1.13 | 0.389 |  |  |  |
| 1 | 4 | 1.00 | 0.344 |  |  |  |
| 2 | 5 | 0.867 | 0.298 |  |  |  |
| 3 | 6 | 0.788 | 0.271 |  |  |  |
| 5 | 7 | 0.695 | 0.239 |  |  |  |
| 10 | 8 | 0.559 | 0.192 |  |  |  |
| 20 | 9 | 0.422 | 0.145 |  |  |  |
| 30 | 10 | 0.340 | 0.117 |  |  |  |
| 50 | 11 | 0.233 | 0.080 |  |  |  |

Przepływ średni niski roczny (SNQ) oraz przepływ średni roczny (SSQ)

| Przepływ średni roczny (SSQ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia zlewni |  |  |  | A= | 0.41 | [km2] |
| Opad średni roczny |  |  |  | P | 600 | [mm] |
| Spadek podłużny cieku |  |  |  | I | 0.3 | [‰] |
| Wskaźnik nieprzepuszczalności gleb |  |  |  | N | 50 |  |
| SSq= | 0.00001151 | *514294.896237684 | *0.925059665376806 | *0.840718647395313 |  |  |
| SSq= | 4.60371005 | [l/s*km2] |  |  |  |  |
| SSQ= | 0.001 | *4.60371005467248 | *0.41 |  |  |  |
| SSQ= | 0.00188752 | [m3/s] |  |  |  |  |

| Przepływ średni niski roczny (SNQ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia zlewni |  |  |  | A= | 0.41 | [km2] |
| Średnie wzniesienie zlewni |  |  |  | H= | 1.60 | [m n.p.m.] |
| Opad średni roczny |  |  |  | P= | 600.00 | [mm] |
| Spadek podłużny cieku |  |  |  | I= | 0.30 | [‰] |
| Wskaźnik nieprzepuszczalności gleb |  |  |  | N= | 50.00 | [%] |
| SNq= | 0.0025 | 1.4201 | 1922.0947 | 1.3224 | 0.0616 |  |
| SNq= | 0.549502769 | [l/s*km2] |  |  |  |  |
| SNQ= | 0.0010 | 0.5495 | 0.4100 |  |  |  |
| SNQ= | 0.0002 | [m3/s] |  |  |  |  |
| Przepływ nienaruszalny Qn |  |  |  |  |  |  |
| Współczynnik typu hydrologicznego |  |  |  | k= | 1 |  |
| Odpływ jednostkowy |  |  |  |  |  |  |
| q= | 4.6037 | <- | typ hydrologiczny - przejściowy i podgórski |  |  |  |
| Qn= | 0.0002 | [m3/s] |  |  |  |  |

2. Obliczenia hydrauliczne stan projektowy.

Charakterystyka cieku:

Projektowany przepust  nadal zlokalizowany będzie na istniejącym cieku w miejscu istniejącego obiektu.

Przepust nadal zlokalizowany będzie w km 22+300 drogi wojewódzkiej nr 740.

W rejonie przekroczenia przekrój koryta rzeki ma kształt odwróconego trapezu z wyraźnie ukształtowanymi tarasami zalewowymi. Projekt przewiduje jedynie nieznaczna korektę kształtu koryta w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu na długości projektowanych umocnień.

Projekt nie przewiduje regulacji cieku ani jej przebiegu.

Na długości przekroczenia zostanie ukształtowany nowy przekrój koryta, dostosowany do przekroi terenu powyżej i poniżej obiektu. Nowy przekrój stanowić będzie szerokość dna 1m, skarpy o nachyleniu 1:1,5 oraz średnia głębokość min 0,8m.

- współczynnik szorstkości koryta 				nd=0,025

(rzeki naturalne, meandrujące)

- współczynnik szorstkości tarasów zalewowych		ntp=0,035

(pastwiska, łąki)

- spadek podłużny rzeki 					id=0,3%

Obliczenie przeprowadzono za pomocą oprogramowania HEC-RAS River Analysis System w wersji 6.1 na licencji GNU General Public License.

Przekroje hydrologiczne zaimplementowano z mapy do celów projektowych oraz map topograficznych i pomiarów ISOK interpolowanych na dane z formatu ASCII pozyskanych w ramach Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

Model terenu wraz z obszarem podlegającemu zalaniu.

Obliczenie przeprowadzono metodą 1D wprowadzając wody o ciągłym natężeniu (Steady Flow Analysis) i wartościach do prawdopodobieństwa 1,0% (PF 08) oraz przekroju startowym nr 214

|  | River | Reach | RS | PF 1 | PF 2 | PF 3 | PF 4 | PF 5 | PF 6 | PF 7 | PF 8 | PF 9 | PF 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciek | Ciek | 214 | 0.080 | 0.117 | 0.145 | 0.192 | 0.239 | 0.271 | 0.298 | 0.344 | 0.389 | 0.447 |

Profil terenu w stanie niezabudowanym

W celu uzyskanie większej dokładności interpolowane przekroje poprzeczne pomiędzy profilami wynoszą po 2 w rejonie mostu i po 5 oraz 10 m na dalszych odcinkach.

Krzywa konsumpcji projektowanego przepustu:

Odcinek przekroczenia reprezentowany jest przez przekroje BR U i BR D dla przepustu gdzie wprowadzono parametry nowego obiektu.

Profil od górnej wody:

Profil od dolnej wody:

Ostatecznie otrzymano:

Dla przepływu 1% uzyskano rzędną wody:

W odcinku 170 (górna woda przepustu) otrzymano rzędną 167,56 m. npm.

| Plan: 8 Ciek Ciek RS: 170 Culv Group: Culvert #1 Profile: PF 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Q Culv Group (m3/s) | 0.34 | Culv Full Len (m) |  |
| # Barrels | 1 | Culv Vel US (m/s) | 1.53 |
| Q Barrel (m3/s) | 0.34 | Culv Vel DS (m/s) | 2.89 |
| E.G. US. (m) | 167.57 | Culv Inv El Up (m) | 167.10 |
| W.S. US. (m) | 167.56 | Culv Inv El Dn (m) | 166.46 |
| E.G. DS (m) | 166.78 | Culv Frctn Ls (m) | 0.45 |
| W.S. DS (m) | 166.77 | Culv Exit Loss (m) | 0.31 |
| Delta EG (m) | 0.79 | Culv Entr Loss (m) | 0.02 |
| Delta WS (m) | 0.79 | Q Weir (m3/s) |  |
| E.G. IC (m) | 167.53 | Weir Sta Lft (m) |  |
| E.G. OC (m) | 167.57 | Weir Sta Rgt (m) |  |
| Culvert Control | Outlet | Weir Submerg |  |
| Culv WS Inlet (m) | 167.43 | Weir Max Depth (m) |  |
| Culv WS Outlet (m) | 166.67 | Weir Avg Depth (m) |  |
| Culv Nml Depth (m) | 0.20 | Weir Flow Area (m2) |  |
| Culv Crt Depth (m) | 0.33 | Min El Weir Flow (m) | 168.74 |

UWAGI KOŃCOWE:

Przeprowadzona analiza potwierdza słuszność przyjętego rozwiązania projektowego. Rozwiązanie to zapewni bezpieczną eksploatację obiektu oraz przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia powodziowego terenu.

Rozwiązanie to zapewnia utrzymanie bezpiecznego minimalnego przepływu nienaruszalnego.

3. Długość wymaganego umocnienia

ZESTAWIENIE WYNIKÓW OBLICZEŃ I DANYCH ARCHIWALNYCH

- okres występowania wielkiej wody katastrofalnej			p= 1%

- powierzchnia zlewni						A= 0,41 km2

- maksymalne obliczeniowe przepływy wielkiej wody		Q1%= 0,344 m3/s

- rzędna dna cieku na wlocie						Hwl= 167,10 m. npm.

- rzędna dna cieku na wylocie					Hwyl= 166,46 m. npm.

- rzędna niwelety							Hniw= 168,74 m. npm.

- prędkość przepływu w przekroju zabudowanym			vog= 2,89 m/s

- poziom zwierciadła wody przed obiektem				H= 167,56 m. npm.

- poziom zwierciadła wody spiętrzonej przed obiektem		H0= 167,57 m. npm.

- światło obiektu							Lśw=1,00 m

- kąt skrzyżowania osi obiektu z niweletą drogi			α=77º

Koniec obliczeń hydraulicznych.

Projektant: