# D-03.02.01   ODWODNIENIE  BOISKA

CPV 45230000-8

## 1.  WSTĘP

### 1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z wykonaniem odwodnienia dla  zadania

ROZBUDOWA  PLACU ZABAW  dla  ŻŁOBKKA „KRUSZYNKA”  w m.  KRUSZYN

### 1.2.  Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

### 1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót związanych z wykonaniem drenażu

odprowadzające wody deszczowe spod płyty boisk wraz z odwodnieniem

### 1.4.  Określenia podstawowe

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Właz – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń podziemnych.

Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek głęboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni boiska, usytuowany równolegle do osi boiska

Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu drenu.

### 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## 2.  MATERIAŁY

### 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

### 2.2  Materiały do wykonania przykanalików

Do budowy odwodnienia  będą używane acodrainy – liniowe koryta z rusztem żeliwnym głęb. min20cm  włączone

do studni bet. fi 1000 z osadnikiem przykryte płytą nastudzienną fi 1200mm z włazem żeliwnym typu lekkiego

Rury i  ewentualnie użyte kształtki powinny spełniać wymagania normy

PN-EN 124:2000 lub powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną IBDiM

## 2.4. Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłużnym

Jako materiały filtracyjne należy stosować:

- żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480 [3],

- piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50 %, wg PN-B-02480 [3].

_    tłuczeń  ze skał pochodzenia magmowego o ziarnach od 40 do 63mm

Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej  8 m/dobę,  przy oznaczaniu wg PN-B-04492 [11].

Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż  0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Projektuje się odwodnienie  liniowe  .Odwodnienie liniowe klasy B125 o szerokości 15cm z rusztem żeliwnym ze skrzynką odpływową z osadnikiem na ławie z betonu C12/15 o przekroju 0,12m2 wraz z wykopem i wywozem urobku poza teren budowy

.

### 2.6.  Materiały do odtworzenia podbudowy wokół urządzeń

Nie ma potrzeby odtworzenia podbudowy

### 2.7.  Składowanie materiałów

Materiały  mogą być składowane na miejscu budowy. Dowiezione materiały należy zabezpieczyć.

Przy składowaniu materiałów na składowisku pomocniczym poza miejscem wbudowania należy przestrzegać następujących

zasad:

- rury oraz elementy studzienek można składować na otwartej przestrzeni, na składowisku utwardzonym i odwodnionym, układając je w pozycji leżącej albo stojącej, przy czym między powierzchnią składowiska a rurami powinny znajdować się podkłady drewniane;

- kruszywa należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu, chroniąc je przed zanieczyszczeniem.

## 3.  SPRZĘT

### 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### 3.2. Sprzęt do budowy odwodnienia

Roboty związane z odwodnieniem zostaną wykonane ręcznie przy wykorzystaniu następującego sprzętu:

- samochód skrzyniowy,

- sprzęt do zagęszczania gruntu: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

## 4.  TRANSPORT

### 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### 4.2. Transport materiałów

Materiały do wykonania robót być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zastosowaniem ogólnych zasad dotyczących rozmieszczenia i zabezpieczenia przewożonych ładunków. Materiały powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a kruszywo – również przed zmieszaniem z innymi materiałami.

## 5.  WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona lokalizacji w terenie istniejących studzienek  oraz rzędne wysokościowe

### 5.3.  Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Zakłada się ręczne wykonywanie wykopów, jednak Wykonawca może używać sprzętu mechanicznego po uzgodnieniu z Inżynierem.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt ich

### 5.4.  Przygotowanie podłoża

W miejscu wykonywania elementów odwodnienia zalegają grunty gliniaste. Podłożem pod elementy kanalizacji będzie grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

.

#### 5.5.  Roboty montażowe – studzienki i przykanalik

Studzienki należy montować zgodnie z dokumentacją projektową.

Usytuowanie oraz rzędna wierzchu studzienek powinny być ściśle skorelowane z wyznaczonym wcześniej w terenie usytuowaniem. Tak aby po wykonaniu  placu  nie zachodziła konieczność powtórnej regulacji wysokościowej tych urządzeń.

### 5.6.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu oraz wokół studzienek.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypki, określony według normy BN-77/8931-12 powinien wynosić co najmniej:

- 1,00 – w górnej warstwie nasypu o grubości 20 cm,

- 0,97 – niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 1,2 m od powierzchni robót ziemnych,

- 0,95 – warstwy nasypu na głębokości poniżej 1,2 m od powierzchni robót ziemnych.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

## 5.7. Wykonanie wykopu

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m, licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.

## 5.8. Ułożenie podsypki

Przed przystąpieniem do układania drenów , dno rowków należy oczyścić (np. łyżkami drenarskimi) tak aby woda (jeśli jest) wszędzie sączyła się równą warstewką, nie tworząc zagłębień. Na oczyszczonym dnie należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm, jeżeli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia Inżyniera nie przewidują inaczej.

## 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

### 6.2.  Sprawdzenie wykonania montażu elementów odwodnienia

Badania w trakcie wykonywania robót obejmują:

- sprawdzenie jakości dostarczonych nowych materiałów – elementów studzienek i przykanalików,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i połączenia elementów,

- kontrolę rzędnych wpustów, które powinny być zgodne z projektem z tolerancją ± 5 mm,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki

- 7.  OBMIAR ROBÓT

### 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m3 (metr sześcienny) wykonania i zasypania wykopów oraz regulacji urządzeń obcych,

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i rozebranego umocnienia wykopów oraz odtworzenia podbudowy,

- 1 m (metr bieżący) wykonanych przykanalików,

- 1m sączka podłużnego

## 8.  ODBIÓR ROBÓT

### Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wszystkich jednostek obmiarowych obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie i kontrolę materiałów,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji.

Ponadto:

Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje:

- wydobycie gruntu z wykopu na odkład,

- zabezpieczenie wykopu przed napływem wody opadowej,

- wyprofilowanie dna wykopu.

Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopu obejmuje:

- przerzut gruntu z miejsca czasowego składowania do wykopu,

- formowanie gruntu warstwami o grubości do 20 cm z zapewnieniem równomiernego zasypywania rury przykanalika oraz studzienek,

- zagęszczenie wykopu.

Cena wykonania 1 m2 umocnienia wykopów wraz z ich rozebraniem obejmuje:

- opracowanie projektu umocnienia ścian wykopów,

- wykonanie umocnienia ścian wykopów w trakcie wykonywania robót ziemnych,

- kontrolę umocnienia wykopów w trakcie prowadzenia prac montażowych,

- rozebranie umocnienia wykopów w trakcie zasypywania wykopów,

- usunięcie elementów umocnienia z placu budowy po zakończeniu robót.

Cena wykonania 1 m przykanalika obejmuje:

- lokalizację i odsłonięcie kanału,

- uzgodnienie sposobu włączenia przykanalika do kanału,

- przygotowanie podłoża,

- ułożenie przykanalika wraz z uszczelnieniem połączeń,

- wykonanie i uszczelnienie włączenia w kanał,

- zainwentaryzowanie przykanalika.

## 10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

### Normy

  - PN-EN 1401-1	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

  - PN-EN 1401-3	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej

kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zalecenia dotyczące wykonania instalacji

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

  - PN-B-06250		Beton zwykły

  - PN-B-06251		Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

  - PN-B-06711		Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

  - PN-B-06712		Kruszywa mineralne do betonów

  - PN-B-10735   	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

  - PN-B-11111  	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

  - PN-B-11112		Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

  - PN-B-11113		Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

  - PN-B-14501		Zaprawy budowlane zwykłe

  - PN-B-19701		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

  - PN-B-32250		Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

  - PN-D-95017		Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

  - PN-D-96000		Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

  - PN-H-74080-01	Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania

  - BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie

  - BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

14. BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

15. BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

### 10.2.  Inne dokumenty

16.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych. Transprojekt – Warszawa, 1979-1982 r.