SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Stolarka i ślusarka

SST 5.0

|  | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 5.0 |
| --- | --- | --- |
|  | SPIS TREŚCI |  |
| 1. | WSTĘP ........................................................................................................................................... | 2 |
| 1.1 | Przedmiot i zakres specyfikacji ............................................................................................................... | 2 |
| 1.2 | Określenia podstawowe ............................................................................................................................ | 2 |
| 1.3 | Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ....................................................... | 2 |
| 2. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW ................................. | 2 |
| 3. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ........................................................................ | 4 |
| 4. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU .............................................................. | 4 |
| 5. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI...................................................................... | 4 |
| 5.1 | Zalecenia ogólne ......................................................................................................................................... | 4 |
| 5.2 | Zakres robót przygotowawczych ............................................................................................................ | 4 |
| 5.3 | Zakres robót zasadniczych ...................................................................................................................... | 4 |
| 6. | KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH .................... | 4 |
| 6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót .................................................................................................... | 4 |
| 6.2 | Kontrole i badania laboratoryjne ............................................................................................................ | 5 |
| 6.3 | Badania jakości robót w czasie budowy ............................................................................................... | 5 |
| 7. | WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT............................................................................ | 5 |
| 8. | ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................ | 5 |
| 9. | ROZLICZENIE ROBÓT........................................................................................................................ | 5 |
| 10. | DOKUMENTY ODNIESIENIA.......................................................................................................... | 6 |

1

| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 5.0 |
| --- | --- |

- WSTĘP

1.1	Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania:

„PRZEBUDOWA I  REMONT  POMIESZCZEŃ 2  PIĘTRA  W  BUDYNKU  INTERNATU

SZKOŁY  ASPIRANTÓW  PAŃSTWOWEJ STRAŻY  POŻARNEJ  W  POZNANIU"

61-459 POZNAŃ, UL. CZECHOSŁOWACKA 27

Rodzaje stolarki i elementy ślusarki

- Okna z profili aluminiowych

- Fasady z profili aluminiowych

- Ścianki wewnętrzne z profili aluminiowych

- Drzwi z profili aluminiowych

- Drzwi wewnętrzne płytowe

- Podokienniki

- Balustrady stalowe

- Elementy ogrodzenia

- Elementy ślusarki

- Zadaszenie szklane

1.2	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

1.3	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 45420000-7 |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty |
|  |  |  | ciesielskie |
|  |  | 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
|  |  | 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- Okna, ścianki i drzwi aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym w klasie P2, wsp.przenikania ciepła dla przegrody Uwmax<0,9 W/m2K - wg opisu w projekcie,

- Ścianki wewnętrzne z drzwiami z profili aluminiowych, szklone szkłem bezpiecznym w klasie P2, odporność ogniowa EI15 i bezklasowe - wg opisu w projekcie,

- Ścianki wewnętrzne z drzwiami z profili aluminiowych, szklone szkłem bezpiecznym w klasie P2, odporność ogniowa REI60 a drzwi EI30-SA - wg opisu w projekcie,

- Okna aluminiowe wewnętrzne o odporności ogniowej EI15 i bezklasowe, szklone szkłem bezpiecznym w klasie P2 - wg opisu w projekcie,

- Okna aluminiowe wewnętrzne typu "fix" o odporności ogniowej EI60, szklone szkłem bezpiecznym w klasie P2 - wg opisu w projekcie,

- Drzwi wewnętrzne 2-skrzydłowe z profili aluminiowych, szklone szkłem bezpiecznym w klasie P2, bezklasowe - wg opisu w projekcie,

- Drzwi wewnętrzne 2-skrzydłowe z profili aluminiowych, szklone szkłem bezpiecznym w klasie P2, odporność ogniowa EI30 - wg opisu w projekcie,

- Drzwi wewnętrzne drewniane, płytowe, okleinowane HPL w kolorze RAL wg projektu, ościeżnica drewniana regulowanej szerokości w kolorze jak skrzydło, klasa wytrzymałości 4, okucia ze stali nierdzewnej, okienko tupu bulaj z przeszkleniem - wg opisu w projekcie,

- Drzwi wewnętrzne drewniane jednoskrzydłowe, płytowe, okleinowane HPL w kolorze RAL wg projektu, ościeżnica drewniana regulowanej szerokości w kolorze jak skrzydło, klasa wytrzymałości 4, okucia ze stali nierdzewnej, podcięcie wentylacyjne - wg opisu w projekcie,

- Drzwi wewnętrzne drewniane pełne, płytowe, okleinowane HPL w kolorze RAL wg projektu, ościeżnica drewniana regulowanej szerokości w kolorze jak skrzydło, klasa wytrzymałości 4, okucia ze stali nierdzewnej, samozamykacz - wg opisu w projekcie,

- Drzwi wewnętrzne z PCV jednoskrzydłowe, pełne, wypełnienie z z płyty z pianki poliuretanowej, okleinowane HPL w kolorze RAL wg projektu, ościeżnica systemowa, panel nawiewny w dolnej części skrzydła, klasa wytrzymałości 4, okucia ze stali nierdzewnej, samozamykacz - wg opisu w projekcie

- Drzwi wewnętrzne z PCV jednoskrzydłowe, pełne, wypełnienie z z płyty z pianki poliuretanowej, okleinowane HPL w kolorze RAL wg projektu, ościeżnica systemowa, klasa wytrzymałości 4, okucia ze stali nierdzewnej, samozamykacz - wg opisu w projekcie,

2

| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 5.0 |
| --- | --- |

- Drzwi wewnętrzne drewniane jednoskrzydłowe, płytowe, okleinowane HPL w kolorze RAL wg projektu, ościeżnica drewniana regulowanej szerokości w kolorze jak skrzydło, klasa wytrzymałości 4, okucia ze stali nierdzewnej - wg opisu w projekcie,

- Drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej EI30, drewniane, płytowe pełne, okleinowane HPL w kolorze RAL wg projektu, ościeżnica o regulowanej szerokości w kolorze jak skrzydło, klasa wytrzymałości 4, okucia ze stali nierdzewnej, samozamykacz, kontrola dostępu - wg opisu w projekcie,

- Żaluzje zewnętrze naokienne, stałe z aluminiów lakierowanego proszkowo o lamelach z profili zamkniętych o szerokości 200 mm i rozstawie co 25 cm,

- Ścianki działowe systemowe z drzwiami w pomieszczeniach sanitarnych z płyty HPL odpornej na wodę,

- Mobilna ścianka składana: długość 11,75 m, wysokość 3,35 m, przesuwanie paneli manualne, wykończenie powierzchni z laminatu, dźwiękoszczelność Rw=51 dB, klasa niezapalny, parkowanie na ścianę,

- Wycieraczki zewnętrzne z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo

- Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej lakierowanej,

- Pianka uszczelniająca PU

- Zaprawa betonowa

- Kotwy i elementy montażu

- Przekładki termiczne: poliamid zbrojony włóknem szklanym

- Uszczelki: EPDM, silikon

- Balustrady wewnętrzne ze stali nierdzewnej malowane na kolor RAL - wg opisu w projekcie,

- Pochwyt ze stali nierdzewnej malowanej na kolor RAL mocowany do ściany i do balustrad na wspornikach,

- Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami, ocynkowane systemowe,

- Daszki nad drzwiami, szklane na wspornikach stalowych ocynkowanych ogniowo.

  - Stolarka okienna z wielokomorowych profili aluminiowych, szklenie szkłem dwukomorowym float o Ukmax=0,9 W/m2K dla zestawu, kolor RAL 7037. W oknach pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, gabinetach i biblioteki należy zainstalować rolety wewnętrzne w kasecie z prowadnicami (i ew. napędem elektrycznym). Tkanina podgumowana lub filtrująca do 80 % światła.

  - Witryny zewnętrzne z wielokomorowych profili aluminiowych, szklenie szkłem komorowym float o Ukmax=0,9

W/m2K dla zestawu, kolor RAL 7037.

Wybrany system  fasadowy powinien  być przeznaczony   do konstruowania  i wykonywania lekkich ścian

osłonowych zawieszanych oraz innych konstrukcji przestrzennych w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

W obwodzie konstrukcji wymagane jest uszczelnienie z budynkiem za pomocą fartucha systemowego z

kauczuku syntetycznego EPDM.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją lakierowymi powłokami proszkowymi lub anodowymi powłokami tlenkowymi

Projekt warsztatowy fasad i witryn podlega obligatoryjnemu uzgodnieniu i akceptacji w ramach nadzoru autorskiego.

- Witryny wewnętrzne z wielokomorowych profili aluminiowych, szklenie szkłem komorowym, kolor RAL 7037. Witryny stanowiące obudowę dróg ewakuacyjnych o parametrach EI zgodnie z zestawieniem stolarki.

Ślusarka aluminiowa bezklasowa oraz przeciwpożarowa okienna i drzwiowa do ścian wewnętrznych. Drzwi p.poż usytuowane na ciągach komunikacyjnych stanowiących drogę ewakuacyjną będą wyposażone w

samozamykacze.

W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI30 kształtowniki aluminiowe wypełniane są izolacyjnymi

wkładami ochronnymi wykonanymi z płyt gipsowo – kartonowych GKF lub silikatowo – cementowych w komorze środkowej lub wkładami wykonanymi z glinokrzemianów w części komory środkowej.

W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI60 kształtowniki aluminiowe wypełniane są izolacyjnymi

wkładami ochronnymi wykonanymi z płyt gipsowo – kartonowych GKF lub silikatowo – cementowych we wszystkich trzech komorach lub wkładami z glinokrzemianów w części komory środkowej.

Z uwagi na cechy wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001 (lub równoważna), tj. w warunkach pracy ciężkich do bardzo ciężkich.

Z uwagi na odporność na uderzenia ściany wewnętrzne powinny być dostosowane do użytkowania w pomieszczeniach kategorii użytkowania I, II, III, IV

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna: pom. techniczne, gospodarcze, rozdzielnia elektryczna (EI30), kotłownia (EI30) drzwi techniczne stalowe, w kolorze jasnoszarym. Drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, sal zajęciowych, pomieszczeń sanitarnych, sanitarnych, stołówki i zapleczy drewniane, ramiakowe wzmocnione, z okleiną CPL drewnopodobną gr. 0,7 mm – jasne odcienie jak klon, brzoza. Drzwi do sal zajęciowych z okrągłym przeszkleniem typu „bulaj” o podwyższonej izolacyjności akustycznej (min. 32 dB).

3

| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 5.0 |
| --- | --- |

Skrzydła gr. 39-45 mm, przylgowe. Ościeżnice regulowane-dwustronne, w kolorze skrzydła. Skrzydła montowane 3 zawiasami, okucia w stali satynowanej. Kolorystyka wg zestawienia stolarki. Wymagany atest PZH.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę.

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI 5.1 Zalecenia ogólne

 Wykonawca powinien dokonać montażu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

 Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm.

   Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.

- Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem.

5.2  Zakres robót przygotowawczych

- Przed zamówieniem stolarki bezwzglednie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary (budynek istniejący i wymiary oraz typy okien zostały uśrednione i zgeneralizowane).

- Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.

- W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.

- Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

  - na szerokości otworu 2÷6 cm

  - na wysokości otworu 5÷9 cm

5.3	Zakres robót zasadniczych

- W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach.

- Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.

- Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.

- Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:

  - Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.

  - Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

  - Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.

  - Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁADZINOWYCH 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 0.0

„Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

4

| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 5.0 |
| --- | --- |

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakości obejmuje następujące zadania:

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- Sprawdzenie trwałości połączeń

- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć

- Sprawdzenie wodoszczelności przegród

6.2	Kontrole i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w

terminie i w formie określonej w PZJ.

6.3	Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót wylicza się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych w „Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą

posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

- powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki W szt. mierzy się:

- ościeżnice

- parapety

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe

- Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży

- Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą

- Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.

- Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

- Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

  - 1 mm przy długości przekątnej do 1m

  - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m

  - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

- Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm.

5

| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | ST 5.0 |
| --- | --- |

- Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.

- Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać.

- Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne.

- Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuć

- W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika

- ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0

- DOKUMENTY ODNIESIENIA Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

| Najważniejsze normy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PN-72/B-10180 |  | Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy |
|  |  |  | odbiorze. |
| 2. | BN-79/7150-01 |  | Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie |

  - transport.

- PN-B-05000:1996Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-80/M-02138 Tolerancja kształtu i podłoża. Wartości.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podział

8.	PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

- PN-B-9 1000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

- PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo – Terminologia.

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

6