Załącznik nr 1 do IDW

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: Zakupu z dostawą macierzy dyskowej na potrzeby Centralnego
Repozytorium Kopii Bezpieczeństwa oraz zakup z dostawą Mini Security Operations Center (Centrum Operacji Bezpieczeństwa).

CPV: 48820000-2 - Serwery

CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe.

Wymagania ogólne dotyczące urządzeń sieciowych:

- Oferowane urządzenia każdego rodzaju (pozycji) muszą pochodzić od jednego producenta.

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić z legalnego, oficjalnego kanału sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- Zaoferowany sprzęt powinien posiadać oznaczenia CE, być fabrycznie nowy i nie nosić śladów użytkowania, bez dokonania zmian konfiguracyjnych (sprzętowych) na drodze Producent-Zamawiający.

- Nie dopuszcza się oferowania urządzeń odnawianych, refabrykowanych.

- Urządzenia muszą być objęte gwarancją określoną w specyfikacji OPZ.

- Dostarczone urządzenia muszą być kompletne i gotowe do pracy.

Urządzenia sieciowe o parametrach i wydajności nie gorszych niż:

| Urządzenia: LP. 1 – Serwer – kod CPV 48820000-2 - Serwery |  |
| --- | --- |
| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| Ilość sztuk | 1 |
| Gwarancja | minimum 36 miesięcy |
| Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi bez ramienia do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez wyłączania urządzenia) Możliwość instalacji czujnika otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. Serwer z możliwością instalacji zdejmowanego panelu przedniego wraz z zamkiem chroniącym przed nieuprawionym dostępem do dysków. |
| Procesor | Dwa procesory trzydziestodwurdzeniowe, x86 - 64 bity, pracujące z częstotliwością bazową min. 2.1GHz i osiągające w testach SPECrate2017_int_base wynik nie gorszy niż 543 punktów dla testu oferowanego modelu serwera z 2 procesorami. W przypadku zaoferowania procesorów równoważnych, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org Płyta główna wspierająca zastosowanie dwóch procesorów do 64 rdzeni, mocy do min. 385W |
| Pamięć operacyjna | Min. 256GB RDIMM DDR5 5600 MT/s w modułach pamięci o pojemności min. 64 GB każdy. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 8TB. |
| Sloty rozszerzeń | Min. 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, gniazda pełnej wysokości (full height) gotowe do obsadzenia kartami z portami zewnętrznymi, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width). Serwer z możliwością rozbudowy do 8 gniazd PCI-Express generacji 5, gniazda pełnej wysokości (full height) gotowe do obsadzenia kartami z portami zewnętrznymi, w tym min. 4 sloty x16 (szybkość slotu – bus width). |
| Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania min. 16 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD/ NVMe. Serwer z możliwością rozbudowy do obsługi min. 24 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD/ NVMe. Zainstalowane 2 sztuki dyski 480GB SSD RI SFF typu Hot-swap, DWPD min 0.8, oraz 14 dysków 2,4TB SAS 12G 10k SFF. |
| Kontroler | Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 8GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler wraz z niezbędnymi elementami zapewniający obsługę min. 16 napędów dyskowych SSD/SATA/SAS/NVMe. Kontroler ma być zainstalowany w slocie PCIe, a nie OCP. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie. Możliwość rozbudowy o kontroler z min. 8GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, min. 32 portowy obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler wraz z niezbędnymi elementami zapewniający obsługę min. 24 napędów dyskowych SSD/SATA/SAS/NVMe. |
| Interfejsy sieciowe | Zainstalowana karta 4 portowa 1Gb BASE-T oparta o chipset BCM5719 oraz karta 2 portowa 10/25Gb oparta o chipset BCM57414 wraz z dwoma wkładkami SFP+ SR. Obie karty powinny być zainstalowane w złączach OCP. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty | 4 x USB 3 (w tym 2 porty wewnętrzne) 1x VGA Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji o: 1x cyfrowy port video (Display Port lub HDMI), bez użycia przejściówek z portu VGA lub USB 1x port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 oraz bez konieczności instalowania kart w slotach PCI-Express. |
| Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1800W klasy Titanium. |
| Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
| Diagnostyka | Możliwość zainstalowania elektronicznego panelu diagnostycznego dostępnego z przodu serwera pozwalającego uzyskać informacje o stanie: procesora, pamięci, wentylatorów, zasilaczy, temperaturze. |
| Bezpieczeństwo | Serwer wyposażony w moduł TPM 2.0 |
| Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe - praca w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - uwierzytelnianie oprogramowania sprzętowego PCIe z protokołem bezpieczeństwa i modelem danych (SPDM) zapewnia integralność komponentu - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power capping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - obsługa SSL i SSH - enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2019, 2022, 2025 Ubuntu 20.04 LTS, 22.04 LTS Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6, 9.0 VMware ESXi 7.0 U3, 8.0, 8.0 U1/U2 |
| Wsparcie techniczne | Minimum 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji 2h na zgłoszenie usterki w standardowe dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00. Przybycie serwisu do miejsca instalacji w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. Uszkodzone dyski pozostają u zamawiającego. |
| Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Niedozwolone są zmiany konfiguracyjne na drodze Producent – Zamawiający. Do oferty załączyć należy oświadczenie Producenta o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ oraz o pochodzeniu sprzętu z oficjalnego polskiego kanału dystrybucyjnego. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. |
| Wkładki do switcha | Dodatkowo Zamawiający w ramach dostawy wymaga dostarczenia 2 szt wkładek SFP+ 10G LC SR, które są dedykowane do pracy ze switchami HPE Networking Comware 5710. Wkładki muszą być wyprodukowane przez producenta switcha (HPE). |

| Urządzenia: Lp. 2 - macierz dyskowa - kod CPV 48820000-2 - Serwery |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Gwarancja | minimum 60 miesięcy, |
| Sprzęt | Procesor: - Model CPU: Intel Xeon D-1541 - Liczba procesorów: 1 - Rdzeń procesora: 6 - Architektura procesora: 64-bit - Częstotliwość procesora: 8 core 2.1 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz - Mechanizm szyfrowania sprzętowego: TAK Pamięć: - Pamięć systemowa operacyjna fabryczna 16 GB DDR4 ECC UDIMM rozbudowana o dedykowaną przez producenta macierzy o 1 szt. kość pamięci 16 GB DDR4 ECC UDIMM – po rozbudowie urządzenie ma dysponować przynajmniej sumaryczną pamięcią o wielkości 32 GB DDR4 ECC UDIMM (niedopuszczalne jest stosowanie zamienników) - Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci 16 GB (16 GB x 1) - Całkowita liczba gniazd pamięci: 4 - Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB (16 GB x 4) Pamięć masowa: - Kieszeń/kieszenie na dyski: 16 - Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą - 40 - Dyski (3.5" SATA HDD Dysk SATA SSD 2,5”) zgodne z listą kompatybilności oferowanego serwera oraz charakteryzujących się następującymi parametrami: - prędkość obrotowa: minimum 7200 RPM, - gwarancja: minimum 60 miesięcy, - MTBF: minimum 2 miliony, - możliwość aktualizowania oprogramowania dysków w czasie rzeczywistym podczas pracy serwera bez potrzeby demontażu dysków - Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap): TAK - Urządzenie wyposażone w min. 8 szt. dysków HDD o pojemności minimum 8 TB każdy, dedykowanych zgodnie z wymaganiami i listą zgodności producenta macierzy Porty zewnętrzne: - Port LAN RJ-45 1GbE: 4 szt. - Port USB 3.2 Generacji: 2 szt. - Gniazdo rozszerzenia: 2 szt. PCIe: Rozszerzenie karty PCIe: 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) Obudowa (RU): - Rozmiar rack 3U - Rozmiar (wys. x szer. x gł.) maksymalny rozmiar 133 mm x 482 mm x 720 mm – montowany do szafy rack 19” - Waga bez dysków do 19 kg - Dedykowany zestaw szyn montażowych rack na wyposażeniu urządzenia Pozostałe wymagane: - Wentylator obudowy - Tryb prędkości wentylatora: - Tryb pełnej prędkości - Tryb chłodzenia - Tryb cichy - Łatwy w wymianie wentylator obudowy - Przywracanie zasilania - Natężenie dźwięku do: 50.0 dB(A) - Zaplanowane włączanie/wyłączanie - Funkcja Wake on LAN / WAN - Zasilacz / Adapter moc minimum 500 wat - Zasilacz nadmiarowy (zasilanie redundantne) - Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym 100 V to 240 V AC - Częstotliwość zasilania 50/60 Hz, Jednofazowy |
| Specyfikacja systemu | Zarządzanie przechowywaniem Maks. liczba wolumenów wewnętrznych: 256 Pamięć podręczna odczytu/zapisu na dyskach SSD (określanie rozmiaru pamięci podręcznej) : TAK SSD TRIM: TAK RAID Group:TAK Obsługiwane typy macierzy RAID: - RAID F1 - Basic - JBOD - RAID 0 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 Migracja macierzy RAID: - Basic na RAID 1 - Basic na RAID 5 - RAID 1 na RAID 5 - RAID 5 na RAID 6 Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych: - RAID F1 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 Powiększenie wolumenu przez dodanie dysków twardych: - RAID F1 - JBOD - RAID 5 - RAID 6 Typy macierzy RAID obsługujące Hot Spare: - RAID F1 - RAID 1 - RAID 5 - RAID 6 - RAID 10 System plików Wewnętrzne dyski twarde: - Btrfs - ext4 Zewnętrzne dyski twarde: - Btrfs - ext4 - ext3 - FAT - NTFS - HFS+ - exFAT Usługi plików - Protokół plików: - SMB - AFP - NFS - FTP - WebDAV - Rsync Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu SMB/AFP/FTP: 4,000 Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu SMB/AFP/FTP (z rozbudową pamięci RAM): 10,000 Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) Uwierzytelnienie NFS Kerberos Konto i folder współdzielony - Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników: 16,000 - Maksymalna liczba lokalnych grup: 512 - Maks. liczba folderów udostępnionych: 512 - Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych: 32 Hybrid Share Maksymalna liczba folderów Hybrid Share: 15 Hyper Backup Kopie zapasowe folderów i pakietów Kopia zapasowa całego systemu High Availability: TAK Wirtualizacja - VMware ESXi 6.5 and VAAI - Windows Server 2016 - Windows Server 2019 - Windows Server 2022 - Citrix Ready - OpenStack Wymagania ogólne Obsługiwane protokoły: SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV Obsługiwane przeglądarki: - Chrome - Firefox - Edge - Safari Obsługiwane języki: English, Polski |
| Licencjonowanie | - Licencja na dostarczone oprogramowanie wbudowane oraz dołączone do wyposażenia urządzenia (o ile taka licencja jest wymagana). |
| Wskaźniki LED | Status serwera, status dysków, zasilanie |
| Chłodzenie | Minimum 3 wentylatory z możliwością regulowania prędkości obrotowej oraz wymiany w urządzeniu podczas pracy. |
| Warunki pracy (temperatura, wilgotność) | Temperatura: Temperatura pracy od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F) Temperatura przechowywania od -20°C do 60°C (od -5°F do 140°F) Wilgotność względna: od 5% do 95% RH |
| Certyfikaty | FCC, CE, Zgodność z dyrektywą RoHS |

| Urządzenia: Lp. 3 - Przełącznik sieciowy HA - kod CPV 32420000-3 – Urządzenia sieciowe |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk* | 2 urządzenia (przełączniki) fizyczne pracujące w układzie HA |
| Gwarancja | minimum 36 miesięcy, |
| Rodzaj | ##### Wysokowydajny przełącznik dostępowy zapewniający najwyższej jakości połączenie z urządzeniami brzegowymi w centrach danych typu Spine-Leaf dla serwerów i pamięci masowych |
| Minimalna ilość i rodzaj interfejsów | Minimum 24 porty 1G/10GbE SFP+ umieszczonych z przodu obudowy. Minimum 6 portów 40GbE QSFP+ umieszczonych z przodu obudowy Możliwość rekonfiguracji portów QSFP+ do pracy w trybie: - 3 x 40GbE i 1 x 100GbE - 2 x 100GbE Wbudowany, dodatkowy, dedykowany port Ethernet do zarządzania poza pasmem - out of band management w postaci fizycznego portu 1Gbit ze złączem RJ45 oraz SFP Port konsoli RS232 ze złączem DB9 lub RJ45 oraz port konsoli USB ###### Port USB umożliwiający podłączenie pamięci zewnętrznej (niezależny od portu konsoli USB) |
| Pamięć | - Wielkość bufora pakietów (packet buffer): minimum 12MB - Minimum 1GB wbudowanej pamięci typu Flash - Minimum 4GB pamięci operacyjnej |
| Funkcjonalności | - 10 Gb/s Latency: 64-byte packets - Przepustowość minimum 714 Mpps - Wydajność: minimum 960 Gbps (prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu przełącznika) - Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI - Przełącznik wyposażony w cztery redundantne, modularne wentylatory ze wsparciem dla hot-swap (wymiana podczas pracy urządzenia). - Przepływ powietrza w przełączniku musi odbywać się w kierunku z przodu przełącznika (porty) do tyłu przełącznika (zasilacze) (front-to-back). Nie dopuszczalne są rozwiązania, z mieszanym przepływem powietrza. - Dwa wbudowane (wewnętrzne, modularne) zasilacze prądu zmiennego dla zapewnienia redundancji zasilania, wymieniane podczas pracy urządzenia. Zasilacze przystosowane dla zasilania AC 100-240V. Do zasilaczy należy dostarczyć kable zasilające z wtyczkami do gniazdka sieciowego EU. - Funkcja łączenia w stos grupy przełączników, urządzenia połączone w stos widziane jako jedno logiczne urządzenie. Topologia stosu musi zapewniać redundancję (połączenia typu pierścień lub mesh, nie dopuszcza się topologii typu łańcuch (daisy-chain)). - Łączenie w stos z wykorzystaniem portów SFP+/QSFP+/QSFP28 z agregowanych portów (w celu zwiększenia przepustowości w stosie) - Realizacja łączy agregowanych w ramach różnych przełączników będących w stosie - Tablica adresów MAC o wielkości minimum 200000 pozycji - Tablica routingu o pojemności co najmniej 16000 (IPv4) 8000 (IPv6) - Obsługa minimum 68000 wpisów ARP - Obsługa ramek Jumbo o wielkości 10kB - Obsługa Quality of Service, dodatkowo obsługa QPPB (QoS Policy Propagation via BGP) - Obsługa mechanizmów: strict priority (SP), weighted round robin (WRR), SP+WRR, weighted fair queuing (WFQ), SP+WFQ. - Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol - Obsługa sieci IEEE 802.1Q VLAN – 4094 sieci VLAN - Virtual Extensible LAN (VXLAN) – 2k tunnels - Obsługa IGMP Snooping v1/v2/v3, PIM Snooping, MLD snooping v1/v2 oraz IPv6 PIM Snooping - Wsparcie dla FibreChannel over Ethernet (FCF/Transit/NPV) - Wsparcie dla Data Center Bridging (DCB): - priority-based flow control (PFC) IEEE 802.1Qbb, - quantized congestion notification (QCN) IEEE 802.1Qau, - enhanced transmission selection (ETS) IEEE 802.1Qaz, - data center bridging capability exchange (DCBx) IEEE 802.1Qaz Bidirectional Forwarding Detection (BFD) ze wsparciem dla: RIP, OSPF, BGP, IS-IS, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), MPLS, IRF - Routing IPv4 – statyczny i dynamiczny (min. RIP, IS-IS, OSPF, BGP) - Routing IPv6 – statyczny i dynamiczny (min. RIPng, IS-ISv6, OSPFv3) - Obsługa ECMP (Equal Cost Multi Path) - Serwer DHCP, klient DHCP, obsługa opcji 82 (snooping i relay), DHCP snooping - Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 3/4 modelu OSI. Listy ACL muszą być obsługiwane sprzętowo, bez pogarszania wydajności urządzenia - Obsługa standardu 802.1p - Możliwość zmiany wartości pola DSCP i/lub wartości priorytetu 802.1p - Funkcje mirroringu: 1 to 1 Port mirroring, Many to 1 port mirroring, remote mirroring - Obsługa funkcji logowania do sieci („Network Login”) zgodna ze standardem IEEE 802.1x - Możliwość centralnego uwierzytelniania administratorów na serwerze RADIUS - Zarządzanie poprzez port konsoli, SNMP v.1, 2c i 3, Telnet, SSH v.2 - Syslog - Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) oraz LLDP-MED - Obsługa sFlow - Obsługa NETCONF - Obsługa Network Time Protocol (NTP), Secure Network Time Protocol (SNTP) - Obsługa OAM (IEEE 802.3ah) - Obsługa CFD (IEEE 802.1ag) - Modularny system operacyjny ze wsparciem dla In Services Software Upgrade (ISSU) i skryptów w języku Python - Przechowywanie wielu wersji oprogramowania na przełączniku (liczba wersji ograniczona jedynie dostępną pamięcią stałą, nie dopuszcza się rozwiązań pozwalających na przechowywanie jedynie dwóch wersji oprogramowania). - Przechowywanie wielu plików konfiguracyjnych na przełączniku, możliwość przegrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do i z stacji roboczej - Funkcja wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do stacji roboczej. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. |
| Wymagane potwierdzenie | - Wraz z ofertą należy przedstawić oświadczenie producenta potwierdzające że oferowany sprzęt jest nowy, pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na krajowy (Polski) rynek i o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ. - Producent sprzętu musi być sklasyfikowany w raporcie Gartnera „Magic Quadrant for the Wired and Wireless LAN Access Infrastructure” i znajdować się w kwadracie liderów (Leaders). Dane z najnowszego raportu aktualne na dzień ogłoszenia postępowania. - Przełączniki jak i jego akcesoria muszą być objęte gwarancją producenta przełączników zapewniającą wymianę uszkodzonego urządzenia lub elementu następnego dnia roboczego od zgłoszenia serwisowego. Gwarancja na okres minimum 3 lat. Dodatkowo w ramach gwarancji musi być możliwość darmowego pobierania aktualizacji i poprawek oraz dostęp do wsparcia technicznego producenta przynajmniej w trybie 8x5 (8 godzin / 5 dni roboczych). - Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane a znajdujące się w dokumentacji i specyfikacji producenta urządzenia) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji. |
| Licencjonowanie | - Licencja pozwalająca korzystać z pełnej funkcjonalności HA (o ile taka licencja jest wymagana) - Licencja na dostarczone oprogramowanie wbudowane oraz dołączone do wyposażenia urządzenia (o ile taka licencja jest wymagana). |
| Wymiary | Wysokość w szafie 19” – 1U o głębokości maksymalnie 45 cm 1 urządzenie |
| Zasilanie | Redundantne hot swap 100-240 VAC, 50-60 Hz (dla regionu Polska), Maksymalny pobór mocy nie większy niż 500W |
| Chłodzenie | Aktywne, redundantne hot swap |
| Warunki pracy (temperatura) | od 0 do 45 st. Celsjusza |
| Warunki pracy (wilgotność) | od 10% do 90% (bez kondensacji) |
| Wyposażenie dodatkowe** - akcesoria | Do każdego z przełączników należy dostarczyć poniższe akcesoria: - po 10 sztuk dedykowanych wkładek wyprodukowanych przez producenta switcha, SFP+ dla standardu 10G-BaseSR LC MM - po 1 sztuce dedykowanego kabla DAC wyprodukowanego przez producenta switcha (Direct Attach Copper Cable) QSFP+ na QSFP+ (40Gbit) o długości 1 metra - po 4 sztuki dedykowanych wkładek 1G SFP RJ45-BaseT wyprodukowanych przez producenta switcha - po 10 sztuk przewodów sieciowych połączeniowych (patchcord), każdy po 3m długości, LC/LC MM DX OM4 zgodnych z dostarczonymi do urządzenia wkładkami światłowodowymi SFP+ Powyższe wyposażenie musi być nowe i objęte taką samą gwarancją jak przełącznik. |

* specyfikacja techniczna dotyczy pojedynczego urządzenia fizycznego wchodzącego
w układ HA.

** ilości wyposażenia dodatkowego i akcesoriów dotyczy każdego przełącznika

| Urządzenia: Lp. 4 - przełącznik dostępowy - kod CPV 32420000-3 – Urządzenia sieciowe |  |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 3 |
| Gwarancja | minimum 24 miesięcy, |
| Rodzaj | ##### Zarządzalny, wydajny przełącznik dostępowy obsługujący ruch sieciowy zapewniający dostęp w sieciach LAN/MAN/WAN. |
| Minimalna ilość i rodzaj interfejsów | Wbudowane porty usługowe: - Minimum 2 porty 25G SFP28 umieszczonych z przodu obudowy. - Minimum 12 portów 10G SFP+ umieszczonych z przodu obudowy. Wbudowane dodatkowe porty dedykowane na potrzeby zarządzania umieszczone z przodu obudowy: 1 port - KONSOLA (RJ-45) 1 port zarządzania MGMT (RJ-45) |
| Pamięć | - Rozmiar pamięci: RAM RouterOS v7 4GB ECC - Rodzaj pamięci: RAM type DDR4 - Wielkość pamięci wewnętrznej: 128 MB, NAND |
| Procesor | - Procesor: CPU AL32400 - Częstotliwość procesora: 1700 MHz - Ilość rdzeni procesora: 4 |
| System operacyjny | RouterOS v7 (Wbudowane licencje: Router license level 6) |
| Funkcjonalności | Wydajność: - do 3,4 Gbps – pojedynczy tunel, obsługa BGP Obsługiwane - IPsec hardware acceleration Monitor: - CPU temperature monitor - PCB temperature monitor - Voltage Monitor Wymagana zgodność: - Urządzenie musi być w 100% kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami MIKROTIK. - Urządzenie musi być w 100% kompatybilne z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami MIKROTIK w tym „WinBOX”. Urządzenia muszą posiadać możliwość zarządzania w tym m.in. konfiguracji, prezentowania poprzez dedykowane oprogramowanie dla urządzeń MIKROTIK. Budowa - Wbudowane 2 sztuki (wewnętrzny) redundantnych zasilaczy prądu zmiennego dla zapewnienia nadmiarowego zasilania. Zasilacze przystosowane dla zasilania AC 100-240V. Do zasilaczy należy dostarczyć kable zasilające z wtyczkami do gniazdka sieciowego EU. - Możliwość przechowywania na przełączniku minimalnie dwóch wersji konfiguracji. - Możliwość przegrywania pliku konfiguracyjnego w postaci tekstowej do i z stacji roboczej - Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe odtworzenie konfiguracji z pliku i uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. |
| Wymagane potwierdzenie | - Wraz z ofertą należy przedstawić oświadczenie producenta potwierdzające że oferowany sprzęt jest nowy, pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na krajowy (Polski) rynek i o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ. - Przełącznik musi być objęty gwarancją ich producenta. Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy. Dodatkowo w ramach gwarancji musi być możliwość darmowego pobierania aktualizacji i poprawek oraz dostęp do wsparcia technicznego producenta przynajmniej w trybie 8x5 (8 godzin / 5 dni roboczych). - Wszystkie dostępne na przełączniku funkcje (tak wyspecyfikowane jak i nie wyspecyfikowane a zawarte w dokumentacji Producenta przełącznika) muszą być dostępne przez cały okres jego użytkowania (permanentne), nie dopuszcza się licencji czasowych i subskrypcji. |
| Licencjonowanie | - Licencja na dostarczone oprogramowanie wbudowane oraz dołączone do wyposażenia urządzenia (o ile taka licencja jest wymagana). |
| Wymiary | Wysokość w szafie 19” – 1U o głębokości maksymalnie 45 cm 1 urządzenie (wymiary szerokość 443 x głębokość 224 x wysokość 44 mm) |
| Zasilanie | 100-240 VAC, 60-50 Hz (dla regionu Polska), |
| Chłodzenie | Wbudowane – aktywne (min. 2 wentylatory) i pasywne (min. 1 radiator) |
| Warunki pracy (temperatura) | od -20 do 60 st. Celsjusza |
| Certyfikaty | CE, EAC, ROHS |
| Wyposażenie dodatkowe** - akcesoria | Do każdego z przełączników należy dostarczyć poniższe akcesoria: - po 2 sztuki dedykowanych wkładek wyprodukowanych przez producenta switcha, 1G SFP RJ45-BaseT (Gigabit Ethernet 10,100,1000 Mbit/s) – szybkość przesyłania danych 1,25 Gbit/s - po 2 sztuki dedykowanych wkładek wyprodukowanych przez producenta switcha, 1,25G SFP LC długość fali 850nm, maksymalny dystans transferu 550 m - po 2 sztuki dedykowanych wkładek wyprodukowanych przez producenta switcha, 1,25G SFP LC długość fali 1310nm, maksymalny dystans transferu 20000 m |

** ilości wyposażenia dodatkowego i akcesoriów dotyczy każdego przełącznika