Załącznik nr 1 do SWZ

nr sprawy: BF-IV.2370.14.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE DLA:

SAMOCHODU OSOBOWEGO OPERACYJNEGO DLA KG PSP

| Lp. | Wymagania minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia |  |
| 2. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. |  |
| 3. | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (z późn. zmianami). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Szczegóły oznaczenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji dostawy. |  |
| 4. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025. |  |
| 5. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od -25 oC do +50. |  |
| 6. | Silnik benzynowy lub hybrydowy, spełniający normy czystości spalin min. EURO 6, umożliwiający rejestrację pojazdu po jego odbiorze faktycznym we właściwym dla siedziby Odbiorcy Wydziale Komunikacji. - maksymalna moc silnika: min.200 KM. Uwaga: Parametr podlega punktowaniu w kryterium oceny ofert. - pojemność silnika min. 1900 cm3, - pojemność zbiornika paliwa min. 55 litrów. - napęd 4x4. |  |
| 7. | Nadwozie min. 4 drzwiowe typu liftback lub sedan min. 5 miejscowe, kolor fabryczny nadwozia czarny (odcień do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy). |  |
| 8. | Skrzynia biegów automatyczna. |  |
| 9. | Pełnowymiarowe koło zapasowe lub koło dojazdowe. |  |
| 10. | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu pojazdu. |  |
| 11. | Komplet kół z oponami letnimi min. 19” na felgach aluminiowych oraz komplet kół z oponami zimowymi min. 18” na felgach aluminiowych. |  |
| 12. | Samochód wyposażony co najmniej w: - wspomaganie układu kierowniczego, - skórzana i podgrzewana kierownica z funkcją obsługi min. radia i telefonu GSM, - elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, - system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym podziałem siły hamowania, - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, - układ wspomagania awaryjnego hamowania, - czujniki cofania i system kamer zapewniający widok dookoła pojazdu 360 stopni oraz czujniki z przodu pojazdu, - funkcja monitorowania martwego pola i rozpoznawania znaków drogowych, - sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości, - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, - czujnik deszczu, - immobiliser, alarm i centralny zamek sterowany pilotem, - światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe w technologii LED z funkcją doświetlania zakrętów z opcją automatycznego włączania (czujnik zmierzchu), - Funkcja utrzymania pojazdu w pasie ruchu i jazdy w korku z systemem kontroli odstępu i awaryjnego hamowania - podłokietnik dla kierowcy, - gniazdo 12V (typu zapalniczka min. 1szt. w bagażniku), min. 1 gniazdo USB-C do ładowania z przodu oraz min. 1 gniazdo USB-C z tyłu, - bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonów, - uchwyt na tablet - oparcie tylnych siedzeń dzielone, z podłokietnikiem w środkowej części, - podgrzewane fotele przednie oraz min. 2 zewnętrzne z tyłu (z oddzielną regulacją dla każdego siedzenia), - bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami, - min. 8 poduszek powietrznych, w tym dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, poduszki boczne dla zewnętrznych siedzeń z tyłu, - siedzenia skórzane, wentylowane min. przednie (kierowcy i pasażera), - przednie fotele z regulowaną wysokością i min. elektryczną regulacją nachylenia oparcia oraz regulacją odcinka lędźwiowego, z funkcją pamięci dla min. 3 użytkowników, - w przypadku wersji liftback roleta lub półka bagażnika oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej, - przyciemniane tylne szyby (boczne i tylna), stopień przyciemnienia do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, - klapa bagażnika elektryczna - rolety przyciemniające dla min. dla tylnego rzędu siedzeń, - tapicerka w kolorach ciemnych, czarny lub jego odcień, podłoga czarna lub ciemne odcienie (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia), - w przedziale ładunkowym (bagażniku) ściany boczne wyłożone tapicerką, - Fabrycznie montowane radio o przekątnej ekranu min. 13” z możliwością cyfrowego odbioru programów radiowych oraz kompletem min. 9 głośników oraz nawigacją, - Elektroniczny zestaw wskaźników min. 10” z możliwością wyświetlania map drogowych - instalacja telefoniczna z systemem „Bluetooth”, - klimatyzacja automatyczna, min. 3-strefowa, - lusterka zewnętrzne podgrzewane i składane elektrycznie z pamięcią, - lusterko wsteczne wewnętrzne automatycznie przyciemniane, - podgrzewana przednia szyba. - niezależny system ogrzewania ze zdalnym sterowaniem. - system ochrony pieszych - System ostrzegania podczas wysiadania |  |
| 13. | Wymiary: - długość całkowita min. 4750 mm, max. 5100 mm, - szerokość całkowita max. 2200 mm z lusterkami, - wysokość max. 1550 mm, - rozstaw osi min. 2800 mm, - Pojemność bagażnika min. 500 litrów. Uwaga: Parametr podlega punktowaniu w kryterium oceny ofert. |  |
| 14. | Zawieszenie z możliwością dostosowania charakterystyki pracy w zależności od sytuacji i warunków drogowych (zawieszenie adaptacyjne). |  |
| 15. | Samochód wyposażony w komplet dywaników gumowych (przednich i tylnych) oraz dodatkowa mata gumowa w przedziale bagażowym. |  |
| 16. | Pojazd wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu PSP urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. - pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej z folii odblaskowej, - po obu stronach pojazdu napisy „STRAŻ” barwy białej. Dodatkowe ostrzegawcze lampy kierunkowe (LED) pojazdu uprzywilejowanego w ruchu świecące na niebiesko zgodnie z poniższym zestawieniem: - lampy kierunkowe (LED)– szerokokątne (minimum 120°) zamontowane z przodu pojazdu (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym) – 2szt, - lampy kierunkowe (LED) zamontowane za szybą tylną pojazdu (widoczne z tyłu), w uchwycie zapobiegającym powstawanie refleksów świetlnych na szybie tylnej – 2szt., - 2 sztuki lampy niebieskiej typu LED mocowanych magnetycznie zapewniające stabilne mocowanie z ochroną przed uszkodzeniem lakieru. Należy zapewnić zasilanie lamp z gniazd samochodowych 12V. Wykonawca wykona dwa gniazda 12 V do podłączenia sygnałów w słupkach samochodu (Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie wykonania zasilania lamp. W takim przypadku Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązania a Zamawiający musi bezwzględnie zaakceptować przedmiotowe rozwiązanie). - pojedyncza lampa LED o barwie światła niebieskiej zamontowana pod przednią szybą. Sygnalizacja dźwiękowa: - głośnik minimum 100W – zamontowany w przedniej części pojazdu (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia), - wzmacniacz sygnałów dźwiękowych posiadający funkcje: a) sterowanie sygnalizacją dźwiękową, b) minimum 4 sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie (możliwość zmiany tonu przyciskiem na manipulatorze oraz przyciskiem sygnału dźwiękowego pojazdu), c) przekazywanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu przez zamontowany głośnik, d) dodatkowy sygnał o natężeniu min. 110 dB, uruchamiany dodatkowym przyciskiem (szczegóły miejsca montażu do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia). Wykonawca dokona w samochodzie montażu radiotelefonów przewoźnych wraz z instalacją antenową zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej. UWAGA: Szczegóły dotyczące miejsca montażu wyżej wskazanego wyposażenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się równoważne rozwiązania techniczne zaproponowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia (wymaga to bezwzględnej zgody Zamawiającego). |  |
| 17. | Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu uprzywilejowanego potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |  |
| 18. | Gwarancję mechaniczną min. 24 miesiące. | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| 19. | Gwarancję na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące. | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji) |
| 20. | Gwarancję na perforację antykorozyjną nadwozia min. 10 lat.) | ……………………………………………. (wpisać długość okresu gwarancji |
| 21. | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące ewentualnej przebudowy i montażu wyposażenia w tym wyposażenia specjalnego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |
| 22. | Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. | …………………………………………… (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |