# SST D-07.06.01   OGRODZENI E ZEWNĘTRZNE

## 1.   WSTĘP

### 1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  budową ogrodzenia wokół terenów opracowania :

ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA  TERENIE GMINY  WŁOCŁAWEK

### 1.2.  Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

### 1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia  robót związanych z wykonaniem

ogrodzenia  granicznego

Ogrodzenie wys. 1,53m projektuje się z  paneli  kratowych  systemowych z prętów

stalowych ocynkowanych , przetłaczanych fi 5mm w kolorze zielonym i antracyt

Panele są zgrzewane  punktowo w poziomie i  w pionie  z prętami  obustronnymi fi   6mm

o oczkach 5*20cm.. Słupy stalowe dł.2,8m  z profilu  60*40*2mm. Fundamenty pod

słupy 50*50*100cm z betonu   C16/20.

W ogrodzeniu na  jego długości  znajdują się  jedna  furtka szer. 1,2m osadzona na

słupach o  przekroju 80*80*3mm. Dla bramy słupki 100*100mm

Ilość robót do wykonania – wg przedmiaru robót.

### 1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## 2.   MATERIAŁY

### 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### 2.2.  Materiały do wykonania ogrodzenia

Materiałami stosowanymi przy budowie ogrodzenia są:

- mieszanka betonu cementowego na  fundamenty B-20 (C 16/20) z dodatkiem środka uszczelniającego

- elementy ogrodzenia

- słupki ogrodzenia z profili 60*40*2mm , dla furtki 80*80*3mm dł.2,80m

- elementy furtki , zawiasy , zamek +klucz.

,

Wyroby stalowe użyte do wykonania elementów ogrodzenia powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez obowiązujące normy i winny posiadać atesty hutnicze.

## 3.   SPRZĘT

### 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### 3.2.  Sprzęt do wykonania ogrodzenia

Roboty związane z wykonaniem ogrodzenia zostaną wykonane ręcznie, przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego (spawarka).

## 4.   TRANSPORT

### 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### 4.2.  Transport materiałów

Materiały do budowy ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

## 5.   WYKONANIE ROBÓT

### 5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2.  Wykonanie ogrodzenia

Ogrodzenie należy wytyczyć w terenie zgodnie ze wskazaniami dokumentacji projektowej i wymogami Producenta  W czasie tyczenia należy sprawdzić wymiary poszczególnych przęseł w terenie i w razie potrzeby skorygować długości poszczególnych przęseł.

Po wykonaniu wykopu należy zabetonować (w deskowaniu) fundament

Wszystkie kształtowniki stalowe ogrodzenia powinny być ocynkowane

Nadmiar gruntu pozostałego po zasypaniu wykonanego cokołu należy załadować na środki transportowe i usunąć poza teren budowy oraz zagospodarować zgodnie z przepisami o odpadach.

## 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

### 6.2.  Kontrola jakości użytych materiałów

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty)  materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą:

- mieszanki betonu na fundamenty,

- elementy mocowania bram i furtek,

- drut spawalniczy,

### 6.3.  Kontrola jakości wykonania ogrodzenia

Kontrola jakości wykonania ogrodzenia polega na sprawdzeniu:

- zgodności wykonanego ogrodzenia z rysunkiem w dokumentacji projektowej i opisem w niniejszej SST pod względem cech geometrycznych (długość, wysokość),

- prostoliniowości wykonanych odcinków cokołu,

- prawidłowości i trwałości połączenia siatki ogrodzenia z kształtownikami stalowymi,

- prawidłowości osadzenia bram i furtek,

- prawidłowości wykonania powłoki antykorozyjnej.

Wykonane ogrodzenie powinno być zgodne z rysunkami w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki określi Inżynier w porozumieniu z projektantem.

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:

- przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,

- oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

- w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

- złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem.

### 6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami ogrodzenia

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inżyniera muszą zostać bezzwłocznie naprawione lub wymienione na koszt Wykonawcy w sposób wymagany przez Inżyniera.

## 7.   OBMIAR ROBÓT

### 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót.

## 8.  ODBIÓR ROBÓT

### 8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

### 8.2.  Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli spełnione zostały wymagania opisane w punkcie 6 niniejszej SST.

## 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według przedmiaru robót.

Cena wykonanego ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu ze złożeniem gruntu na odkład,

- słupów ogrodzenia,

- montaż zabezpieczonych antykorozyjnie, gotowych elementów ogrodzenia w cokole i na słupach,

- uzupełnienie powłoki antykorozyjnej w miejscach połączeń,

- sprawdzenie kompletności wykonanych robót.

## 10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

  - PN-H-04623		Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi

  - PN-H-97051		Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.

Ogólne wytyczne

  - PN-H-97053		Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne

  - PN-M-69011	Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania

  - PN-M-69420	Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

  - PN-M-69775	Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie
 			oględzin zewnętrznych

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I – Roboty ogólnobudowlane.