# D-10.01.02  PLAC ZABAW wraz  z URZĄDZENIAMI FITNES

## 1.   WSTĘP

### 1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem placu zabaw z dostawą i montażem urządzeń zabawowych w ramach zadania :

ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA  TERENIE GMINY  WŁOCŁAWEK

### 1.2.  Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

### 1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu placu zabaw i

dostawie elementów zabawowych dla dzieci i fitness dla młodzieży  i dorosłych

Ilość robót do wykonania:  wg przedmiaru robót.

Projektuje się nowe place i place zabaw na istniejących placach zabaw.

Zakres inwestycyjny objęty   ODNOWĄ PRZESTRZENI  PUBLICZNEJ

- Humlin

a) projektuje się urządzenia siłowe hydrauliczne zapewniające bezpieczeństwo i

estetykę. Siłownie hydrauliczne są wyposażone w  siłownik hydrauliczny , który

wytwarza opór. Malowane  proszkowo. Projektuje  się:

- steper hydrauliczny

- trenaż ramion i barków

- biegacz, surfer i twister – urządzenie wielofunkcyjne

- wyciąg górny i wyciskanie dla osób niepełnosprawnych dwustanowiskowych

b) urządzenie siłowe  street workout – zestaw drabinek z dwiema ławeczkmi do

treningów z wykorzystaniem masy własnego ciała. Strefa bezpieczeństwa wynosi

10*6m. Na urządzeniu mogą ćwiczyć jednorazowo nawet 8 osób. Konsrukcję

stanowią profile stalowe 80*80mm o ściankach 3mm, fundamenty z betonu

C15/20.

c) urządzenia zabawowe

- bujak dwuosobowy – kucyk , strefa upadku 45cm,strefa użytkowania 4,2*3,3m

- bujak jednoosobowy –kucyk- strefa upadku 40-50cm, strefa 3*2,5m

- trampolina kwadratowa 1,8*1,8 ziemna. Strefa użytkowa 3,9*3,9m. Obrzeże

trampoliny wykonane z gumy EPDM- 30cm, wysokość 40cm

- Kosinowo

- wyposażenie placu zabaw w urządzenia  dla dzieci tj.:

- zestaw zabawowy nazwany przez producenta : Kosmos  - strefa 7,0*7,0m.

Konstrukcja urządzenia  wykonana jest z profili  stalowych 80*80mm o grub. ścianki

3mm Poszczególne  elementy urządzeń wykonane są z profili stalowych

40*40mm.Wszystkie elementy  stalowe  zabezpieczone są przez ocynkowanie i

malowane proszkowo. Urządzenie jest wyniesione  na 3,1m.  Urządzenie montowane

będzie w obrębie strefy bezpieczeństwa na podłożu piaszczystym . Wysokość upadku

90cm

-bujaki sprężynowe  koniki : pojedynczy i podwójny montowany na nawierzchni

trawiastej

-huśtawka wahadłowa podwójna ( strefa 7,3*3,5m)

- urządzenia siłowni zewnętrznej :

- zestaw Street workout z przeznaczeniem do ćwiczeń siłowych – drabinki , ławki 2 szt.

strefa bezpieczeństwa 10*7m, wys. upadku 2,35m. Urządzenie wykonane jest ze

słupów stalowych o średnicy 140mm, grub. ścianki 3,6mm.Wszystkie elementy muszą

być ocynkowane i  i malowane proszkowo. Nawierzchnia piaszczysta.

- projektuje się dwa urządzenia fitness – orbitek  i wioślarz

d)   projektuje się umiejscowienie  grilla z siedziskami

e)   teren zabezpieczony jest  ogrodzeniem systemowym wys. 1,5m  na dł. 172,0m z jedną

furtką stalową  szer.  1,2m.

f)   wzdłuż wschodniej granicy planuje się  nasadzenia   tui  40szt

g)  planuje się dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki o konstrukcji

stalowej 4 szt, kosz betonowy szt. 1, tablicę informacyjną szt. 1

3. Warząchewka Nowa

a) wyposażenie placu zabaw w urządzenia  dla dzieci tj.:

- zestaw zabawowy nazwany przez producenta : Straż pożarna. Konstrukcja urządzenia

wykonana jest z profili  stalowych 80*80mm o grub. ścianki 3mm Poszczególne

elementy urządzeń wykonane są z profili stalowych 40*40mm.Wszystkie elementy

stalowe  zabezpieczone są przez ocynkowanie i malowane proszkowo. Urządzenie jest

wyniesione  na 3,1m.  Urządzenie montowane będzie w obrębie strefy bezpieczeństwa

7,0*7,0m na podłożu żwirowym.

-bujaki sprężynowe  koniki szt.2 : pojedynczy i podwójny montowany na nawierzchni

piaskowej  5,0*5,0m2 głębokości 0,3m

b) urządzenia siłowni zewnętrznej :

- zestaw Street workout z przeznaczeniem do ćwiczeń siłowych – drabinki , ławki 2

szt. strefa bezpieczeństwa 10*7m, wys. upadku 2,35m. Urządzenie wykonane jest ze

słupów stalowych o średnicy 140mm, grub. ścianki 3,6mm.Wszystkie elementy

muszą  być ocynkowane i   malowane proszkowo. Podłoże trawiaste

- projektuje się montaż  5 urządzeń fitness – orbitek,  wioślarz, trenażęr ud, zestaw

twister siedzący, zestaw koło – tai-ch na podłożu trawiastym

c) projektuje się  lokalizację altany rekreacyjnej o  średnicy 5m wraz meblami  na

uprzednio  utwardzonym podłożu z kostki 7,0*7,0=49m2. Do altany prowadzi

chodnik z kostki betonowej szer. 1,5m

d) na końcu działki projektuje się lokalizację grilla z siedziskami

4.Smólnik

a) zamontowanie zestawu Straż pożarna dla małych dzieci – wysokość upadku 90cm

( opis  urządzenia jak dla Warząchewki Nowej)

b) zamontowanie 3 urządzeń fitness na podłożu trawiastym  : trenaż ud, twister siedzący

kółko tai-chi duże i małe dla niepełnosprawnych i seniorów

c) zamontowanie zestawu street workout  Nr 5 na podłożu trawiastym ( opis urządzenia

jak dla Kosinowa)

5. Telążna Leśna

W ramach inwestycji projektuje się urządzenia fitnes w ilości 4 szt i 2 ławki, kosz

betonowy i tablica informacyjna

- stepper

- trenażer ramion i barków

- trenażer ud

- twister siedzący

Place zabaw przy wejściu muszą posiadać regulamin  stanowiący el. małej architektury. Na tablicy należy napisać, że plac przeznaczony jest dla dzieci szkolnych oraz regulamin placu zabaw.

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą spełniać normy   europejskie EN 1176-2008, posiadać aktualne atesty i certyfikaty udokumentowane   obowiązującymi normami. Montaż musi być wykonywany w  oparciu o wymogi   producenta.

Wszystkie urządzenia zabawowe i fitness wykonane są z konstrukcji metalowej ( ocynkowane metodą ogniową0 są pomalowane i montowane na fundamentach wg wymagań producenta . Elementy drewniane winny być zabezpieczone przed korozją i pomalowane.

### 1.4.  Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Wyposażenie placu w urządzenia zabawowe – pojedyncze urządzenia lub zespoły urządzeń zgrupowanych w ramach jednej konstrukcji, zamontowane trwale w nawierzchni, stanowiące wyposażenie pasa drogowego.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## 2.   MATERIAŁY

### 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### 2.2.  Wymagania dla elementów zabawowych i fitnes

Wszystkie zamontowane elementy zabawowe powinny odpowiadać elementom podanym w dokumentacji projektowej pod względem wymiarów, materiałów z których zostały wykonane oraz charakterystyki wykończenia, a także posiadać deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi wydanymi przez uprawnione jednostki. Proponowane przez Wykonawcę elementy muszą być zaaprobowane przez Inżyniera.

Zaleca się zamontować elementy zabawowe wskazane przez projektanta lub w razie zmiany uzyskać zgodę projektanta, ponieważ zostały dobrane z myślą o uzyskaniu określonego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

Użyte do ich wytworzenia materiały muszą odpowiadać następującym wymaganiom:

- nie należy stosować materiałów, które mogą wywoływać płomyki powierzchniowe,

- wszystkie użyte środki zabezpieczające powierzchniowo części urządzeń powinny być nietoksyczne.

Do każdego elementu  producent lub dostawca powinien dołączyć instrukcję montażu umożliwiającą montaż i właściwą instalację urządzenia w terenie. Instrukcja ta powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- minimalne wymagania dotyczące przestrzeni i bezpiecznych luzów,

- identyfikację urządzenia i części,

- kolejność montażu (instrukcja montażowa i szczegóły instalacji),

- środki dopasowania, np. oznaczenia na częściach z dołączoną szczegółową instrukcją,

- szczegóły dotyczące wymaganego fundamentowania w normalnych warunkach, zakotwiczenia w gruncie oraz projekt i umiejscowienie fundamentów (z zaleceniem ostrożności w warunkach odstępstw od normalności),

- niezbędne informacje dotyczące malowania lub poddawania zabiegom konserwującym.

Rysunki i schematy powinny wyraźnie określać główne wymiary urządzenia i niezbędnej przestrzeni, wysokości i powierzchni niezbędnych do montażu.

### 2.3.  Materiały do fundamentowania

Do wykonania fundamentów betonowych należy stosować beton zwykły klasy wymaganej przez producenta elementów małej architektury wg PN-EN 206-1.

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-EN 197-1.

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne, jeżeli będą stosowane, powinny odpowiadać PN-B-06250.

Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 934-2.

## 3.  SPRZĘT

### 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### 3.2.  Sprzęt do montażu elementów małej architektury

Elementy małej architektury będą montowane ręcznie oraz przy pomocy żurawia samochodowego lub wciągarki zamontowanej na samochodzie.

Używany będzie ręczny sprzęt do wykonania wykopów pod fundamenty oraz narzędzia ręczne do montażu elementów.

Sprzęt do montażu elementów powinien być zgodny z wytycznymi producenta.

## 4.  TRANSPORT

### 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### 4.2.  Transport elementów małej architektury i materiałów do fundamentowania

Elementy małej architektury będą transportowane w sposób przewidziany przez ich producenta. Należy je chronić przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997

## 5.  WYKONANIE ROBÓT

### 5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2.  Wykonanie fundamentów

Fundamenty pod elementy małej architektury należy wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu przekazanej przez producenta.

Grunt wydobyty pod fundamenty należy rozplantować na terenie budowy lub załadować na środki transportu i usunąć poza teren budowy.

### 5.3.  Montaż elementów małej architektury

Montażu urządzeń należy dokonać ściśle według instrukcji producenta.

W czasie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na stateczność zamontowanych urządzeń oraz zabezpieczenie ewentualnych wystających elementów montażowych tak, aby nie spowodowały możliwości zranienia się przez osoby korzystające z urządzeń..

## 6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

### 6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót montażowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent lub dostawca dostarczył wszystkie opisane w punkcie 2 niniejszej SST dokumenty oraz wszystkie części elementów małej architektury.

Niezależnie od posiadanej deklaracji zgodności z normami wymienionymi w pkt 2.2, Wykonawca powinien dokonać kontroli wszystkich elementów i części złącznych, sprawdzając m.in.:

- stan powierzchni zewnętrznych (i wewnętrznych, jeżeli to możliwe) elementów, która nie powinna posiadać wad, rys i pęknięć,

- grubość powłok pokrywających elementy metalowe – metodami nieniszczącymi wg PN-H-04623 lub innymi zaakceptowanymi przez Inżyniera..

Wyniki tych badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

### 6.3.  Badania w czasie robót

Sprawdzenie fundamentów polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zaleceniami producenta.

Sprawdzenie prawidłowości wykonanego montażu elementów małej architektury polega na porównaniu ich wykonania i działania z instrukcjami przesłanymi przez dostawcę lub producenta.

Zauważone odchyłki wymiarów nie mogą być większe od podanych przez producenta.

### 6.4.  Kontrola i konserwacja zamontowanych elementów małej architektury

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli i konserwacji zamontowanych elementów małej architektury do momentu odbioru ostatecznego robót przez Zamawiającego i wydania świadectwa przejęcia.

Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu dostarczone przez producenta lub dostawcę urządzeń instrukcje kontroli i konserwacji elementów.

## 7.  OBMIAR ROBÓT

### 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z zagospodarowaniem elementami małej architektury jest 1 szt (sztuka).

## 8.  ODBIÓR ROBÓT

### 8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

### 8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie fundamentów.

Zasady ich odbioru są określone w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” i w niniejszej SST oraz instrukcjach producentów urządzeń.

## 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót związanych z montażem elementów małej architektury obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów i wymaganych instrukcji,

- wykonanie fundamentów,

- montaż elementów małej architektury wg instrukcji producenta,

- sprawdzenie prawidłowości montażu,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

## 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1.  PN-EN 197-1		Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego

użytku

2.  PN-EN 206-1		Beton. Część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

3.  PN-EN 934-2		Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

4.  PN-B-06250		Beton zwykły

5.  BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie

6.  PN-H-04623		Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi.