# D-10.01.01   OŚWIETLENIE DROGOWE

## 1.   WSTĘP

### 1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem  słupów  oświetleniowych zasilanych energią słoneczną w ramach realizacji zadania

ODNOWA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA  TERENIE GMINY  WŁOCŁAWEK

### 1.2.  Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

### 1.3.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakupem i montażem

słupów oświetleniowych z  lampami  typu LED zasilanych energią słoneczną ,

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych wys. 8m na fundamencie betonowym wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu,

- montaż opraw oświetlenia oraz  wykonanie niezbędnych podłączeń, uziemienia i pomiarów sprawdzających.

## 2.   MATERIAŁY

### 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Zastosowane materiały winny być zaakceptowane przez Inżyniera.

### 2.2.  Materiały do wykonania oświetlenia

Do wykonania oświetlenia należy użyć następujące materiały:

- fundament betonowy prefabrykowany wraz z płytą ustojową,

- słup oświetleniowy stalowy ocynkowany wys. 5-7m, wzmocniony

- źródło światła- LED 1x56W, barwa światła do wyboru zimna lub ciepła uzgodniona z Inwestorem

- panel solarny –fotowoltaiczny 260W

- oprawa aluminiowa i hartowanego szkła

- wym. oprawy 600*174*115mm

- pojemność akumulatora 2xmin.200Ah

- typ akumulatora –żelowy

- czas pracy 10-14h , praca ciągła w skrajnie nie korzystnych warunkach –5-6dni

- układ zasilania 24V

- sposób włączania – czujnik zmierzchowy lub czasowy programowalny

- warunki klimatyczne dla całej lampy  temp. Od -20 do +50st.Celsjusza

- wodoszczelnośc oprawy : IP 65

- gwarancja 24miesiące

- materiały pomocnicze – końcówki i opaski kablowe, taśma izolacyjna, uziom prętowy ze stali powlekanej Cu itp.

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Konieczność posiadania certyfikatów CE  Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi podanymi przez producenta.

## 3.   SPRZĘT

### 3.1.  Sprzęt do wykonania oświetlenia

Do wykonania robót związanych z montażem słupów oświetleniowych Wykonawca powinien dysponować następującymi jednostkami sprzętowymi:

- koparka podsiębierna,

- żuraw samojezdny,

- samochód wieżowy z balkonem,

- samochód skrzyniowy,

- przyczepa dłużycowa.

## 4.   TRANSPORT

### 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### 4.2.  Transport materiałów

Materiały do  słupa oświetleniowego należy przewozić samochodem skrzyniowym przy zachowaniu zasad dotyczących ich transportu i składowania podanych przez producentów oraz zasad transportu drogowego.

Materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

## 5.   WYKONANIE ROBÓT

### 5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### 5.2.  Warunki przystąpienia do montażu słupa oświetleniowego

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona uzgodnień z Inwetorem, a także przygotuje do zatwierdzenia przez Inżyniera program zapewnienia jakości (PZJ.

### 5.3.  Wykonanie  słupa oświetleniowego

Prace przy montażu słupa oświetleniowego muszą być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami

Należy oznaczyć w terenie wszelkie występujące sieci uzbrojenia terenu i zachować należytą ostrożność w celu

uniknięcia ich uszkodzenia.

Teren wykonywania robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych na cały okres wykonywania

robót.

Słup stalowy należy zamocować kotwami do fundamentu, a następnie zamocować wysięgniki i oprawy

oświetleniowe wraz ze źródłami światła.

## 6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

### 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

### 6.3.  Badania wykonanej wymiany słupa oświetleniowego

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca jest obowiązany przedstawić Inżynierowi dokumenty jakościowe materiałów, które zamierza zastosować.

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:

- kompletność i prawidłowość demontażu elementów istniejącego słupa oświetleniowego,

- przewiezienie zdemontowanych materiałów w miejsce wskazane przez Inwestora,

- prawidłowość wykonania montażu słupa wraz z wysięgnikami i żródłami światła,

- wykonanie badań kontrolnych do odbioru.

## 7.   OBMIAR ROBÓT

### 7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### 7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe podano w punkcie 1.3.

## 8.  ODBIÓR ROBÓT

### 8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

### 8.2.  Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

## 9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

### 9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### 9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według przedmiaru.

Cena montażu słupów obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wygrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robót,

Cena montażu słupa oświetleniowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu, montaż i zastabilizowanie fundamentu oraz zasypanie wykopu gruntem z odkładu z zagęszczeniem warstwami,

- montaż słupa do fundamentu,

- montaż lamp LED

- wykonanie badań i pomiarów odbiorczych.

## 10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

### 10.1.  Normy

- PN-EN 40-2:2005	Słupy oświetleniowe – Część 2: Wymagania ogólne i wymiary

- PN-EN 40-5:2005	Słupy oświetleniowe – Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe – wymagania

- PN-EN 60598-2-3:2006	Oprawy oświetleniowe – Część 2-3: Wymagania szczegółowe – oprawy

oświetleniowe drogowe i uliczne

- PN-91/E-05009-02,03	Systemy zasilania – Wymagania ogólne

- PN-IEC 393-1 + AC 1994 	Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy

### 10.2.  Inne przepisy

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.