SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.02.01.01j

WZMOCNIENIE GEOKRATĄ

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót w ramach zadania pn „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKU

ZABYTKOWEGO PRZY DWORKU CHEŁMOŃSKICH W ADAMOWIŹNIE.”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Określenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania

ogólne”. Pkt. 1

Określenia

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w

optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.

Geokrata - lekka, przestrzenna i elastyczna konstrukcja wykonana z zespołu taśm z

polietylenu(HDPE). W pozycji rozłożonej tworzy układ przypominający plaster miodu, który

można wypełnić określonym materiałem.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00.

„Wymagania ogólne”

1.5.Głazowisko – geokrata 25 m2

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2 Rodzaje materiałów

Do wykonywania nawierzchni dróg parkowych należy stosować geokratę o wysokości

100 mm Projektant uwzględniając niekorzystne warunki gruntowo-wodne może zaprojektować

wyższe geokraty: 150 mm, 200 mm lub nawet 300 mm Po rozłożeniu jedna sekcja geokraty ma

wymiary 3, 5 m x 6, 6 m , do wypełnienia komórek geokraty należy stosować kruszywa o

uziarnieniu ciągłym do 31, 5 mm np.: mieszankę - żwir, pospółka, kruszywo łamane oraz piasek.

3. SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2.Sprzęt :

Wykonawca przystępujący do ułożenia warstwy kruszywa powinien wykazać się możliwością

korzystania z następującego sprzętu:

- lekkie walce wibracyjne,

- w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki

mechaniczne lub małe walce wibracyjne,

- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciągniki z przyczepami skrzyniowymi lub

przyczepami wywrotkami.

- podstawowy sprzęt do tego typu prac ręcznych

4. TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano

w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4

4.2.Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2.Opis robót

Tok robót jest następujący:

- ułożenie warstwy z piasku na gruncie rodzimym,

- ułożenie geowłókniny lub geotkaniny,

- rozciągnięcie geokraty przy pomocy ramy montażowej lub szpilek montażowych (kolejne

sekcje geokrat łączymy za pomocą opasek samozaciskowych),

- wypełnienie geokraty kruszywem z jednoczesnym wykonaniem projektowanej warstwy

ścieralnej (nie mniejszej niż 7 cm),

- zagęszczenie przy wilgotności optymalnej walcem z równoczesnym posypaniem miałem

kamiennym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano

w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót Ogólne wymagania dotyczące transportu

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7

7.2.Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy- m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót

podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności Ogólne wymagania dotyczące podstawy

płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 9

9.2.Cena wykonania 1m2 warstwy geokraty obejmuje:

− prace pomiarowe,

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geokraty,

− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

− utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych,

żwir i mieszanka.

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu