NR EGZEMPLARZA ……...

# STRONA TYTUŁOWA

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

ZADANIE:

ROZBUDOWA Z  PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SOCJALNO - GARAŻOWEGO NA POLIGONIE POŻARNICZYM W LUBONIU

OBIEKT:

BUDYNEK SOCJALNO – GARAŻOWY NA TERENIE POLIGONU POŻARNICZEGO.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVII

INWESTOR:

SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. CZECHOSŁOWACKIEJ 27, 61-459 POZNAŃ

ADRES OBIEKTU:

DZIAŁKA NR 7/2 , ARKUSZ 19, OBRĘB LUBOŃ, ulica MAGAZYNOWA 3

| PROJEKTANCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | specjalność | nr uprawnień | podpis |
| mgr inż. Karol Zimny | Konstrukcyjno- budowlana | 158/85/PW |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |
| Sprawdzający | specjalność | nr uprawnień | podpis |
| mgr inż. Maciej Walawender | Konstrukcyjno- budowlana | 83/PW/92 |  |

-POZNAŃ 01.12.2022r.-

# SPIS TREŚCI:

STRONA TYTUŁOWA	1

SPIS TREŚCI:	2

OŚWIADCZENIE	3

PROJEKT TECHNICZNY –KONSTRUKCJA	4

CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.	DANE OGÓLNE	4

1.1.	Przedmiot inwestycji.	4

1.2.	Cel opracowania.	4

1.3.	Podstawa opracowania	4

1.4.	Podstawowe zestawienie powierzchni, kubatury, wymiarów budynku	5

2.	OPIS KONSTRUKCJI	5

2.1.	Podstawowe założenia do projektu	5

2.2.	Warunki gruntowe	5

2.3.	Opis elementów konstrukcyjnych	5

2.3.1.	Charakterystyka rozwiązań materiałowych	6

2.3.2.	Wymiana gruntu	6

2.3.3.	Fundamenty	6

2.3.1.	Kanał naprawczy	7

2.3.2.	Ściany fundamentowe	7

2.3.3.	Ściany nadziemne	7

2.3.4.	Rdzenie	7

2.3.1.	Słupy	7

2.3.2.	Schody żelbetowe	7

2.3.1.	Podciągi	8

2.3.2.	Nadproża	8

2.3.3.	Wieńce	8

2.3.4.	Strop Smart	8

2.3.5.	Strop żelbetowy	9

2.3.6.	Konstrukcja stalowa więźby dachowej	9

2.3.7.	Pokrycie dachu konstrukcyjną blachą trapezową	9

3.	UWAGI KOŃCOWE	9

PROJEKT TECHNICZNY –KONSTRUKCJA	11

Część rysunkowa	11

Spis rysunków:	……………………………………………………………………………………………………………………………………………11

Swarzędz 10.09.2021 r.

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity    Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany dotyczący inwestycji: „ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO - GARAŻOWEGO NA POLIGONIE POŻARNICZYM W LUBONIU”

INWESTOR: SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU, Z SIEDZIBĄ PRZY UL. CZECHOSŁOWACKIEJ 27, 61-459 POZNAŃ

ADRES OBIEKTU: DZIAŁKA NR 7/2 , ARKUSZ 19, OBRĘB LUBOŃ, ulica MAGAZYNOWA 3

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

| Projektant: .......................................................... (mgr inż. Karol Zimny, upr nr 158/85/PW) | Sprawdzający:....................................................... (mgr inż. Maciej Walawender, upr nr 83/PW/92) |  |
| --- | --- | --- |

# PROJEKT TECHNICZNY –KONSTRUKCJA

# CZĘŚĆ OPISOWA

## DANE OGÓLNE

### Przedmiot inwestycji.

Inwestycja obejmuje budowę budynku socjalno-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją wewnętrzną na terenie poligonu pożarniczego w Luboniu.

### Cel opracowania.

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej będącej częścią projektu budowlanego dla budowy budynku socjalno-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją wewnętrzną na terenie poligonu pożarniczego w Luboniu.

### Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany i zagospodarowania terenu,

- Opinia geotechniczna,

- Obowiązujące przepisy prawa oraz literatura techniczna

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez gestorów sieci.

- Zlecenie Inwestora

- Wytyczne Inwestora, projekt technologiczny

- Obowiązujące Normy i Przepisy prawne, w tym techniczno-budowlane,

- Podstawy prawne opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.             w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki     i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.)

- Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Projekt wykonano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy budowlane.

### Podstawowe zestawienie powierzchni, kubatury, wymiarów budynku

Długość budynku		35,55 m

Szerokość budynku		15,48 m

Wysokość budynku		8,00 m

## OPIS KONSTRUKCJI

### Podstawowe założenia do projektu

Konstrukcję budynku przeliczono na oddziaływanie:

Wiatru zgodnie z Eurokod 1 Oddziaływanie na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływanie ogólne. Oddziaływanie wiatru.

Śniegu zgodnie z Eurokod 1 Oddziaływanie na konstrukcje Część 1-3: Oddziaływanie ogólne. Obciążenie śniegiem.

Obciążeń stałych zgodnie z Eurokod 1 Oddziaływanie na konstrukcje Część 1-1: Oddziaływanie ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

W wyniku obliczeń otrzymano przekroje elementów konstrukcyjnych zgodnie z PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych i PN-EN 1992 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych przeprowadzone zostały przy użyciu programu komputerowego RM-WIN, FD-WIN oraz PL-WIN firmy CADSIS.

### Warunki gruntowe

Warunki gruntowe zostały rozpoznane na podstawie siedmiu odwiertów.

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podłożu utworów czwartorzędowych w postaci piasków rzecznych: drobnych (Pd), średnich (Ps) oraz próchnicznych (PH). Na powierzchni badanego terenu zalega warstwa gruntów antropogenicznych sklasyfikowanych jako nasypy niekontrolowane (nN) oraz budowlane (nB).

Do głębokości wierceń tj. 5,0 m p.p.t. nie stwierdzono spągu utworów czwartorzędowych.

Podczas wykonywania prac terenowych na badanym terenie zaobserwowano występowanie swobodnego zwierciadła wód podziemnych w otworze nr 4 na głębokości 4,2 m p.p.t. (rzędna 53,52 m n. p. m.). W pozostałych otworach do głębokości wierceń tj. 3,5 m nie wystąpiło zwierciadło wód gruntowych. Badania wykonano podczas średnich stanów wód podziemnych. Zwierciadło poziomu wodonośnego może ulegać wahaniom w cyklu rocznymi wieloletnim.

Grunty te przyjęto do obliczeń fundamentowania. Inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo-wodnych.

### Opis elementów konstrukcyjnych

Ściany budynku murowane o grubości 24cm, docieplone styropianem gr. 18cm. Łączna grubość ścian 42 cm. Obwodowo wieniec żelbetowy o wymiarach 24x30cm w poziomie oparcia konstrukcji dachu, stropu oraz wieńce na zwieńczeniach ścian szczytowych. Ściany przyziemia murowane, wzmocnione rdzeniami żelbetowymi w rozstawie co 6m. W części podziemnej ściany zaprojektowano jako betonowe murowane o grubości 24 cm. Posadowienie bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych żelbetowych. Stopy zaprojektowane jako elementy zapewniające stateczność na obrót ścian. Podciągi i nadproża żelbetowe wylewane na budowie. Więźba dachowa stalowa z pokryciem z konstrukcyjnej blachy trapezowej. Wszystkie elementy więźby zabezpieczone jako nierozprzestrzeniające ognia.

### Charakterystyka rozwiązań materiałowych

Konstrukcja:

- stal A-IIIN

- beton C25/30, beton C12/15 W8

- stal kształtowa S235JR

### Wymiana gruntu

Wszystkie grunty nienośne i nasypy należy wybrać i zastąpić podsypką piaskowo żwirową stabilizowaną cementem o Rm=4,0MPa, zagęszczoną warstwami grubości 0,4m do Is>=0,99 ułożoną na syntetycznej geowłókninie separacyjnej o gramaturze 180g/m2. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie dna wymiany gruntu, do głębokości 0,5 m od powierzchni dna. Zakres wymiany gruntu został przedstawiony na rysunku.

Wymianę gruntu należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, a sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

### Fundamenty

Posadowienie budynku projektuje się jako bezpośrednie na żelbetowych ławach fundamentowych o wymiarach 40x60cm z betonu C25/30 zbrojonych stalą A-IIIN oraz na żelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach 160x160cm oraz 100x100cm i grubości 40cm z betonu C25/30 zbrojonych stalą A-IIIN. W elementach żelbetowych fundamentów należy zachować otulinę zbrojenia wynoszącą 5cm. Pod ławami i stopami należy wykonać podbeton z betonu C12/15 gr. 10cm. Ze zbrojenia stóp oraz ław należy wypuścić zbrojenie startowe rdzeni i słupów żelbetowych. Na ławie należy ułożyć izolację przeciwwilgociową z papy. Posadowienie projektuje się na jednym poziomie -1,10m = 57,60m n.p.m. W przypadku występowania fundamentów istniejącego budynku posadowionych głębiej niż projektowane należy wykonać nowe fundamenty na tym samym poziomie posadowienia co istniejące. Do zbrojenia ławy fundamentowej należy dospawać bednarkę stalową 30x3 ocynkowaną ogniowo do wykonania uziemienia. Należy zachować ciągłość zbrojenia ław fundamentowych. Podczas zasypywania fundamentów grunt należy zagęszczać warstwami co 20cm za pomocą wibratorów powierzchniowych do ID=0,7.

### Kanał naprawczy

Na stanowisku postojowym w części garażowej należy wykonać żelbetowy kanał naprawczy w formie ścian oporowych. Kanał wykonać z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN. W elementach żelbetowych należy zachować otulinę zbrojenia wynoszącą 5cm. Ściany oraz podłogę kanału wykonać o grubości 20cm. Pod konstrukcją kanału należy wykonać podbeton z betonu C12/15 gr. 10cm. Posadowienie kanału projektuje się na jednym poziomie -1,48m = 57,22m n.p.m. Podczas zasypywania kanału grunt należy zagęszczać warstwami co 20cm za pomocą wibratorów powierzchniowych do ID=0,7.

### Ściany fundamentowe

Ściany fundamentowe należy wykonać jako murowane z bloczków M6 na zaprawie cementowej o szerokości ściany 24cm. Ściany należy wykonać w osi ław fundamentowych na przekładce z papy. Zewnętrzną i wewnętrzną płaszczyzną ściany zaizolować przeciwwilgociowo za pomocą dwukrotnego malowania masą bitumiczną.

### Ściany nadziemne

Ściany nadziemne wykonać z bloczków z betonu komórkowego o szer. 24cm i gęstości min. 400kg/m3. W miejscach określonych w wytycznych producenta bloczków – strefy podokienne - należy montować zbrojenie stalowe 6 w spoinach.

Wewnętrzne ściany działowe parteru należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego o szerokości 12cm, ściany działowe piętra należy wykonać jako ścianki lekkie z okładziną z płyt g-k o łącznej szerokości 12cm. Murowane ściany działowe łączyć ze ścianami nośnymi za pomocą łączników stalowych co max. 50cm.

Bloczki należy łączyć na zaprawy murarskie lekkie (ciepłochronne).

### Rdzenie

Rdzenie żelbetowe należy wykonać z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN w ścianie fundamentowej i nadziemnej o wymiarach zgodnych z rysunkami. Należy zachować ciągłość zbrojenia pomiędzy ławą fundamentową a wieńcem. Styk ścian murowanych z rdzeniami należy wypuścić zbrojenie z rdzeni w co drugą warstwę muru.

### Słupy

Słupy żelbetowe należy wykonać z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN o wymiarach zgodnych z rysunkami. Należy zachować ciągłość zbrojenia pomiędzy ławą fundamentową a wieńcem.

W słupach należy przygotować marki stalowe ze stali S235JR do oparcia płatwi stalowych. W markach należy umieścić śruby umożliwiające montaż blach stopowych płatwi.

### Schody żelbetowe

Schody prowadzące na piętro budynku należy wykonać jako żelbetowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN o wymiarach zgodnych z rysunkami. Dopuszcza się wykonanie schodów jako żelbetowe prefabrykowane. Zaprojektowane schody są dwubiegowe powrotne. Bieg dolny opiera się na ścianie fundamentowej oraz poprzez spocznik na ścianie zewnętrznej. Bieg górny rozpoczyna się spocznikiem opartym na ścianie zewnętrznej i w górnej części oparty jest na podciągu żelbetowym. Grubość płyt biegowych oraz spocznika to 15cm. W przypadku opierania elementów żelbetowych schodów na ścianach z betonu komórkowego należy wykonać poduszki betonowe gr. 20cm.

### Podciągi

Nad otworami o dużych rozpiętościach należy wykonać podciągi żelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN. Zbrojenie nadproży łączyć w miejscu oparcia ze zbrojeniem rdzeni lub wieńców. W podciągach, na których opierane są krokwie należy przygotować marki stalowe ze stali S235JR. W markach należy umieścić śruby umożliwiające montaż blach stopowych krokwi.

W przypadku opierania podciągów na ścianach z betonu komórkowego należy wykonać poduszki betonowe gr. 20cm.

### Nadproża

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi należy wykonać nadproża systemowe prefabrykowane lub tam, gdzie nie ma możliwości oparcia nadproża (np. w rdzeniu) - żelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN. Zbrojenie nadproży łączyć w miejscu oparcia ze zbrojeniem rdzeni. W bramach lub oknach o dużych rozpiętościach należy wykonać nadproża żelbetowe z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN o wymiarach zgodnych z rysunkami.

### Wieńce

W murach należy wykonać wieńce żelbetowe w o wymiarach zgodnych z rysunkami. Wieńce należy wykonać z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN. Należy zachować ciągłość zbrojenia wieńców. We wieńcach należy przygotować marki stalowe ze stali S235JR do oparcia krokwi stalowych. W markach należy umieścić śruby umożliwiające montaż blach stopowych krokwi.

### Strop Smart

Nad parterem należy wykonać strop panelowy Smart 20/60 o grubości płyty 20cm i podstawowej szerokości płyty 60cm zbrojonych 6x9,3 + 2x6,85. Przestrzenie pomiędzy płytami należy wypełnić betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym. W przypadku nierównej powierzchni oparcia panele układamy na warstwie zaprawy cementowej o grubości min. 1 cm. Minimalna głębokość oparcia paneli na podporach wynosi 7 cm. Minimalna szerokość wieńca
wynosi 4 cm. Po ułożeniu paneli należy je wypoziomować, podpierając od dołu w środku rozpiętości np. przez podstemplowanie. Podpora poziomująca powinna pozostać do czasu związania betonu w żebrach między panelami oraz betonu wieńca. Wieńce i styki między panelami wypełnić betonem o wytrzymałości min. C25/30 i dobrze go zagęścić np. wibrując buławą. Beton w stykach powinien mieć maksymalne uziarnienie nie większe niż 8mm. W stykach podłużnych należy umieścić zbrojenie łączące panel z wieńcem o średnicy min. 8mm.

W stropie należy wykonać otwory do przejścia instalacji. W płytach dopuszcza się wykonanie otworów prostokątnych, które mogą być zlokalizowane w dowolnym miejscu w strefie przypodporowej lub przęsłowej, z boku płyty na głębokość do 130mm. W przypadku większych otworów należy wykonać wymian żelbetowy zgodnie z wytycznymi producenta stropu. Otworowanie należy wykonać zgodnie z rysunkami branżowymi.

### Strop żelbetowy

W częściach gdzie nie ma możliwości zastosowania stropu Smart należy wykonać stropy żelbetowe. Stropy należy wykonać z betonu C25/30 zbrojonego stalą A-IIIN. Grubości płyty zgodnie z rysunkami.

### Konstrukcja stalowa więźby dachowej

Konstrukcja składa się z krokwi stalowych stężonych stężeniami z prętowymi oraz płatwi kalenicowych. Krokwie będące wsparciem dla pokrycia z blachy trapezowej należy wykonać jako stalowe z profili gorącowalcowanych IPE300 ze stali S235JR. Krokwie oparte są na ścianach zewnętrznych oraz na płatwi kalenicowej na stolikach montażowych z przygotowanymi otworami owalnymi. Po ustawieniu krokwi na markach stalowych należy ją przykręcić za pomocą nakrętek, następnie ustawić prostopadle do ścian i ostatecznie przyspawać do marki stalowej. Krokwie łączone są ze sobą w kalenicy za pomocą śrub poprzez połączenie śrubowe. W górnej płaszczyźnie półek krokwi należy przyspawać mocowania do montażu stężeń. W poziomie więźby dachowej należy wykonać stężenia krzyżowe z prętów 16mm z nakrętkami napinającymi.

Krokwie opierane są na płatwi kalenicowej z profili gorącowalcowanych HEA500 ze stali S235JR. Płatwie należy opierać na ścianach i słupach konstrukcji budynku za pomocą marek stalowych. W dolnych półkach profili należy wykonać otwory owalne do mocowania gwintów wystawionych z marek stalowych. Po ustawieniu płatwi na markach stalowych należy je przykręcić za pomocą nakrętek, następnie ustawić i ostatecznie przyspawać do marek stalowych.

W części okapowej dachu należy zamontować tężniki stalowe z profili gorącowalcowanych C140 ze stali S235JR. Tężniki montować w trakcie ustawiania krokwi, przed ich przyspawaniem do wieńców i płatwi.

Wszystkie łączniki elementów stalowych zastosować klasy 5.8.

### Pokrycie dachu konstrukcyjną blachą trapezową

Pokrycie dachu należy wykonać z konstrukcyjnej blachy trapezowej T135 grubości 0,7mm. Blachę mocować do krokwi stalowych konstrukcji więźby dachowej. Blachy trapezowe mocować do podpory w środku płaskiej powierzchni półki blachy przylegającej do podpory. Blachy trapezowe montować z zakładem bocznym na pół fali. Blachy na zakładzie łączyć ze sobą nitami, wkrętami samowiercącymi lub samogwintującym. Maksymalny odstęp między łącznikami wynosi 500mm. Przy mocowaniu należy zwrócić uwagę, by element mocujący przeszedł przez wszystkie blachy. Blachę wspornikową należy zawsze montować pod blachą niewspornikową. Zakłady poprzeczne blach należy lokalizować w miejscach konstrukcji głównej (krokwi). Minimalna długość zakładów wynosi 150mm, łącznik powinno się lokalizować około 50 mm od dolnej krawędzi blachy. Blachę mocować do krokwi za pomocą samowiercących łączników stalowych o średnicy 5,5mm do blach trapezowych z uszczelką EPDM. Ilość łączników w zależności od lokalizacji, skrajne pola blachy łączyć w każdej fałdzie, pośrednie w co drugiej.

## UWAGI KOŃCOWE

- Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym

- Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie realizacji inwestycji, należy niezwłocznie wyjaśnić z autorami projektu

- Zmiany w projekcie dozwolone są jedynie za zgodą jego autorów

- Prace należy wykonywać ściśle z wytycznymi producentów zaproponowanych materiałów. Wszystkie materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania na terenie kraju.

- Projekt został wykonany do jednorazowego wykorzystania i jest chroniony prawem autorskim.

PROJEKTANT : MGR INŻ. KAROL ZIMNY

# PROJEKT TECHNICZNY –KONSTRUKCJA

# Część rysunkowa

# Spis rysunków:

RYSUNEK NR K-1-01 – RZUT FUNDAMENTÓW

RYSUNEK NR K-1-02 – RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

RYSUNEK NR K-1-03 – RZUT KONSTRUKCJI PIĘTRA

RYSUNEK NR K-1-04 – RZUT KONSTRUKCJI STROPU

RYSUNEK NR K-1-05 – RZUT KONSTRUKCJI WIĘŹBY

RYSUNEK NR K-1-06 – PRZEKROJE I-I, II-II, II’-II’

RYSUNEK NR K-1-07 – PRZEKRÓJ III’-III’

RYSUNEK NR K-2-01 – FUNDAMENTY

RYSUNEK NR K-2-02 – SŁUPY CZĘŚCI GARAŻOWEJ

RYSUNEK NR K-2-03 – SŁUPY CZĘŚCI SOCJALNEJ

RYSUNEK NR K-2-04 – RDZENIE

RYSUNEK NR K-2-05 – SCHODY

RYSUNEK NR K-2-06 – PODCIĄGI

RYSUNEK NR K-2-07 – NADPROŻA

RYSUNEK NR K-2-08 – STROP - DETALE

RYSUNEK NR K-2-09 – STROP ŻELBETOWY

RYSUNEK NR K-2-10 – WIEŃCE

RYSUNEK NR K-2-11 – KANAŁ NAPRAWCZY

RYSUNEK NR K-3-01 – PŁATEW PŁ1

RYSUNEK NR K-3-02 – PŁATEW PŁ2

RYSUNEK NR K-3-03 – KROKIEW KR1

RYSUNEK NR K-3-04 – KROKIEW KR2

RYSUNEK NR K-3-05 – KROKIEW KR3

RYSUNEK NR K-3-06 – KROKIEW KR4

RYSUNEK NR K-3-07 – KROKIEW KR5

RYSUNEK NR K-3-08 – STĘŻENIA STALOWE ST1-ST6

RYSUNEK NR K-3-09 – STĘŻENIA STALOWE ST7, ST8, ST10

RYSUNEK NR K-3-10 – TĘŻNIKI STALOWE TE1 – TE2

RYSUNEK NR K-3-11 – TĘŻNIKI STALOWE TE-3