Załącznik Nr 4 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 4.

Zamówienie podstawowe.

Dostawa do siedziby Zamawiającego 65 szt. kominiarek.

Zamówienie w ramach prawa opcji:

Dostawa do siedziby Zamawiającego do 20 szt. kominiarek

Kominiarki muszą spełniać wymagania PN-EN 13911. Kominiarka powinna chronić całą głowę, przylegając do chronionych części ciała, musi być wykonana z jednobarwnej dzianiny w kolorze białym lub w odcieniu koloru żółtego. Kominiarka wykonana bez szwów                               lub ze szwem, którego grubość na powierzchni kontaktującej się z więźbą hełmu strażackiego, nie może przekroczyć trzykrotnej grubości materiału, z którego kominiarka                            jest wykonana. Masa kominiarki nie może przekroczyć 120 g. W przedniej części kominiarki powinien być wykonany jeden otwór na twarz odsłaniający oczy, nos i usta. Obrzeże otworu wykończone materiałem o strukturze ściągacza. Otwór na twarz w kominiarce nie może ograniczać pola widoczności gwarantowanego przez wizjer maski aparatu oddechowego. Rozmiary kominiarek powinny uwzględniać zakres obwodów głowy od 53 cm do 62 cm. Obwód głowy mierzony jest wzdłuż linii 0,5 cm powyżej górnej nasady uszu. Długość kominiarki, liczona od płaszczyzny podbródka do jej dolnej krawędzi, powinna mieścić                            się w przedziale od 10 do 15 cm na całym obwodzie, poza częścią przykrywającą ramiona.

Rysunek modelowy kominiarki

Wykaz rozmiarów i ich ilości będące przedmiotem zamówienia podstawowego:

| Rozmiar | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość szt. | 3 | 10 | 20 | 20 | 10 | 2 |

Lub w przypadku rozmiarów typu M, L, XL itd:

| Rozmiar | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość szt. | 15 | 35 | 15 |

Wykaz rozmiarów i ich ilości będących przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji:

| Rozmiar | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość szt. |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

Lub w przypadku rozmiarów typu M, L, XL itd:

| Rozmiar | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość szt. | 6 | 8 | 6 |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 30% wielkości zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru.