Załącznik Nr 5 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 5.

Zamówienie podstawowe.

Dostawa do siedziby Zamawiającego 30 par rękawic specjalnych.

Zamówienie w ramach prawa opcji:

Dostawa do siedziby Zamawiającego do 10 par rękawic specjalnych

Rękawice specjalne muszą spełniać wymagania PN-EN 659. Rękawice specjalne pięciopalczaste, wykonane ze skóry, tkaniny lub z wymienionych materiałów łącznie. Rękawice specjalne mogą być oznakowane elementami z taśm odblaskowych koloru srebrnego i fluoroscencyjnego żółtego. Zastosowane taśmy powinny charakteryzować                             się ograniczoną palnością, mogą być zszyte krawędziami lub naszyte oddzielnie. Taśmy należy przyszyć niepalnymi nićmi w kolorze zbliżonym do koloru taśm, podwójnym lub pojedynczym ściegiem. Taśmy można stosować wyłącznie na wierzchniej części rękawic, pośrodku powierzchni zakrywającej śródręcze. Zewnętrzną warstwę rękawic powinna stanowić skóra w kolorze czarnym z wykończeniem olejo- i wodoodpornym. Wszystkie warstwy rękawic powinny być trwale połączone, tak aby konstrukcja rękawic zapobiegała wyciąganiu warstwy termoizolacyjnej z zewnętrznej warstwy podczas próby nakładania                        i zdejmowania rękawic. Rękawice zakończone długim mankietem (długość mankietu                           od wszycia min. 12 cm). Na mankiecie wszyty karabińczyk do łączenia rękawic.

W rękawicach powinny być możliwe do wykonania następujące czynności:

-   zapięcie suwaka w obuwiu i w kurtce ubrania specjalnego,

-   uruchomienie sygnalizatora bezruchu,

-   połączenie łączników dwóch węży tłocznych 25, 52 i 110,

-   połączenie kluczem odcinków węża ssawnego,

-   połączenie maski z automatem oddechowym.

Przykładowy rysunek rękawic specjalnych

Wykaz rozmiarów i ich ilości będące przedmiotem zamówienia podstawowego:

| Rozmiar | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość par |  | 5 | 10 | 10 | 5 |

Wykaz rozmiarów i ich ilości będących przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji:

| Rozmiar | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość par |  | 2 | 3 | 3 | 2 |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów 
do 30% wielkości zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru.