Załącznik Nr 7 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 7.

Zamówienie podstawowe.

Dostawa do siedziby Zamawiającego 50 par butów strażackich specjalnych skórzanych.

Zamówienie w ramach prawa opcji:

Dostawa do siedziby Zamawiającego do 15 par butów strażackich specjalnych skórzanych.

Buty strażackie specjalne skórzane muszą spełniać wymagania PN-EN 15090. Buty strażackie specjalne skórzane muszą być wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Buty muszą być wykonane jako sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych, zapewniającym dopasowanie obuwia do nóg użytkownika. Zamek błyskawiczny uzupełniający sznurowanie obuwia nie może znajdować się po stronie wewnętrznej cholewki buta.

W części przedniej but wyposażony w podnosek stanowiący zabezpieczenie palców przed zmiażdżeniem. Podnosek zabezpieczający zamontowany w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez uszkodzenia struktury obuwia.

Podeszwa buta wyposażona we wkładkę odporną na przebicie zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej usuniecie.

Podszewka buta wykonana z materiału włókienniczego podklejonego paro-przepuszczalną membraną.

Buty mogą być oznakowane taśmą odblaskową fluorescencyjną żółtą lub kombinacją taśm odblaskowych w kolorze srebrnym i fluorescencyjnym żółtym w dowolny sposób, lecz łączna powierzchnia taśm nie powinna przekraczać 150 cm2. Zastosowane taśmy powinny charakteryzować się ograniczoną palnością, mogą być zszyte krawędziami lub naszyte oddzielnie. Taśmy należy przyszyć niepalnymi nićmi w kolorze zbliżonym do koloru taśm, podwójnym lub pojedynczym ściegiem.

Rozmiary butów sznurowanych powinny być wykonane zgodnie z poniższą tabelą.

| Rozmiar obuwia (numeracja francuska) | Wysokość wierzchu min. [mm] |
| --- | --- |
|  | Typ C |
| 36 i mniejszy | 162 |
| 37 i 38 | 165 |
| 39 i 40 | 172 |
| 41 i 42 | 178 |
| 43 i 44 | 185 |
| 45 i większy | 192 |

Wysokość wierzchu - jest to pionowa odległość pomiędzy górną powierzchnią tylnej krawędzi podpodeszwy i najwyższym punktem tylnej części wierzchu.

Wykaz rozmiarów i ich ilości będące przedmiotem zamówienia:

| Rozmiar | Buty specjalne skórzane sznurowane [ilość par] |
| --- | --- |
| 36 |  |
| 37 | 1 |
| 38 | 2 |
| 40 | 5 |
| 41 | 5 |
| 42 | 5 |
| 43 | 5 |
| 44 | 10 |
| 45 | 10 |
| 46 | 5 |
| 47 | 2 |
| Razem: | 50 |

Wykaz rozmiarów i ich ilości będących przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji:

| Rozmiar | Buty specjalne skórzane sznurowane [ilość par] |
| --- | --- |
| 36 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 2 |
| 44 | 2 |
| 45 | 2 |
| 46 | 2 |
| 47 | 1 |
| Razem: | 15 |

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów 
do 30% wielkości zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru.