Do wykonania zadania ogniowego moździerzem podaje się komendę:

- komendę wstępną;

- rodzaj celu;

- rodzaj pocisku i zapalnika oraz jego nastawę, (jeżeli jest taka potrzeba);

- numer ładunku;

- nastawę celownika;

- sposób prowadzenia ognia;

- komendę wykonawczą.

PRZYKŁADOWA KOMENDA

(celowniczy)

- STRZELA MOŹDZIERZ!

- CEL: KARABIN MASZYNOWY (GRUPA PIECHOTY itp.)

- POCISK ODŁAMKOWY 1

- ZAPALNIK NATYCHMIASTOWY 1

- ŁADUNEK PIERWSZY (ZASADNICZY, DRUGI) 1

- CELOWNIK 800

- JEDEN POCISK, ŁADUJ 1,2

- DWA POCISKI SZYBKIM OGNIA! 3

- ODBÓJ!

1 komendę kwituje AMUNICYJNY

2 po załadowaniu pocisku amunicyjny melduje ,,GOTOWE”

3 amunicyjny podaje: ,,WYSTRZAŁ”

Do lekkiego moździerza piechoty LMP-2017 stosuje się następujące typy nabojów:

- 60 mm nabój moździerzowy z pociskiem odłamkowym O-LM60,

- 60 mm nabój moździerzowy z pociskiem oświetlającym S-LM60,

- 60 mm nabój moździerzowy z pociskiem odłamkowym O-LM60N,

- 60 mm nabój moździerzowy z pociskiem DYMNYM D-LM60.

Moździerz przystosowany jest do pracy w klimacie umiarkowanym, zimnym oraz tropikalnym suchym i wilgotnym w zakresie wytrzymałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych.

OBSŁUGIWANIA

LMP-2017 podlega następującym obsługiwaniom technicznym:

- przegląd kontrolny

- obsługiwanie bieżące (OB)

- obsługiwanie okresowe nr 1 (OO-1)

- obsługiwanie okresowe nr 2 (OO-2)

1.

- Sprawdzenie czy w lufie nie ma naboju

- Zewnętrzne oględziny moździerza:

Dokonać ogólnych oględzin moździerza, zwracając uwagę czy nie wystąpiły pęknięcia, poluzowania lub inne uszkodzenia i niesprawności części i podzespołów. Zwrócić uwagę na stan powłok ochronnych. W przypadku wykrycia niesprawności przekazać moździerz na wyższy poziom. Podczas wykonywanych czynności pokrętło powinno znajdować się w położeniu zabezpieczone „S”.

- Przegląd opakowań

Dokonać oględzin opakowań pod kątem uszkodzeń czynnikami chemicznymi oraz uszkodzeń mechanicznych: rozdarć, pęknięć materiału na szwach, pęknięć plastikowych zatrzasków, pasów mocujących, uchwytów do przenoszenia itp.

- Przegląd jednostkowego ZCzZ

Sprawdzić ukompletowanie i stan konserwacji jednostkowego ZCzZ.

2. przeprowadza się przed, podczas i po ukończeniu użytkowania sprzętu. Obsługiwania bieżące wykonywane są przez bezpośredniego użytkownika i obejmują:

Przed użytkowaniem:

- Przegląd kontrolny

- Rozkonserwowanie (usunięcie nadmiaru środka konserwującego z moździerza i przewodu lufy),

- Przegląd lufy (wizualnie sprawdzić stan przewodu lufy bez jej demontażu),

- Sprawdzenie działania mechanizmów zamka, w tym przestawiania trybów pracy zamka,

- Sprawdzenie urządzenia spustowego, sprawdzić, czy podczas ruchu języka spustowego jego elementy poruszają się i czy wracają w położenie wyjściowe,

Podczas użytkowania:

- Nadzorowanie stanu technicznego,

Po użytkowaniu:

- Sprawdzenie czy w lufie nie ma naboju,

- Dokonanie zewnętrznych oględzin moździerza,

- Zgłoszenie przełożonemu wykrytych niesprawności,

- Czyszczenie,

- Konserwacja,

- Sprawdzenie ukompletowania zestawu i przeprowadzenie pakowania.

3. przeprowadza się w celu sprawdzenia jego stanu technicznego, sprawdzenia poszczególnych zespołów, zgłoszenia stwierdzonych niesprawności powstałych w czasie użytkowania i przygotowania moździerza do dalszego użycia bojowego. OO-1 wykonuje użytkownik we współpracy z rusznikarzem lub mechanikiem broni strzeleckiej.

Obsługiwanie okresowe OO-1 wykonuje się w następujących przypadkach:

- po otrzymaniu sprzętu,

- po 400, 800, 1200 strzałach, nie rzadziej niż raz na 24 miesiące,

Zakres obsługiwań okresowych OO-1 obejmuje:

- Przegląd kontrolny

- Rozkonserwowanie (usunięcie nadmiaru środka konserwującego z moździerza i przewodu lufy),

- Przegląd lufy (wizualnie sprawdzić stan przewodu lufy bez jej demontażu),

- Sprawdzenie działania mechanizmów zamka, w tym przestawiania trybów pracy zamka,

- Sprawdzenie urządzenia spustowego, sprawdzić, czy podczas ruchu języka spustowego jego elementy poruszają się i czy wracają w położenie wyjściowe,

- Usuwanie wykrytych niesprawności, przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi specjalistycznych lub przekazanie na wyższy poziom,

- Konserwacja moździerza,

- Sprawdzenie ukompletowania zestawu i przeprowadzenie pakowania.

Obsługiwanie okresowe nr 1 przeprowadza się również dla moździerzy przechowywanych w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych nie rzadziej niż raz na 3 lata.

4. wykonuje jednostka wojskowa we współpracy z warsztatem technicznym. Przeprowadza się w celu dokładnego sprawdzenia stanu technicznego moździerza z częściowym rozłożeniem zespołów i mechanizmów, w celu wykrycia ewentualnych niesprawności powstałych w czasie użytkowania oraz przygotowania do dalszego użytku bojowego.

Obsługiwanie wykonuje się w następujących przypadkach:

- w czasie przygotowania moździerza do długotrwałego przechowywania (po wcześniejszym użytkowaniu),

- nie rzadziej niż raz na 3 lata,

- po 750 strzałach.

Obsługiwanie okresowe OO-2 moździerzy przechowywanych w magazynach przeprowadza się raz na 6 lat.

Zakres prac obejmuje:

przegląd kontrolny:

- zewnętrzne oględziny moździerza,

- przegląd opakowań,

- przegląd jednostkowego ZCzZ,

- usunięcie nadmiaru środka konserwującego,

- przegląd moździerza z częściowym demontażem obejmuje:

- demontaż płyty oporowej

- demontaż zamka,

- zewnętrzne oględziny części,

- rozkonserwowanie (zdemontowanych części),

- czyszczenie (zdemontowanych części),

- usuwanie wykrytych niesprawności lub przekazanie na poziom 3 lub wyższy,

- konserwacja i składanie zespołów,

- sprawdzenie urządzenia spustowego,

- sprawdzenie działania zamka,

- kalibracja celownika,

- sprawdzenie ukompletowania zestawu i przeprowadzenie pakowania.

Do rozkładania i składania moździerza powinny być dopuszczone jedynie osoby odpowiednio przeszkolone. Usterki których nie udało się usunąć podczas OO-2 należy skierować do naprawy na Poziom 3 lub wyższy.

ZAPALNIK ZGM (do pocisku O-LM60)

Zapalnik głowicowy z częściowym zabezpieczeniem. Zapalnik posiada zabezpieczenie transportowe, które zdejmowane jest poprzez wprowadzenie nastawy bezpośrednio przed załadowaniem pocisku do lufy moździerza. Zapalnik uzbraja się w odległości min. 14 m od wylotu lufy.

Zapalnik posiada trzy nastawy: transportową; na działanie natychmiastowe (nastawa „O”) i ze zwłoką (nastawa „Z”). Nastawą fabryczną zapalnika jest nastawa „zabezpieczenie transportowe” (położenie środkowe pomiędzy „O” i „Z”).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wszystkich czynności wykonywanych przy nabojach należy ściśle przestrzegać wymagań niniejszej instrukcji i innych instrukcji i przepisów dotyczących zachowania bezpieczeństwa podczas pracy przy amunicji moździerzowej niezależnie od warunków i czasu wykonywania tych prac. W przeciwnym wypadku otrzyma się duży rozrzut i przedwczesne działania. Mogą się również zdarzyć nieszczęśliwe wypadki.

Podczas obchodzenia się z nabojami i ich elementami należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

- nie dopuszczać do upadku zapalników, ładunków miotających i nabojów,

- ukompletowane naboje wyjmować z pojemników tylko bezpośrednio przed strzelaniem,

- chronić wyjęte z opakowań zapalniki, pociski, ładunki miotające i naboje przed wilgocią,

- do przewożenia naboi i ich elementów używać tylko odpowiedniego (opisanego w instrukcji) opakowania,

- wprowadzenie nastawy zapalnika przeprowadzać tylko bezpośrednio przed strzelaniem na stanowisku ogniowym. W przypadku, gdy nabój nie został użyty należy zapalnik wyłączyć ustawiając w położenie „transportowe",

- używać naboi tyko w zakresie temperatur od -40°C do +50°C.

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ:

- dopuszczania do pracy z amunicją osób nie zapoznanych z instrukcją o użytkowaniu moździerzy i tabelami strzelniczymi,

- używania bojowych zapalników, pocisków, ładunków miotających i naboi scalonych jako eksponatów szkolnych,

- demontażu lub naprawy naboi,

- dopuszczenia do strzelania zapalników i pocisków z uszkodzeniami mechanicznymi, a także dodatkowych ładunków miotających z uszkodzeniami powodującymi wysypywanie się prochu (pęknięty pojemnik) albo przechowywanych w nieszczelnym opakowaniu,

- pozostawiania naboi bezpośrednio na ziemi, a szczególnie na mokrej trawie albo śniegu,

- używania do strzelania zawilgoconych ładunków miotających,

- zwiększania ładunku powyżej ładunku „pierwszego" (jeden ładunek dodatkowy),

- używania do strzelania ładunków miotających, znajdujących się poza hermetycznym opakowaniem powyżej 24 godzin,

- używania do strzelania naboi, które spadły z wysokości większej niż 1,5 m,

nigdy i w żadnym przypadku strzelać pociskami znalezionymi na polu walki (na poligonie).

ZAPALNIK MZR-60M (do pocisku S-LM60)

Ładunek miotający jest przeznaczony do nadania pociskowi wymaganej prędkości początkowej.

Ładunek miotający 60 mm pocisku moździerzowego S-LM60 składa się z ładunku zasadniczego i dwóch ładunków dodatkowych.

Ładunek zasadniczy - jest najmniejszym ładunkiem miotającym i zarazem służy do zapalenia ładunków dodatkowych. W połączeniu z jednym ładunkiem dodatkowym tworzy ładunek miotający Nr 1 (pierwszy), a w połączeniu z dwoma ładunek Nr 2 (drugi).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas wszystkich czynności wykonywanych przy nabojach należy ściśle przestrzegać wymagań niniejszej instrukcji i innych instrukcji i przepisów dotyczących zachowania bezpieczeństwa podczas pracy przy amunicji moździerzowej niezależnie od warunków i czasu wykonywania tych prac. W przeciwnym wypadku otrzyma się duży rozrzut i przedwczesne działania. Mogą się również zdarzyć nieszczęśliwe wypadki.

Podczas obchodzenia się z nabojami i ich elementami należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

- nie dopuszczać do upadku zapalników, pocisków, ładunków miotających i nabojów,

- ukompletowane naboje wyjmować z pojemników tylko bezpośrednio przed strzelaniem,

- chronić wyjęte z opakowań zapalniki, pociski, ładunki miotające i naboje przed wilgocią,

- do przewożenia naboi i ich elementów używać tylko odpowiedniego (opisanego w instrukcji) opakowania,

- programowanie nastawy czasowej zapalnika przeprowadzać tylko bezpośrednio przed strzelaniem na stanowisku ogniowym. W przypadku, gdy nabój nie został użyty należy zaprogramowany zapalnik wyłączyć przy pomocy programatora EP-60, co fizycznie oznacza przejście w położenie „transportowe",

- używać naboi tyko w zakresie temperatur od 243K (-30°C) do 323K (+50°C).

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ:

- dopuszczania do pracy z amunicją osób nie zapoznanych z niniejszą instrukcją oraz instrukcją o użytkowaniu moździerzy,

- używania bojowych zapalników, pocisków, ładunków miotających i naboi scalonych jako eksponatów szkolnych,

- demontażu lub naprawy naboi,

- dopuszczenia do strzelania zapalników i pocisków z uszkodzeniami mechanicznymi, a także dodatkowych ładunków miotających z uszkodzeniami powodującymi wysypywanie się prochu (pęknięty pojemnik) albo przechowywanych w nieszczelnym opakowaniu,

- pozostawiania naboi bezpośrednio na ziemi, a szczególnie na mokrej trawie albo śniegu,

- używania do strzelania zawilgoconych ładunków miotających,

- zwiększania ładunku powyżej ładunku „drugiego" (dwa ładunki dodatkowe),

- używania do strzelania ładunków miotających, znajdujących się poza hermetycznym opakowaniem powyżej 24 godzin,

- używania do strzelania naboi, które spadły z wysokości większej niż 1,5 m,

- nigdy i w żadnym przypadku strzelać pociskami znalezionymi na polu walki (na poligonie).

- Naboje, zapalniki, ładunki miotające z uszkodzeniami mechanicznymi, podlegają zniszczeniu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ładunki miotające dodatkowe nie zużyte podczas strzelania należy zdać do składnicy amunicji.

Programowanie naboju przy użyciu programatora elektronicznego EP-60Z

LITERATURA

- INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA IU 4148 60 mm lekki moździerz piechoty LMP-2017

- TABELE STRZELNICZE dla 60 mm lekkiego moździerza piechoty LMP-2017

- INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA programatora EP-60Z